说    明    书    摘    要

本实用新型公开了一种基于语音的人与建筑智能交互系统，包括依次连接的对讲机、语音输入输出模块、语音交互模块、智能云端和楼宇管理模块，其中，智能云端包括语义理解单元、楼宇对接单元、存储建模单元、模型匹配单元；楼宇管理模块用于获取电气模块的运行信息并控制所述电气模块。本实用新型通过语音交互模块和智能云端实现了更自然直观的获取现有楼宇管理模块的信息，加快了信息获取及楼宇控制时效性，同时通过智能云端储存故障应急信息并建模，有利于协助管理人员及时处理各种应急状况。

摘    要    附    图

权    利    要    求    书

1、一种基于语音的人与建筑智能交互系统，其特征在于，包括依次连接的对讲机、语音输入输出模块、语音交互模块、智能云端和楼宇管理模块，其中，

所述语音交互模块用于将所述语音输入输出模块获取的语音信息转换为文字信息并将从智能云端获取的文字信息转换为语音信息发送给语音输入输出模块；

所述智能云端包括一用于处理所述语音交互模块获取的文字信息的语义理解单元、一用于实时获取楼宇管理模块中的电气模块运行信息并对其输出控制指令的楼宇对接单元、一用于储存电气模块的故障应急信息和实时运行信息的存储建模单元、一用于根据所述语义理解单元获取的语义信息匹配存储建模单元内模型的模型匹配单元；

所述楼宇管理模块用于获取电气模块的运行信息并控制所述电气模块。

2、根据权利要求1所述的人与建筑智能交互系统，其特征在于，所述对讲机为多个。

3、根据权利要求2所述的人与建筑智能交互系统，其特征在于，所述语音交互模块还包括语音识别单元和语音合成单元。

说    明    书

一种基于语音的人与建筑智能交互系统

技术领域

本实用新型属于楼宇管理技术，尤其涉及一种基于语音的人与建筑智能交互系统。

背景技术

传统的楼宇管理模块主要分为暖通控制单元、电力单元、照明控制单元、电梯控制单元、视频监控单元等，其主要通过对相应的电气单元的控制实现对楼宇的监管，同时也存在以下缺点：

当楼宇发生入侵、火灾、系统故障等事件时，管理人员主要通过对讲机与控制室人员沟通，控制室人员操作主机进行查看，必要时通过主机或控制开关进行控制，时效性较差。

各子系统一般会采用不同厂家的品牌，因此其系统界面各种各样，需要耗费大量的时间去培训一名合格的大楼管理人员掌握这些系统，即使将这些模块都接入统一的平台，提供统一的图形界面，但是面对多层次的菜单、跳转，定位一项功能往往需要3、4步，仍然需要大量时间去学习。

在设备发生故障的时候，传统的管理系统能够给出故障警报及故障源，但是没有给出解决故障的方法，比如需要调节某个阀门或者更换该设备，这就导致那些缺乏经验的大楼管理人员不能及时处置。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种基于语音的人与建筑智能交互系统，旨在解决现有的楼宇管理时效性差、管理难度大的问题。

本实用新型是这样实现的，一种基于语音的人与建筑智能交互系统，包括依次连接的对讲机、语音输入输出模块、语音交互模块、智能云端和楼宇管理模块，其中，

所述语音交互模块用于将所述语音输入输出模块获取的语音信息转换为文字信息并将从智能云端获取的文字信息转换为语音信息发送给语音输入输出模块；

所述智能云端包括一用于处理所述语音交互模块获取的文字信息的语义理解单元、一用于实时获取楼宇管理模块中的电气模块运行信息并对其输出控制指令的楼宇对接单元、一用于储存电气模块的故障应急信息和实时运行信息的存储建模单元、一用于根据所述语义理解单元获取的语义信息匹配存储建模单元内模型的模型匹配单元；

所述楼宇管理模块用于获取电气模块的运行信息并控制所述电气模块。

优选的，所述对讲机为多个。

优选的，所述语音交互模块还包括语音识别单元和语音合成单元。

本实用新型克服现有技术的不足，提供一种基于语音的人与建筑智能交互系统，其通过语音交互模块和智能云端实现了更自然直观的获取现有楼宇管理模块的信息，加快了信息获取及楼宇控制时效性，同时通过智能云端储存故障应急信息并建模，有利于协助管理人员及时处理各种应急状况。

附图说明

图1是本实用新型的基于语音的人与建筑智能交互系统的连接框图。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

请参阅图1所示，本实用新型提供了一种基于语音的人与建筑智能交互系统，包括依次连接的对讲机1、语音输入输出模块2、语音交互模块3、智能云端4和楼宇管理模块5，其中，

所述语音交互模块3用于将所述语音输入输出模块2获取的语音信息转换为文字信息并将从智能云端4获取的文字信息转换为语音信息发送给语音输入输出模块2；

所述智能云端4包括一用于处理所述语音交互模块3获取的文字信息的语义理解单元41、一用于实时获取楼宇管理模块5中的电气模块运行信息并对其输出控制指令的楼宇对接单元42、一用于储存电气模块的故障应急信息和实时运行信息的存储建模单元43、一用于根据所述语义理解单元41获取的语义信息匹配存储建模单元43内模型的模型匹配单元44；

所述楼宇管理模块5用于获取电气模块的运行信息并控制所述电气模块。

具体的，管理者或操作者可通过对讲机1发出语音信息，该语音信息具体为询问指令或控制指令，语音信息由语音输入输出模块2输出至语音交互模块3，语音交互模块3将语音输入输出模块2的语音信息转换为文字信息，该文字信息由智能云端4的语义理解单元41处理，准确理解其含义，若是控制指令则直接发送给楼宇对接单元；若是询问指令则发送给模型匹配单元，，经模型匹配单元处理的信息发送至语音交互模块3，并由语音交互模块3转化成为语音信息传至语音输入输出模块2，然后通过对讲机1使管理者或操作者知道。

其中，当管理者或操作者发出的语音信息是询问指令时，例如末端温度、湿度、用电量等信息时，则直接返回与之相关的实时信息；若管理者或操作者发出的语音信息为控制指令时，则需要进行命令确认、执行及返回执行信息等。

由于智能云端4记录了大量的各种对应的故障应急信息，例如设备故障、火警、外人入侵等，智能云端4均记录了与之相关的多种应急处理方案，且按优选级发送至管理者或操作者，以便于管理者或操作者及时处理。

本实施例所述电气模块主要指暖通模块、电力模块、照明模块、电梯模块、消防模块等相关的楼宇管理需要关注的电气元件。

而且，需要说明的是，本实施例的语音交互模块3、智能云端4和楼宇管理模块5均为本领域的常规技术，语音交互模块3、智能云端4的实现方式也为本领域的常规实现方式，故对应的实现原理在此不作详细赘述。

本实施例在具体实施时，可将对讲机1设置为多个，以便于任一管理者发现问题均可及时处理。

而且，本实施例所述语音交互模块3还包括语音识别单元31和语音合成单元32，通过语音识别单元31可及时辨别管理者或操作者的声音，避免他人对楼宇管理工作的干扰。

相比于现有技术的缺点和不足，本实用新型具有以下有益效果：通过语音交互模块和智能云端实现了更自然直观的获取现有楼宇管理模块的信息，加快了信息获取及楼宇控制时效性，同时通过智能云端储存故障应急信息并建模，有利于协助管理人员及时处理各种应急状况。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

说  明  书  附  图

图1