说明书摘要

本实用新型公开了一种用于鸡蛋蛋黄颜色和质量评分的标准比色盘，包括圆形标准比色盘本体，标准比色盘本体的中心位置设置有透明圆形观察区，透明圆形观察区外侧设置有圆环形的比色区，透明圆形观察区和比色区的圆心相同，透明圆形观察区设置有刻度标识，比色区用颜色区分成10个比色梯度区，10个比色梯度区分别对应1分至10分；比色梯度区分成8个正常梯度区和2个异变梯度区，1分-8分对应的是正常梯度区；9分和10分对应的是异变梯度区。本装置结构简单、设计合理、读取方便，提高效率等优点。

摘要附图

权利要求书

1、一种用于鸡蛋蛋黄颜色和质量评分的标准比色盘，其特征在于，包括圆形标准比色盘本体（1），所述标准比色盘本体（1）的中心位置设置有透明圆形观察区（2），所述透明圆形观察区（2）外侧设置有圆环形的比色区（3），所述透明圆形观察区（2）和比色区（3）的圆心相同，所述透明圆形观察区（2）设置有刻度标识（4），所述比色区（3）用颜色区分成10个比色梯度区（5），10个比色梯度区（5）分别对应1分至10分；所述比色梯度区（5）分成8个正常梯度区（6）和2个异变梯度区（7），所述1分-8分对应的是正常梯度区（6）；9分和10分对应的是异变梯度区（7）。

2、根据权利要求1所述的用于鸡蛋蛋黄颜色评分的标准比色盘，其特征在于，所述比色区（3）的下方设置有圆形滑轨（8），所述圆形滑轨（8）活动连接有圆形滑道（9），所述圆形滑道（9）固定设置与支架（10）上。

3、根据权利要求1或2所述的鸡蛋蛋黄颜色和质量评分的标准比色盘，其特征在于，所述标准比色盘本体（1）的直径为12cm；所述透明圆形观察区（2）的直径为8cm；所述标准比色盘本体（1）的厚度为0.5cm。

说明书

一种用于鸡蛋蛋黄颜色和质量评分的标准比色盘

技术领域

本实用新型属于禽类养殖工具领域，具体地说，涉及一种用于鸡蛋蛋黄颜色和质量评分的标准比色盘。

背景技术

蛋黄是鸡蛋风味物质的主要载体，是影响蛋品质的重要因素，是消费者主观评价蛋品质优劣的一项指标。然而由于规模化养殖以及育种技术的提高使蛋鸡在产蛋量提高的同时蛋黄颜色变浅，而我国消费者普遍喜欢蛋黄颜色偏深的鸡蛋，多偏好金黄色或橙色的蛋黄，常将其作为区别草鸡（土鸡）和笼养鸡的重要标志。实际生产中蛋鸡易遭受各种应激，疾病（球虫病、沙门氏菌感染、新城疫、蛔虫等）、营养因素如某些营养素（如类胡萝卜素、钙、维生素E等）的过量或不足，环境的改变等，均可使蛋鸡生产性能下降，蛋品质降低，蛋黄颜色变浅，危害蛋鸡自身健康。另外非常规饲料原料中的抗营养因子，如棉粕中的游离棉酚和环丙烯脂肪酸可显著降低蛋黄颜色，并在储藏后形成黄绿色红褐色变化区域，且煮熟后蛋黄颜色逐渐加深并变硬，形成“橡皮蛋”，直接影响鸡蛋的外观和蛋黄口感，增加不可接受鸡蛋的数目，降低销售价格和利润，阻碍蛋鸡生产行业的发展。蛋壳颜色的一般评定方法是采用罗氏比色扇，该仪器虽然能方便测定出蛋黄的颜色，但是其对蛋黄中有其它颜色异变的情况，以及异变范围大小缺乏评价分级，目前生产上缺乏其它对鸡蛋蛋黄颜色评定的更准确和简易的工具，而人眼的评定又太过主观，缺乏统一的标准。

### 实用新型内容

有鉴于此，本实用新型针对上述的问题，提供了一种用于鸡蛋蛋黄颜色和质量评分的标准比色盘。

为了解决上述技术问题，本实用新型公开了一种用于鸡蛋蛋黄颜色和质量评分的标准比色盘，包括圆形标准比色盘本体，标准比色盘本体的中心位置设置有透明圆形观察区，透明圆形观察区外侧设置有圆环形的比色区，透明圆形观察区和比色区的圆心相同，透明圆形观察区设置有刻度标识，比色区用颜色区分成10个比色梯度区，10个比色梯度区分别对应1分至10分；比色梯度区分成8个正常梯度区和2个异变梯度区，1分-8分对应的是正常梯度区；9分和10分对应的是异变梯度区。

进一步地，比色区的下方设置有圆形滑轨，圆形滑轨活动连接有圆形滑道，圆形滑道固定设置与支架上。

进一步地，标准比色盘本体的直径为12cm；透明圆形观察区的直径为8cm；标准比色扇本体的厚度为0.5cm。

与现有技术相比，本实用新型可以获得包括以下技术效果：

1）通过在圆盘上比色区上设置不同的颜色，将不同的区域与蛋黄比较，可以直观地反映蛋黄颜色。

2）通过在圆盘上区域9分和10分对应的异变梯度区中指示的特异颜色变化，并测量异变梯度区的区域大小，反应异变斑点范围和得分值。

3）本装置结构简单、设计合理、读取方便，提高效率等优点。

当然，实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有技术效果。

### 附图说明

此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，构成本实用新型的一部分，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

图1是本实用新型用于鸡蛋蛋黄颜色和质量评分的标准比色盘的结构示意图；

图2是本实用新型标准比色盘本体的结构示意图；

图3是本实用新型用于鸡蛋蛋黄颜色和质量评分的标准比色盘的倒立的结构示意图。

图中，1.标准比色盘本体，2.透明圆形观察区，3.比色区，4.刻度标识，5.比色梯度区，6.正常梯度区，7.异变梯度区，8.圆形滑轨，9.圆形滑道，10.支架。

### 具体实施方式

以下将配合实施例来详细说明本实用新型的实施方式，藉此对本实用新型如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。

本实用新型提供一种用于鸡蛋蛋黄颜色和质量评分的标准比色盘，如图1-图3所示，包括圆形标准比色盘本体1，标准比色盘本体1的中心位置设置有透明圆形观察区2，透明圆形观察区2外侧设置有圆环形的比色区3，透明圆形观察区2和比色区3的圆心相同，透明圆形观察区2设置有刻度标识4，比色区3用颜色区分成10个比色梯度区5，10个比色梯度区5分别对应1分至10分；比色梯度区5分成8个正常梯度区6和2个异变梯度区7，1分-8分对应的是正常梯度区6；9分和10分对应的是异变梯度区7。

比色区3的下方设置有圆形滑轨8，圆形滑轨8活动连接有圆形滑道9，圆形滑道9固定设置与支架10上。标准比色扇本体1的直径为12cm；透明圆形观察区2的直径为8cm；标准比色扇本体1的厚度为0.5cm。

在使用时，将蛋黄放置在桌面上，将支架10放置在蛋黄的外侧，将圆形标准比色盘本体1放置在支架10的圆形滑道9上，蛋黄正对着透明圆形观察区2放置，通过在比色区3上设置不同的颜色，将不同的比色区3与蛋黄比较，可以直观地反映蛋黄颜色；比色区3中的正常梯度区6和异变梯度区7还可以区分出蛋黄是否是正常，是否出现异变；透明圆形观察区2上设置有刻度标识4（以标准比色盘本体1的圆心为中心，向外侧每个1mm设置有一个圆，以1°为夹角将透明圆形观察区2分成若干个小份），用于颜色异变的区域的测量，可以测量出蛋黄颜色发生异常变化的区域大小。本装置结构简单、设计合理、读取方便，提高效率等优点。

上述说明示出并描述了实用新型的若干优选实施例，但如前所述，应当理解实用新型并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述实用新型构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离实用新型的精神和范围，则都应在实用新型所附权利要求的保护范围内。

说明书附图

图1

图2

图3