本发明公开了一种水平鱼探仪数据三维显示装置及其使用方法，包括水平鱼探仪、数模信号转换板、数据存储器和显示器，水平鱼探仪依次连接数模信号转换板、数据存储器和显示器。水平鱼探仪发射的波束角度通过相应的控制硬件进行调节，水平鱼探仪将接收到的模拟信号通过数模转换板转换成数字信号，数据存储器对数字信号进行存储，显示器将数字信息并进行三维显示。本发明利用价格低廉的水平鱼探仪来实现三维声呐的功能，使用效果好，精确度高，成像效果好。

1.一种水平鱼探仪数据三维显示装置，包括水平鱼探仪、数模信号转换板、数据存储器和显示器，其特征在于，所述水平鱼探仪依次连接数模信号转换板、数据存储器和显示器。

2.一种如权利要求1所述的水平鱼探仪数据三维显示装置的使用方法，其特征在于，具体步骤如下：

（1）水平鱼探仪发射的波束角度通过相应的控制硬件进行调节，波束角度控制在每秒0.9～1.1°，调节范围为0～10°，先从0°调节到10°，再从10°到0°，如此往复；

（2）水平鱼探仪将接收到的模拟信号通过数模转换板转换成数字信号；

（3）数据存储器对数字信号进行存储，显示器将数字信息进行三维显示。

一种水平鱼探仪数据三维显示装置及其使用方法

技术领域

本发明涉及鱼群追踪技术领域，具体是一种水平鱼探仪数据三维显示装置及其使用方法。

背景技术

海洋探测技术的不断发展和海洋探测领域的不断扩大，对众多的海洋探测仪器都提出了作用距离远以及探测范围大的要求。目前，由于受到技术的限制和市场的制约，水平鱼探仪只能平面二维探测并显示图像，因此通过调节鱼探仪的探测角度无法实现水平鱼探仪的三维数据显示，因此无法对鱼群的动态进行有效的监控以及搜集。目前，在渔业的管理上，都是使用三维声呐探测仪对鱼群进行检测以及监控，但是这种设备价格贵，成本高，只有在大规模的监测控制时才能使用，因此无法进行全面使用，无法对鱼群进行监控追踪。

发明内容

本发明的目的在于提供一种水平鱼探仪数据三维显示装置及其使用方法，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

一种水平鱼探仪数据三维显示装置，包括水平鱼探仪、数模信号转换板、数据存储器和显示器，所述水平鱼探仪依次连接数模信号转换板、数据存储器和显示器。

一种所述的水平鱼探仪数据三维显示装置的使用方法，具体步骤如下：

（1）水平鱼探仪发射的波束角度通过相应的控制硬件进行调节，波束角度控制在每秒0.9～1.1°，调节范围为0～10°，先从0°调节到10°，再从10°到0°，如此往复；

（2）水平鱼探仪将接收到的模拟信号通过数模转换板转换成数字信号；

（3）数据存储器对数字信号进行存储，显示器将数字信息并进行三维显示。

与现有技术相比，本发明的有益效果是：本发明利用价格低廉的水平鱼探仪来实现三维声呐的功能，使用效果好，精确度高，成像效果好。

附图说明

图1为水平鱼探仪数据三维显示装置的连接示意图。

图2为水平鱼探仪数据三维显示装置的调节俯视图。

图3为水平鱼探仪数据三维显示装置的调节侧视图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

请参阅图1，本发明实施例中，一种水平鱼探仪数据三维显示装置，包括水平鱼探仪1、数模信号转换板2、数据存储器3和显示器4，水平鱼探仪1依次连接数模信号转换板2、数据存储器3和显示器4。

如图2和3所示，水平鱼探仪数据三维显示装置的使用方法

（1）水平鱼探仪1发射的波束角度通过相应的控制硬件或软件进行调节，控制在每秒0.9～1.1°，调节范围为0～10°，先从0°调节到10°，再从10°到0°，如此往复；

（2）水平鱼探仪1将接收到的模拟信号通过数模转换板2转换成数字信号；

（3）数据存储器3对数字信号进行存储，显示器4将数字信息并进行三维显示。

对于本领域技术人员而言，显然本发明不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本发明。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

图1

图2

图3