一种球磨机转速控制装置

技术领域

本实用新型涉及一种球磨机控制器，尤其涉及一种球磨机转速控制装置。

背景技术

磨机根据磨矿介质和研磨物料的不同，可分为：球磨机、柱磨机、棒磨机、管磨机、自磨机、旋臼式辊磨机、立磨、多层立磨、立式辊磨机、DMC磨机等。而现有技术中的球磨机通常为大型机械，在驱动过程中，就需要很大的动力，对于电机来说，就会承载很大的压力，直接启动会导致损坏驱动电机，因此，存在改进空间。

实用新型内容

本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种球磨机转速控制装置。

本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的：

- 本实用新型包括电源稳压电路、滤波电路、放大调节电路和输出控制电路，所述电源稳压电路的输出端与所述滤波电路的输入端连接，所述滤波电路的输出端与所述放大调节电路的输入端连接，所述放大调节电路的输出端与所述输出控制电路的输入端连接，所述输出控制电路的输出端与球磨机驱动电机连接。

- 具体地，所述电源稳压电路由第一二极管至第四二极管、第一电阻和稳压管组成；所述滤波电路由第二电阻至第四电阻、第一电容和第五二极管组成；所述放大调节电路由第二电容、电位器、场效应管、第五电阻和变压器组成；所述输出控制电路由第六电阻、第七电阻、第三电容、第四电容、第六二极管、第七二极管和双向可控硅组成。

本实用新型的有益效果在于：

本实用新型是一种球磨机转速控制装置，与现有技术相比，本实用新型电路结构简单，用于球磨机的电机驱动，能够使球磨机的电机循序渐进的启动，从而有效的保护球磨机驱动电机不被损坏，具有推广应用的价值。

附图说明

图1是本实用新型的电路结构原理图。

图中：1-电源稳压电路、2-滤波电路、3-放大调节电路、4-输出控制电路、5-球磨机驱动电机。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

- 如图1所示：本实用新型包括电源稳压电路1、滤波电路2、放大调节电路3和输出控制电路4，所述电源稳压电路1的输出端与所述滤波电路2的输入端连接，所述滤波电路2的输出端与所述放大调节电路3的输入端连接，所述放大调节电路3的输出端与所述输出控制电路4的输入端连接，所述输出控制电路4的输出端与球磨机驱动电机5连接。

具体地，所述电源稳压电路1由第一二极管D1至第四二极管D4、第一电阻R1和稳压管DW组成；所述滤波电路2由第二电阻R2至第四电阻R4、第一电容C1和第五二极管D5组成；所述放大调节电路3由第二电容C2、电位器W、场效应管BT、第五电阻R5和变压器B组成；所述输出控制电路4由第六电阻R6、第七电阻R7、第三电容C3、第四电容C4、第六二极管D6、第七二极管D7和双向可控硅SCR组成。

本实用新型由第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3和第四二极管D4整流后通过第一电阻R1限流、稳压管DW后对第一电容C1充电，通过电位器W对场效应管BT的放电量，延缓触发脉冲对双向可控硅SCR开通角由小至大逐步增大，即使把电位器W的阻值调得最小，双向可控硅SCR也不会立即全导通，这样限制了负载电流，从而缓慢启动球磨机电机5，使之转速缓慢启动。

第一电阻R1为100Ω、第二电阻R2为400Ω、第三电阻R3为500Ω、第四电阻R4为2kΩ、第五电阻R5为27kΩ、第六电阻R6和第七电阻R7均为200Ω、第一电容C1为300uf、第二电容C2为470uf、第三电容C3为100uf、第四电容C4为1000uf、稳压管DW型号为2CW1。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征及本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。