| 反馈检索报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 屋面雨水收集处理利用一体式装置 |  |  |
| 客户名称 | 周舒晗（四川省蜀通岩土工程公司） |  |  |
| 技术领域 | 机械装置领域 | 分类号 |  |
| 搜索关键词 |  |  |  |
| 检索引擎 | www.soopat.com；百度学术；https://patentscope.wipo.int/search/zh/result.jsf（欧洲专利检索），http://appft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html（美国专利检索） |  |  |
| 近似专利列表 |  |  |  |
| 申请号：201410364148.3 申请人： 东莞市金能亮环保科技有限公司 摘要：本发明雨水收集装置涉及环保领域雨水收集再循环，尤其是厂矿企业利用其厂房进行雨水收集的装置。包括收集板，引水管，储水箱，在引水管与储水箱之间安装依次有初过滤装置和净水活化装置以及排污筒装置。采用上述结构，当排污筒内水满时，偏心轴上方的重量大于偏心轴下方的重量，排污筒因重力的作用会自动倾覆将排污筒内的水倾到出来，当排污桶内的水倾到完毕后，同样由于重力的作用，排污筒回复原位置，此时所述开关片已处于打开状态，所述排污筒即成了水流通道。此装置有效地解决了收集雨水过程中，最初从收集板上流下来的各种杂物或污水，从而有效地提高后续过滤过程的效率。本装置结构简单，实用，高效，提高了过滤净化效果。使雨水经初步处理后即可广泛使用，大大地扩大了雨水的使用范围。. 申请号：201310641944.2 申请人： 天津英才建筑工程设计有限公司. 摘要：本发明提供一种雨水收集处理装置，包括过滤罐和净化处理罐，所述过滤罐由上罐体和下罐体组成，所述上罐体和下罐体活动连接，所述上罐体的顶部开设有窗口，所述上罐体的底部设置有滤网，所述下罐体的内侧壁上设置有液位计，所述下罐体的底端设置有第一出水管道，所述第一出水管道与净化处理罐顶部的入口连接，所述第一出水管道上设置有阀门，所述净化处理罐内从上到下依次设置有消毒装置和净化装置，所述净化处理罐的底部连接有第二出水管道，所述窗口的形状为圆形，大小与下水管道的管径相适应。本发明的有益效果是雨水可以被有效地收集，并进行消毒和净化处理，处理后的雨水可以被方便地用作日常生活用水。 |
| 反馈信息分析 |  |  |  |
| 代理人通过对本案的检索与对比文件的分析发现，本案解决的技术问题是研发一种新型屋面雨水收集处理利用一体式装置。本案的技术效果方面可以总结为： 1、本装置为雨水收集、利用一体化系统，既能实现初期雨水弃流、实现截污挂篮，又能实现雨水过滤，降低径流污染；系统结构合理紧凑，埋于地下，节约空间 2、本装置针对屋面雨水水质浑浊、色度大的问题，实现了砌块净水与结构储水的有机结合，综合采用滤料过滤与紫外线消毒的方法对雨水水质进行处理，延长了雨水储存的时间，提高了雨水水质处理的效果，减少了二次污染； 3、系统能够处理污染物浓度高且雨量小的降雨，同时具有调蓄排放、削减洪峰、减轻排水管网排水压力等作用、装置易于施工、安装、管理及维护，且能够结合实地情况，进行适量的调整。 根据对比分析，本案可以申请实用新型专利，授权前景很好，授权率95%左右。 |  |  |  |