一种仿生海蛇

发明人：上海海洋大学  钱卫国

技术领域

本发明涉及通讯控制技术领域，具体地说是一种仿生海蛇。

背景技术

随着科技的发展与时代的进步，对水下机器人的要求也在提高，传统的“螺旋桨+舵”模式的水下航行器体积大，质量重，推进效率低，噪音大，流体扰动作用明显，低速时机动性能较差，体型较大，使其在许多要求较高的场合无法应用，仿生型水下航行器便应运而生。作为融合仿生学、流体动力学、材料学、工程学、自动控制理论及机器人学的交叉学科，仿生型水下航行器具备海蛇类对水域环境适应性强、灵活性高、体积小、推进效率高、噪声低、流体扰动小、机动性好等优点。跟传统的螺旋桨式推进的水下航行器不同的地方是，仿生型水下航行器采用仿生海蛇作为航行器，仿生海蛇全身摆动作为推进力前进力，变动成不同的动作控制方向。仿生的主要部位有海蛇类的外皮、眼睛、头部、尾巴、外壳，仿生型推进器有其独特的优点。在复杂的水域中，海蛇可以在普通航行器不能到达的狭小的间隙中穿梭自如。

国内几乎没有对水平体推进仿生水下机械海蛇的研究。

发明内容

本发明的目的是克服现有技术的不足，提供一种可搭载摄像头及多种传感器的仿生海蛇，其通过由十五个功能不相同舵机协调控制的身体扭动推进海蛇的移动，实现仿生海蛇的向前、上下、左右的运动，方便仿生海蛇自主和半自主巡航游动对狭小区域作业和全水域水体生物实时监测。

本发明控制方式有多种互相切换配合使用，在水面或较浅的水域可接受到无线信号时，切换为遥控控制方式；在水下深处接收不到无线信号时控制方式为智能巡航模式，通过声波传感器、磁场传感器及水压传感器收集到的海蛇距离海底的距离数据、海蛇前进方向数据、水压数据（通过公式计算得出实际水深），保存在主控单片机的储存其中，主控单片机计算出距离始发点的距离，方向，到达目的地后海蛇可安全返回。

为实现上述目的，设计一种仿生海蛇，包括蛇身、头部、尾部、若干传感器、控制系统。

所述的蛇身前部的细小筒状向后部的扁平过度，尾部扁平如浆，呈光滑圆弧性；其特征在于：

所述的蛇身由十五个舵机依次连接组成；

蛇身表面包有仿生类硅胶；

蛇身两侧分别设有水压传感器和温度传感器；

所述的蛇身总共采用十五个舵机，前部分均采用双轴短身舵机，前部分第一个舵机输出轴垂直于蛇头所在的平面，第二个舵机输出轴平行于蛇头所在的平面，以此类推，前部分九个舵机交替连接，后部分均采用双轴宽身舵机，第十、十一、十二、十三、十四、十五个舵机与第一个舵机放置方法相同，蛇头所在的平面，所述的舵机之间由大U形架和小U形架连接，头部与第一个舵机输出端连接，前部的舵机输出轴轴接大U形架的开口端，另一端接小U形架，大U形架和小U形架闭口端相互垂直连接，使U形架相对蛇身实现X轴和Y轴的旋转运动，每节舵机两侧附有半椭圆柱浮力块，后部的舵机大长U形架和小U形架接舵机的方法与前部相同，大U形架和小U形架闭口端相互平行连接，舵机和大长U形架之间装载镍氢动力锂电池，每节舵机和支架两侧都附有浮力块。

所述的蛇头呈扁平状，前尖后粗；设有若干传感器；特征在于：

蛇头下方设有声波传感器；

头部上对应眼睛处设有左右两个红外避障仪；

头部放有加速度传感器，磁场传感器，无线通讯收发装置；

嘴部前端设有高清微型摄像头；

所述的控制系统包括多路舵机控制板、内嵌处理软件的主控单片机、多通道无线收发装置、加速度传感器、磁场传感器；

所述的多路舵机控制板的多路信号输出端分别连接所有舵机的信号端；主控单片机的电源端、多路舵机控制板的电源端、磁场传感器的电源端、加速度传感器的电源端和舵机的电源端分别连接电源；多路舵机控制板的信号输入、输出端分别连接主控单片机的信号输出、输入端；

所述的主控单片机的多路信号输入端分别连接左右两个红外避障仪的信号端、若干传感器的信号端、高清微型摄像头的一路信号输出端；高清微型摄像头的另一路信号输出；

主控单片机的无线通讯端、多路舵机控制板的无线通讯端分别与多通道无线收发装置的信号端通讯连接；所述的多通道无线收发装置向主控单片机发送请求信号，主控单片机控制蛇身做前进、上升、下潜、左右旋转；

所述的若干传感器包括温度传感器、声波传感器、磁场传感器、加速度传感器、压力传感器。

所述的主控单片机的处理软件进行如下处理：（1）开始；（2）分三路同时分别处理，第一路接收传感器反馈数据，并将传感器数据存储于主控单片机的存储器中，然后通过多通道无线信号收发装置上传给上位机，再返回“接收传感器反馈数据”步骤；第二路接收摄像头的影像数据，并将影像数据存储于主控单片机的存储器中，然后将影像数据通过多通道无线信号收发装置上传给上位机；再返回“接收摄像头的影像数据”步骤；第三路判断是否收到红外避障仪发出的高频电信号；（3）如果有收到高频电信号，则进入“向多路舵机控制板发出相应动作信号”步骤；如果没有收到高频电信号，进入接收遥控器发出指令；（4）判断遥控器指令各类；所述的指令包括前进、上升、下潜、左转、右转、速度；（5）向多路舵机控制板发出相应动作信号；（6）相应舵机执行动作指令；第四路，判断多通道无线收发装置是否与上位机连接，

所述的前进指令进行如下处理：总共执行十步，执行每一步用时0.6S，第十步执行完毕返回至第一步，每一步舵机摆动的位置如下表：

“+”表示舵机相对于零度顺时针旋转的角度，“-”表示舵机相对于零度逆时针旋转的角度。

| 舵机序号 | 第一步 | 第二步 | 第三步 | 第四步 | 第五步 | 第六步 | 第七步 | 第八步 | 第九步 | 第十步 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -10° | -10° | -20° | -10° | -10° | +10° | +10° | +20° | +10° | +10° |
| 3 | +10° | -10° | -10° | -20° | -10° | -10° | +10° | +10° | +20° | +10° |
| 5 | +10° | +10° | -10° | -10° | -20° | -10° | -10° | +10° | +10° | +20° |
| 7 | +20° | +10° | +10° | -10° | -10° | -20° | -10° | -10° | +10° | +10° |
| 9 | +10° | +20° | +15° | +15° | -10° | -10° | -20° | -15° | -15° | +10° |
| 10 | +15° | +15° | +25° | +25° | +15° | -15° | -15° | -25° | -25° | -15° |
| 11 | -15° | +15° | +15° | +25° | +25° | +15° | -15° | -15° | -25° | -25° |
| 12 | -15° | -15° | +15° | +15° | +25° | +25° | +15° | -15° | -15° | -25° |
| 13 | -25° | -15° | -15° | +15° | +15° | +25° | +15° | +15° | -15° | -15° |
| 14 | -25° | -25° | -15° | -15° | +15° | +15° | +25° | +15° | +15° | -15° |
| 15 | -15° | -15° | -25° | -15° | +15° | +15° | +15° | +25° | +15° | -15° |

所述的下潜指令进行如下处理：总共执行十步，执行每一步用时0.6S，第十步执行完毕返回至第一步，每一步舵机摆动的位置如下表：

“+”表示舵机相对于零度顺时针旋转的角度，“-”表示舵机相对于零度逆时针旋转的角度。

| 舵机序号 | 第一步 | 第二步 | 第三步 | 第四步 | 第五步 | 第六步 | 第七步 | 第八步 | 第九步 | 第十步 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -10° | -10° | -20° | -10° | -10° | +10° | +10° | +20° | +10° | +10° |
| 2 | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° |
| 3 | +10° | -10° | -10° | -20° | -10° | -10° | +10° | +10° | +20° | +10° |
| 4 | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° |
| 5 | +10° | +10° | -10° | -10° | -20° | -10° | -10° | +10° | +10° | +20° |
| 6 | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° |
| 7 | +20° | +10° | +10° | -10° | -10° | -20° | -10° | -10° | +10° | +10° |
| 8 | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° |
| 9 | +10° | +20° | +15° | +15° | -10° | -10° | -20° | -15° | -15° | +10° |
| 10 | +15° | +15° | +25° | +25° | +15° | -15° | -15° | -25° | -25° | -15° |
| 11 | -15° | +15° | +15° | +25° | +25° | +15° | -15° | -15° | -25° | -25° |
| 12 | -25° | -15° | +15° | +15° | +25° | +25° | +15° | -15° | -15° | -25° |
| 13 | -25° | -15° | -15° | +15° | +15° | +25° | +15° | +15° | -15° | -15° |
| 14 | -15° | -25° | -15° | -15° | +15° | +15° | +25° | +15° | +15° | -15° |
| 15 | -15° | -15° | -25° | -15° | +15° | +15° | +15° | +25° | +15° | -15° |

所述的上升指令进行如下处理：总共执行十步，执行每一步用时0.6S，第十步执行完毕返回至第一步，每一步舵机摆动的位置如下表：

“+”表示舵机相对于零度顺时针旋转的角度，“-”表示舵机相对于零度逆时针旋转的角度。

| 舵机序号 | 第一步 | 第二步 | 第三步 | 第四步 | 第五步 | 第六步 | 第七步 | 第八步 | 第九步 | 第十步 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -10° | -10° | -20° | -10° | -10° | +10° | +10° | +20° | +10° | +10° |
| 2 | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° |
| 3 | +10° | -10° | -10° | -20° | -10° | -10° | +10° | +10° | +20° | +10° |
| 4 | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° |
| 5 | +10° | +10° | -10° | -10° | -20° | -10° | -10° | +10° | +10° | +20° |
| 6 | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° |
| 7 | +20° | +10° | +10° | -10° | -10° | -20° | -10° | -10° | +10° | +10° |
| 8 | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° |
| 9 | +10° | +20° | +15° | +15° | -10° | -10° | -20° | -15° | -15° | +10° |
| 10 | +15° | +15° | +25° | +25° | +15° | -15° | -15° | -25° | -25° | -15° |
| 11 | -15° | +15° | +15° | +25° | +25° | +15° | -15° | -15° | -25° | -25° |
| 12 | -25° | -15° | +15° | +15° | +25° | +25° | +15° | -15° | -15° | -25° |
| 13 | -25° | -15° | -15° | +15° | +15° | +25° | +15° | +15° | -15° | -15° |
| 14 | -25° | -25° | -15° | -15° | +15° | +25° | +25° | +15° | +15° | -15° |
| 15 | -15° | -15° | -25° | -15° | +15° | +15° | +15° | +25° | +15° | -15° |

所述的右转指令进行如下处理：总共执行十步，执行每一步用时0.6S，第十步执行完毕返回至第一步，每一步舵机摆动的位置如下表：

“+”表示舵机相对于零度顺时针旋转的角度，“-”表示舵机相对于零度逆时针旋转的角度。

| 舵机序号 | 第一步 | 第二步 | 第三步 | 第四步 | 第五步 | 第六步 | 第七步 | 第八步 | 第九步 | 第十步 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -10° | -10° | -20° | -10° | -10° | +20° | +20° | +30° | +20° | +20° |
| 3 | +20° | -10° | -10° | -20° | -10° | -10° | +20° | +20° | +30° | +20° |
| 5 | +20° | +20° | -10° | -10° | -20° | -10° | -10° | +20° | +20° | +30° |
| 7 | +30° | +20° | +20° | -10° | -10° | -20° | -10° | -10° | +20° | +20° |
| 9 | +20° | +30° | +25° | +25° | -10° | -10° | -20° | -15° | -15° | +20° |
| 10 | +25° | +25° | +35° | +35° | +25° | -15° | -15° | -25° | -25° | -15° |
| 11 | -15° | +25° | +25° | +35° | +35° | +25° | -15° | -15° | -25° | -25° |
| 12 | -25° | -15° | +25° | +25° | +35° | +35° | +25° | -15° | -15° | -25° |
| 13 | -25° | -15° | -15° | +25° | +25° | +35° | +25° | +25° | -15° | -15° |
| 14 | -25° | -25° | -15° | -15° | +25° | +35° | +35° | +25° | +25° | -15° |
| 15 | -15° | -15° | -25° | -15° | +25° | +25° | +25° | +35° | +25° | -15° |

所述的左转指令进行如下处理：总共执行十步，执行每一步用时0.6S，第十步执行完毕返回至第一步，每一步舵机摆动的位置如下表：

“+”表示舵机相对于零度顺时针旋转的角度，“-”表示舵机相对于零度逆时针旋转的角度。

| 舵机序号 | 第一步 | 第二步 | 第三步 | 第四步 | 第五步 | 第六步 | 第七步 | 第八步 | 第九步 | 第十步 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -20° | -20° | -30° | -20° | -20° | +10° | +10° | +20° | +10° | +10° |
| 3 | +10° | -20° | -20° | -30° | -20° | -20° | +10° | +10° | +20° | +10° |
| 5 | +10° | +10° | -20° | -20° | -30° | -20° | -20° | +10° | +10° | +20° |
| 7 | +20° | +10° | +10° | -20° | -20° | -30° | -20° | -20° | +10° | +10° |
| 9 | +10° | +20° | +15° | +15° | -20° | -20° | -30° | -25° | -25° | +10° |
| 10 | +15° | +15° | +25° | +25° | +15° | -25° | -25° | -35° | -35° | -25° |
| 11 | -25° | +15° | +15° | +25° | +25° | +15° | -25° | -25° | -35° | -35° |
| 12 | -25° | -25° | +15° | +15° | +25° | +25° | +15° | -25° | -25° | -35° |
| 13 | -35° | -25° | -25° | +15° | +15° | +25° | +15° | +15° | -25° | -25° |
| 14 | -25° | -35° | -25° | -25° | +15° | +15° | +25° | +15° | +15° | -25° |
| 15 | -25° | -25° | -35° | -25° | +15° | +15° | +15° | +25° | +15° | -25° |

所述的速度指令进行如下处理：（1）第一步，同时进行如下动作，加速时每个动作的完成时间都为0.4S，减速时每个动作的完成时间都为0.8S所述的摄像头为高清微型摄像头，且摄像头通过变压器接入电源。

本发明与现有技术相比，可搭载声波传感器、磁场传感器的仿生海蛇利用巡航游动来对地形勘测、狭小区域作业、鱼群实时监测，此仿生海蛇采用海蛇亚科海蛇类体型，并采用前部筒状后部浆型的全身摆动作为推进器的动力装置，仿生海蛇在水中游动，磁场传感器配合声波传感器采样得到数据通过多通道无线收发装置传输至上位机，并在上位机可视化窗口显示其巡游轨迹和相关的参数以进行数据分析图，相比传统的人工采样方式，利用本发明的机器海蛇可以在全水域不同位置无死角进行地形勘测、狭小区域作业、鱼群实时动态监测，所测数据的准确性和时效性好。

附图说明

图1 海蛇内部结构图

图2 短身双轴舵机外形结构示意图

图3 宽身双轴舵机外形结构示意图

图4 大长U形支架结构图

图5 大短U形支架结构图

图6 海蛇蛇头结构示意图

图7 海蛇蛇尾端结构示意图

本发明采用多舵机混合控制，仿生海蛇的前部分采用舵机输出轴交错放置的控制方法，这样海蛇的动作的自由度就相应地很大提高了，海蛇的整个身体都是动力来源，灵活地控制仿生海蛇的方向、前进力和上下潜的作用，仿生海蛇前部身体躯干细小，减小了水体对海蛇的阻力，后部扁平类似于浆，能使海蛇获得更大的推力，左右对称能更好的保持平衡。通过带有声波传感器、磁场传感器、若干传感器及摄像头的仿生海蛇的巡航游动来采集相关数据，从而对全水域进行地形勘测、狭小区域作业、鱼群实时监测实时监测。

本发明控制方式有多种互相切换配合使用，在水面或较浅的水域可接受到无线信号时，切换为遥控控制方式；在水下深处接受不到无线信号时控制方式为智能巡航模式，通过声波传感器、磁场传感器及水压传感器收集到的海蛇距离海底的距离数据、海蛇前进方向数据、水压数据（通过公式计算得出实际水深），保存在主控单片机的储存其中，主控单片机计算出距离始发点的距离，方向，到达目的地后海蛇可安全返回。