技术交底书模板

| 发明名称 | 基于高速比较器阵列的多路极值比较与通道定位电路与方法 |
| --- | --- |
| 单位名称 | 成都卓创科微电子有限公司 |
| 交底书撰写人 | 俞德军 |
| 交底书撰写人手机号码 | 18190836883 |
| 交底书撰写人 E-mail | joy_yudj@163.com |

为方便代理人与您沟通，以使您的专利申请尽早完成，请填写信息

--------------------------------------------------------------------

一、发明名称

【该发明技术内容是产品、装置或方法（25个字以内）】

基于高速比较器阵列的多路极值比较与通道定位电路与方法。是一种芯片内部集成的电路结构创新。

二、所属技术领域

【简要说明发明所属技术领域及背景】

本发明属于集成电路技术领域。在有些集成电路产品中，有多路输出通道，并且对各路输出通道的电压或电流有精度要求，因此需要对这些通道进行实时监测和控制。需要找出所有通道中的最小电压值通道，作为反馈环路中的反馈电压信号，通过环路控制，使得在该最小电压值条件下的输出电压（或电流）也能满足应用要求。另一方面，也需要找出所有通道的最小和最大电压值，用于欠压保护和过压保护的比较信号，也就是说，当最小电压通道都已经达到过压保护的阈值了，那么就认为所有通道都已经进入过压保护模式；当最大电压都已经达到欠压保护的阈值了，那么就认为所有通道都已经进入欠压保护模式了。

三、发明内容：

3.1 发明目的【发明解决什么样的问题】

需要找出最小电压通道来作为反馈电压，使得在该最小电压条件下，负反馈环路调制后令输出通道稳定工作，以确保所有通道都能够正常工作（也就是说，如果最小电压通道都可以达到要求的输出电压并正常工作，那其他通道肯定也可以）；另一方面，出于对各输出通道的过压和欠压保护的要求，需要对各通道的输出状态进行实时监测，当某一通道出现过压或者欠压现象时，需要定位该通道并及时把这一通道关闭；当最小电压通道过压或者最大电压通道出现欠压时，则可认为所有通道均已工作异常，将会令整个芯片进入关闭模式（shut down mode）

3.2 技术实施方案【以下选择一个类型填写】

3.2.1 方法类

【1）方法包括什么步骤（例如步骤1、步骤2.步骤3…）；2）详细说明每一个步骤，如：每个步骤有什么所需要的条件，如温度、时间及其它具体要求，试剂、催化剂等，应给出具体的物质。】

3.2.2 装置、结构类

【提供结构图，并对每个部件用标记指出（如示例图）根据图中的标记阐述各个部件之间的连接关系和位置关、系】

一、本专利电路与方法整体功能 该专利要实现的功能是选择多个（以8通道为例）通道输出电压的最大和最小值，并确定所选出的最大（和最小）电压的通道位置，每一个通道的工作状态对应输出一个逻辑信号，在通道电压出现过压（OVP）和欠压（UVP）状态时执行相关操作。 二、实现方法： - 最大/最小值选择： 采用普通比较器将8个FB电压进行两两比较，选出4个较大（和较小）值，再将4个 结果进行第二次比较，选出2个较大（和较小）值，最后一次比较选出最大（和最小） 值。共需使用10个相同结构的比较器。原理图如下图所示： Fig 1 最大、最小FB电压选择过程示意图 - 过压/欠压判断： 设计规定，当所选出的最大值比选定的参考电压高过VREF1时，认为该通道过压，该通道的逻辑控制信号OVx输出高电平，关断该通道的LED。 所选出的最小值与VREF2基准电压相比较，当低于VREF2时认为该通道为欠压状态，对应逻辑控制信号UVx输出高电平。Fig2为该功能示意图。其中SKn信号为Fig1中每个比较器输出逻辑，逻辑“1”表示比较器正端大于负端。 Fig 2 过压保护与欠压保护逻辑输出 - 过压/欠压通道定位： Fig2中，MAX_SEL和MIN_SEL分别为Fig1中比较选择输出的最大和最小值 每个通道对应的逻辑信号的可以采用下图所示的方法确定，以最大值选择时同步输出的 OVx信号为例： 选择最大或最小值，需要经过3次比较，第一次需要4个比较器，第二次需要2个，第 三次需要一个。从后往前分析可以知道，第三次比较可以确定最大值是在FB1~FB4 或FB5~FB8，第二次比较可确定最大值在FB1~FB2或者FB3~FB4(FB5~FB6或者 FB7~FB8)，再结合第一次比较结果即可确定唯一的一个最大或者最小值。原理如下图： Fig 3 选择最大/最小值原理 根据以上描述，当FBx电压均有效（没有已淘汰掉的通道），则若比较器正端电压大于负端电压，则SKn信号为高电平。每3个确定的SK信号就可以确定唯一 的OVP或者UVP的FB电压位置，因此可以列出OVP时对应的真值表： MAX_FB; SK1; SK2; SK3; SK4; SK5; SK6; SK7. FB1; 1; x; x; x; 1; x; 1. FB2; 0; x; x; x; 1; x; 1. FB3; x; 1; x; x; 0; x; 1. FB4; x; 0; x; x; 0; x; 1. FB5; x; x; 1; x; x; 1; 0. FB6; x; x; 0; x; x; 1; 0. FB7; x; x; x; 1; x; 0; 0. FB8; x; x; x; 0; x; 0; 0. 注： x表示任意值。 最大值和最小值的选取和对应逻辑的产生原理相同，逻辑互为取反。OVx的逻辑由SK1~SK7决定，UVx 的逻辑由SK1~SK4、SK8~SK10决定。 OVP：Over Voltage Protection过压保护 UVP： Under Voltage Protection 欠压保护

3.3、技术效果

可以实现多通道（理论上是可以任意通道）的极值比较和极值通道的定位功能。由于采用高精度的高速比较器，因此实时监测比较的响应速度快，精度高，定位可靠。

四、附图说明

【提供必要附图须清楚地体现发明点，对元部件或结构统一编号并命名（一般是黑白线条的CAD制图，而不是工程图，下图是示意图）】

1上支架，2夹紧机构，3轧丝机头，4剥肋进刀及退刀机构，5减速机，6手动进给机构，7下支架，8行走轮机构，9电器系统，10供水系统。