技术交底书模板

| 发明名称 | 一种芯片集成带双向阻隔功能的双电源功率开关通路控制电路 |
| --- | --- |
| 单位名称 | 成都卓创科微电子有限公司 |
| 交底书撰写人 | 俞德军 |
| 交底书撰写人手机号码 | 18190836883 |
| 交底书撰写人 E-mail | joy_yudj@163.com |

为方便代理人与您沟通，以使您的专利申请尽早完成，请填写信息

--------------------------------------------------------------------

一、发明名称

【该发明技术内容是产品、装置或方法（25个字以内）】

一种芯片集成带双向阻隔功能的双电源功率开关通路控制电路。是一种芯片内部的电路结构创新。

二、所属技术领域

【简要说明发明所属技术领域及背景】

本发明专利属于集成电路技术领域。在集成电路中，功率MOSFET常被用作功率通路的开关，可以流过大电流和耐受高电压，实现对供电通路的控制。本发明设计的技术可以实现在双电源供电条件下，对功率通路的传输和控制，并且在实际应用需要的时候可以实现该功率通路的双向阻隔，可以防止电流倒灌。本发明的电路对通路两端的电压进行实时采样和判断，结合一定的逻辑运算，实现对此功率通路的双向控制，电路结构简单，可靠性高，反应灵敏，精度高。

三、发明内容：

3.1 发明目的【发明解决什么样的问题】

在芯片设计中，有时会遇到双供电电源的情况，此时就有可能出现供电电源出现切换和交替供电的情况，这时就需要对功率通路进行控制，在有些工作模式（比如过冲模式，保护模式或者断电模式等）下会需要关闭功率通路，并且使得两个供电电源都能可靠关闭，防止进行反向功率传输。

3.2 技术实施方案【以下选择一个类型填写】

3.2.1 方法类

【1）方法包括什么步骤（例如步骤1、步骤2.步骤3…）；2）详细说明每一个步骤，如：每个步骤有什么所需要的条件，如温度、时间及其它具体要求，试剂、催化剂等，应给出具体的物质。】

3.2.2 装置、结构类

【提供结构图，并对每个部件用标记指出（如示例图）根据图中的标记阐述各个部件之间的连接关系和位置关、系】

一、本专利电路与方法整体功能 二、实现方法： 1.原理框图 常用供电电源通常为220V交流电经过转换后的低压直流电源；应急供电电源可以为电池、太阳能电源等。 该电路可以实现在电网有电时，通过常用供电电源来供电并点亮LED灯，当电网停电或者其他异常情况 时可以转为由应急供电电源来供电。在应急使用之后，只要常用电源有电，系统可以自动给应急电源进行 充电管理和控制，直到应急电源充满后可以自动停止充电从而防止过充。 当应急电源启动后，由于MP1和MP2分别通过电阻R1和R2将栅源短接，从而使者两个开关MOS断开， 又由于这两个PMOS寄生的二极管D1和D2形成背靠背连接，可以防止产生向常用供电电源倒灌的漏电 流，从而实现可靠反向阻断，此时完全仅有应急供电电源进行供电。

3.3、技术效果

可以实现对双电源供电的电路系统进行有效控制，对供电电源进行实时监控和状态判断，在特定的工作模式下将供电通路进行双向阻隔，从而实现对功率通路的有效控制。

四、附图说明

【提供必要附图须清楚地体现发明点，对元部件或结构统一编号并命名（一般是黑白线条的CAD制图，而不是工程图，下图是示意图）】

1上支架，2夹紧机构，3轧丝机头，4剥肋进刀及退刀机构，5减速机，6手动进给机构，7下支架，8行走轮机构，9电器系统，10供水系统。