说明书摘要

本试验新型公开了一种用于十字花科蔬菜的小型收种工具，主要包括载物箱，箱子长边两侧设有出籽口，转轴位于箱体中部，用于连接压籽板，压籽板由小铁棒，竹条，金属梁三部分组成，利用物理挤压蔬菜种荚的方法达到种子脱粒的目的，本实用新型结构简单、设计合理、操作方便安全，显著提高了实验室内针对十字花科蔬菜作物小规模收种的工作效率，且避免了人工操作时的各种不便。

摘要附图

权利要求书

1、一种用于十字花科蔬菜的小型收种工具，其特征在于，包括载物箱(1),所述载物箱（1）的长边两侧各开一个小口的出籽口（2）。所述载物箱（1）正中部为转轴（3），所述转轴（3）将载物箱分为左右两部分，而转轴连接压籽板（4），可以让压籽板（4）绕其旋转。所述压籽板（4）由小铁棒（7）和竹条（8）以及金属梁（5）组成。

2、如权利要求1所述的工具，其特征在于，所述载物箱（1）为不锈钢材料，长50cm,宽30cm,高5cm，箱体边缘高于地面。

3、如权利要求1所述的工具，其特征在于，所述出籽口（2）是脱粒完毕后的种子可通过该口倒出，其宽度为2.5cm，可以通过压籽板的金属梁（5）。

4、如权利要求1所述的工具，其特征在于，所述转轴（3)由不锈钢制成，直径为2cm，长30cm，连接压籽板（4）。

5、如权利要求1所述的工具，其特征在于，所述压籽板（4）由小铁棒（7）并排，竹条（8）缠绕小铁棒（7）上，连接到金属梁（5）上。8根直径为1cm的小铁棒（7）每相隔3cm并排形成，且竹条（8）以两条并列为一组，缠绕在小铁棒（7）上，然后再以每组相隔2cm的间隙布满整个铁棒列，而小铁棒（7）的一侧弯曲为直径为2.5cm小圆环，环绕在转轴（3）上，小铁棒（7）的另一侧并排焊接在一根金属梁（5）上，金属梁（5）直径为2cm，长40cm，通过出籽口的部分为手柄（6），手柄（6）上套有硬质塑料柄套。

说明书

一种用于十字花科蔬菜的小型收种工具

技术领域

本实用新型工具适用于十字花科蔬菜种子脱粒收种领域，简单地说，涉及一种实验室内针对十字花科蔬菜作物小规模收种的器具。

背景技术

现今社会大力提倡绿色、健康、营养、安全食品，蔬菜富含营养与保健成分，因此被大众广为推崇。众所周知,十字花科蔬菜作物,包括白菜类、甘蓝类、芥菜类和萝卜等,是我们日常生活中非常重要的蔬菜种类，在人们日常生活中都扮演着十分重要的角色。正因如此，十字花科蔬菜在国内栽培面积与产量极大。

这些对人类生活有着重要作用的十字花科蔬菜，已成为现代农业与生物科学领域研究的热门对象。在科学研究中，留种是必不可缺的重要环节。与大田生产不同，实验室内的用于研究的植物留种通常数量较少，但涉及的品种或实验处理较多，且要求单独收种，严防混杂。

所以在实验室内收集种子时,生产用的大型农用的收种脱粒机器在这个小范围内并不适用。目前尚缺少可以适用于实验室的针对十字花科蔬菜作物的小型收种工具。实验室内收集种子现多采用人工手动剥壳脱粒，这种方法不仅费时费力,而且部分种子种壳尖锐，在操作过程中可能会伤到手指,对工人造成不必要的伤害。

- 实用新型内容

针对上述问题，本实验新型公开了一种高效安全的针对十字花科蔬菜作物实验用的小规模收种工具,该实用新型包括载物箱,转轴,压籽板三大部分。

载物箱由不锈钢材质制成，长50cm,宽30cm,高5cm，然后在长边的左右两侧距边缘2cm处各开一个宽2.5cm的小口，为出籽口。

进一步的在载物箱两长边的正中部固定有一根转轴，材质为不锈钢金属棒，直径为2cm，长30cm，将载物箱的分为左右两部分，同时连接压籽板。

压籽板的一侧连接在转轴上，但并非是固定粘连在转轴上，而是呈环状扣在转轴表面，且有一定的间隙，可让压籽板自由活动，围绕转轴180度旋转。而压籽板的另一侧则需连接一金属梁，且必须固定在该金属梁上，并随压籽板一同运动。

压籽板由8根直径为1cm的小铁棒每相隔3cm并排形成，小铁棒的一侧需围绕转轴弯曲为直径为2.5cm的圆环从而达到连接转轴的目的，而小铁棒的另一侧固定在金属梁上即可。金属梁直径为2cm恰好能通过出籽口。金属梁在通过出籽口所超出的部分为手柄，上面套有硬质塑料柄套，竹条以两条并列为一组，缠绕在小铁棒上，然后再以每组相隔2cm的间隙布满整个铁棒列。

与现有技术相比。本实用新型可以获得包括如下技术效果：

（1）大大提高了工作效率，摆脱了实验室内少量收种时人工脱粒的繁琐过程。

（2）提高了收种工作的安全性，能够很大程度的减少甚至是消除对工人，特别是手部所造成的伤害。

- 附图说明

此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，构成本实用新型的一部分，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

图1是本实用新型实施例工具的结构示意图；

图中，1、载物箱，2、转轴，3、出籽口，4、压籽板，5、金属梁，6、手柄，7、小铁棒，8、竹条。

- 具体实施方式

以下将配合实施例来详细说明本实用新型的实施方式，藉此对本实用新型如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。

本试验新型公开了一种用于十字花科蔬菜的小型收种工具，如图1所示，主要包括载物箱(1)，优选长50cm,宽30cm,高5cm,载物箱(1)的长边两侧在距离边缘2cm处各开一个宽为2.5cm的出籽口(2)，在脱粒结束后可通过出籽口(2)将种子倒出,同时出籽口(2)还能通过压籽板（4)上的金属梁（5)。转轴(3)位于载物箱(1)两长边的正中部，为不锈钢棒材质,优选直径为2cm,长30cm,主要作用是将载物箱底面平分为左右两部分,这样既可以增加工作面积、提高工作效率,同时还能达到省力的目的,而转轴(3)的另一大作用则是连接压籽板（4),令压籽板（4)可绕其旋转180度。压籽板（4）由8根直径为1cm的小铁棒（7）每相隔3cm并排形成，且竹条（8）以两条并列为一组，缠绕在小铁棒（7）上，然后再以每组相隔2cm的间隙布满整个铁棒列，而小铁棒（7）的一侧弯曲为直径为2.5cm小圆环，环绕在转轴（3）上，小铁棒（7）的另一侧并排焊接在一根金属梁（5）上，金属梁（5）直径为2cm，长40cm，通过出籽口的部分为手柄（6），手柄（6）上套有硬质塑料柄套，可防滑。

使用该工具时，首先将压籽板（4)立起，将需脱粒的种荚放于载物箱（1）底部的转轴（3）的左右两侧，然后手握金属梁（5）上的手柄（6），左右转动压籽板（4），绕转轴（3）旋转180度，左右拍打两侧的种壳，通过物理挤压方法达到分离种子和种壳的目的。拍打完毕后，利用种子与种壳的重量差，用吹风机将种壳吹出后（需掌握风力），将种子从出籽口(2)倒出，这样就可以轻松地将少量的十字花科蔬菜种子脱粒了。

上述说明示出并描述了该实用新型的结构作用，以及具体的使用方法，该实用新型解决了实验室内针对十字花科蔬菜作物少量收种而无合适的收种工具这一大问题，但这本领域人员所进行的改动和变化不脱离实用新型的精神和范围，则都应在实用新型所附权利要求的保护范围内。

说明书附图

图1