说明书摘要

本实用新型公开了一种用于十字花科蔬菜的小型收种装置，包括长方体形的无盖载物箱，载物箱包括底板，底板上设置有依次连接的第一侧面、第二侧面、第三侧面和第四侧面；第一侧面和第三侧面相平行，第二侧面和第四侧面相平行，所述第一侧面的长度大于第二侧面的长度；第一侧面的两端分别设置有一个出籽口，第一侧面和第三侧面上均设置有固定孔，载物箱内设置有转轴，转轴的两端分别通过固定孔和螺母与第一侧面和第三侧面相连接；转轴上设置有压籽板。本装置大大提高了工作效率，摆脱了实验室内少量收种时人工脱粒的繁琐过程。本装置提高了收种工作的安全性，能够很大程度的减少甚至是消除对工人，特别是手部所造成的伤害。

摘要附图

权利要求书

1、一种用于十字花科蔬菜的小型收种装置，其特征在于，包括长方体形的无盖载物箱（1），所述载物箱（1）包括底板（10），所述底板（10）上设置有依次连接的第一侧面（11）、第二侧面（12）、第三侧面（13）和第四侧面（14）；所述第一侧面（11）和第三侧面（13）相平行，所述第二侧面（12）和第四侧面（14）相平行，所述第一侧面（11）的长度大于第二侧面的长度；所述第一侧面（11）的两端分别设置有一个出籽口（2），第一侧面（11）和第三侧面（13）上均设置有固定孔（9），所述载物箱（1）内设置有转轴（3），所述转轴（3）的两端分别通过固定孔（9）和螺母（17）与第一侧面（11）和第三侧面（13）相连接；所述转轴（3）上设置有压籽板（4）。

2、根据权利要求1所述的用于十字花科蔬菜的小型收种装置，其特征在于，所述压籽板（4）包括若干根铁棒（7），每根铁棒（7）的一端设置有第一固定环（15），铁棒（7）通过第一固定环（15）套设于转轴（3）上，铁棒（7）的另一端焊接在金属梁（5）上；金属梁（5）靠近第二侧面（12）或者第四侧面（14）设置，所述金属梁（5）的一端设置有手柄（6），所述手柄（6）穿过出籽口（2）伸出载物箱（1）外；所述铁棒（7）上套设有偶数根竹条（8），竹条（8）以两根为一组平列设置；每根竹条（8）由若干个第二固定环（16）连接而成，第二固定环（16）与铁棒（7）一一对应设置，竹条（8）通过第二固定环（16）套设在铁棒（7）上。

3、根据权利要求2所述的用于十字花科蔬菜的小型收种装置，其特征在于，所述手柄（6）上套有硬质塑料柄套（18）。

4、根据权利要求2所述的用于十字花科蔬菜的小型收种装置，其特征在于，相邻的两根铁棒（7）之间的间距为3cm；每根铁棒（7）的直径为1cm；相邻的两组竹条（8）之间的间距为2cm；第一固定环（15）的直径为3cm；金属梁（5）直径为2cm，长40cm。

5、根据权利要求1所述的用于十字花科蔬菜的小型收种装置，其特征在于，所述出籽口（2）的宽度为2.5cm。

6、根据权利要求1所述的用于十字花科蔬菜的小型收种装置，其特征在于，所述转轴（3）由不锈钢制成，直径为2cm，长30cm。

7、根据权利要求1所述的用于十字花科蔬菜的小型收种装置，其特征在于，所述载物箱（1）由不锈钢材质制成，长为50cm,宽为30cm,高为5cm。

说明书

一种用于十字花科蔬菜的小型收种装置

技术领域

本实用新型属于实验用具领域，具体地说，涉及一种用于十字花科蔬菜的小型收种装置。

背景技术

现今社会大力提倡绿色、健康、营养、安全食品，蔬菜富含营养与保健成分，因此被大众广为推崇。众所周知,十字花科蔬菜作物,包括白菜类、甘蓝类、芥菜类和萝卜等,是我们日常生活中非常重要的蔬菜种类，在人们日常生活中都扮演着十分重要的角色。正因如此，十字花科蔬菜在国内栽培面积与产量极大。

这些对人类生活有着重要作用的十字花科蔬菜，已成为现代农业与生物科学领域研究的热门对象。在科学研究中，留种是必不可缺的重要环节。与大田生产不同，实验室内的用于研究的植物留种通常数量较少，但涉及的品种或实验处理较多，且要求单独收种，严防混杂。

所以在实验室内收集种子时,生产用的大型农用的收种脱粒机器在这个小范围内并不适用。目前尚缺少可以适用于实验室的针对十字花科蔬菜作物的小型收种装置。实验室内收集种子现多采用人工手动剥壳脱粒，这种方法不仅费时费力，而且部分种子种壳尖锐，在操作过程中可能会伤到手指，对工人造成不必要的伤害。

### 实用新型内容

有鉴于此，本实用新型针对上述的问题，提供了一种用于十字花科蔬菜的小型收种装置，该装置高效安全。

为了解决上述技术问题，本实用新型公开了一种用于十字花科蔬菜的小型收种装置，包括长方体形的无盖载物箱，载物箱包括底板，底板上设置有依次连接的第一侧面、第二侧面、第三侧面和第四侧面；第一侧面和第三侧面相平行，第二侧面和第四侧面相平行，所述第一侧面的长度大于第二侧面的长度；第一侧面的两端分别设置有一个出籽口，第一侧面和第三侧面上均设置有固定孔，载物箱内设置有转轴，转轴的两端分别通过固定孔和螺母与第一侧面和第三侧面相连接；转轴上设置有压籽板。

进一步地，压籽板包括若干根铁棒，每根铁棒的一端设置有第一固定环，铁棒通过第一固定环套设于转轴上，铁棒的另一端焊接在金属梁上；金属梁靠近第二侧面或者第四侧面设置，金属梁的一端设置有手柄，手柄穿过出籽口伸出载物箱外；铁棒上套设有偶数根竹条，竹条以两根为一组平列设置；每根竹条由若干个第二固定环连接而成，第二固定环与铁棒一一对应设置，竹条通过第二固定环套设在铁棒上。

进一步地，手柄上套有硬质塑料柄套。

进一步地，相邻的两根铁棒之间的间距为3cm；每根铁棒的直径为1cm；相邻的两组竹条之间的间距为2cm；第一固定环的直径为3cm；金属梁直径为2cm，长40cm。

进一步地，出籽口的宽度为2.5cm。

进一步地，转轴由不锈钢制成，直径为2cm，长30cm。

进一步地，载物箱由不锈钢材质制成，长为50cm,宽为30cm,高为5cm。

与现有技术相比，本实用新型可以获得包括以下技术效果：

1）本装置大大提高了工作效率，摆脱了实验室内少量收种时人工脱粒的繁琐过程。

2）本装置提高了收种工作的安全性，能够很大程度的减少甚至是消除对工人，特别是手部所造成的伤害。

当然，实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有技术效果。

### 附图说明

此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，构成本实用新型的一部分，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

图1是本实用新型用于十字花科蔬菜的小型收种装置的结构示意图；

图2是本实用新型用于十字花科蔬菜的小型收种装置的载物箱的结构示意图。

图中，1.载物箱，2.出籽口，3.转轴，4.压籽板，5.金属梁，6.手柄，7.铁棒，8.竹条，9.固定孔，10.底板，11.第一侧面，12.第二侧面，13.第三侧面，14.第四侧面，15.第一固定环，16.第二固定环，17.螺母，18.硬质塑料柄套。

### 具体实施方式

以下将配合实施例来详细说明本实用新型的实施方式，藉此对本实用新型如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。

本实用新型提供一种用于十字花科蔬菜的小型收种装置，如图1所示，包括长方体形的无盖载物箱1，如图2所示，载物箱1包括底板10，底板10上设置有依次连接的第一侧面11、第二侧面12、第三侧面13和第四侧面14；第一侧面11和第三侧面13相平行，第二侧面12和第四侧面14相平行，第一侧面11的长度大于第二侧面的长度；第一侧面11的两端分别设置有一个出籽口2，在脱粒结束后可通过出籽口2将种子倒出,第一侧面11和第三侧面13上均设置有固定孔9，载物箱1内设置有转轴3，转轴3的两端分别通过固定孔9和螺母17与第一侧面11和第三侧面13相连接；转轴3上设置有压籽板4；转轴3的主要作用是将载物箱底面平分为左右两部分，这样既可以增加工作面积、提高工作效率，同时还能达到省力的目的，而转轴3的另一大作用则是连接压籽板4，令压籽板4可绕其旋转180度。

压籽板4包括若干根铁棒7，每根铁棒7的一端设置有第一固定环15，铁棒7通过第一固定环15套设于转轴3上，铁棒7的另一端焊接在金属梁5上；金属梁5靠近第二侧面12或者第四侧面14设置，金属梁5的一端设置有手柄6，手柄6穿过出籽口2伸出载物箱1外；铁棒7上套设有偶数根竹条8，竹条8以两根为一组平列设置；每根竹条8由若干个第二固定环16连接而成，第二固定环16与铁棒7一一对应设置，竹条8通过第二固定环16套设在铁棒7上。手柄6上套有硬质塑料柄套，可防滑。

相邻的两根铁棒7之间的间距为3cm；每根铁棒7的直径为1cm；相邻的两组竹条8之间的间距为2cm；第一固定环15的直径为3cm；金属梁5直径为2cm，长40cm。出籽口2的宽度为2.5cm。转轴3由不锈钢制成，直径为2cm，长30cm。载物箱1由不锈钢材质制成，长为50cm,宽为30cm,高为5cm。

使用本装置时，首先将压籽板4立起，将需脱粒的种荚放于载物箱1底部的转轴3的左右两侧，然后手握金属梁5上的手柄6，使压籽板4绕转轴3旋转180度，拍打转轴3两侧的种壳，通过物理挤压方法达到分离种子和种壳的目的。拍打完毕后，利用种子与种壳的重量差，用吹风机将种壳吹出后，将种子从出籽口2倒出，这样就轻松地实现十字花科蔬菜种子的脱粒。

上述说明示出并描述了实用新型的若干优选实施例，但如前所述，应当理解实用新型并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述实用新型构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离实用新型的精神和范围，则都应在实用新型所附权利要求的保护范围内。

说明书附图

图1

图2