本实用新型公开了一种可以调节入土深度的圆盘耙，包括第一安装框和第二安装框，所述第一安装框底部的四周均固定连接有第一支撑杆，且第一支撑杆的底部通过转轴活动连接有第二支撑杆，所述第二支撑杆右侧的中端固定连接有第五支撑杆，且第五支撑杆的内表面通过转轴活动连接有调节杆，所述调节杆内表面的上端开设有长槽，且调节杆通过紧固螺丝与第一安装框的内表面连接。本实用新型在第一安装框底部的四周均固定连接了第一支撑杆，并通过转轴、第二支撑杆、第三支撑杆、第五支撑杆、调节杆、长槽和紧固螺丝的作用，可使本圆盘耙具有调节入土深度的作用，解决了现有的圆盘耙无法调节入土深度，从而为人们的使用带来不便的问题。

- 一种可以调节入土深度的圆盘耙，包括第一安装框（1）和第二安装框（12），其特征在于：所述第一安装框（1）底部的四周均固定连接有第一支撑杆（5），且第一支撑杆（5）的底部通过转轴活动连接有第二支撑杆（7），所述第二支撑杆（7）右侧的中端固定连接有第五支撑杆（2），且第五支撑杆（2）的内表面通过转轴活动连接有调节杆（15），所述调节杆（15）内表面的上端开设有长槽（16），且调节杆（15）通过紧固螺丝（14）与第一安装框（1）的内表面连接，所述第二支撑杆（7）的底部通过转轴活动连接有第三支撑杆（13），且第三支撑杆（13）固定连接于第二安装框（12）顶部的四周，所述第二安装框（12）底部的右端通过紧固螺丝（14）连接有安装板（11），且安装板（11）的底部交错设置有第一碎土杆（9）和第二碎土杆（10）。

2．根据权利要求1所述的一种可以调节入土深度的圆盘耙，其特征在于：所述第一安装框（1）左侧的中端固定连接有卡座（4），且卡座（4）的内表面开设有预留孔，同时，卡座（4）右侧的顶部与第一安装框（1）顶部的左端之间固定连接有加强块（3），且加强块（3）为直角三角形结构。

3．根据权利要求1所述的一种可以调节入土深度的圆盘耙，其特征在于：所述第二安装框（12）底部左侧的前后两端均固定连接有第四支撑杆（8），且第四支撑杆（8）的内表面通过转轴活动连接有圆盘（6）。

4．根据权利要求3所述的一种可以调节入土深度的圆盘耙，其特征在于：所述第四支撑杆（8）为左右两组设置，且每组第四支撑杆（8）内的圆盘（6）均为十二到二十个等距设置，同时，左右两组的圆盘（6）为相向设置。

5．根据权利要求1所述的一种可以调节入土深度的圆盘耙，其特征在于：所述第一碎土杆（9）和第二碎土杆（10）均为两组设置，且每组第一碎土杆（9）和第二碎土杆（10）均为十六到三十个等距设置。

一种可以调节入土深度的圆盘耙

技术领域

本实用新型涉及圆盘耙技术领域，具体为一种可以调节入土深度的圆盘耙。

背景技术

圆盘耙是农业生产中传统的翻地农具，是根据耙耕工作的原理以成组的凹面圆盘为工作部件，耙片刃口平面同地面垂直并与机组前进方向有一可调节的偏角，作业时在拖拉机牵引力和土壤反作用力作用下耙片滚动前进，耙片刃口切入土中，切断草根和作物残茬，并使土垡沿耙片凹面上升一定高度后翻转下落，作业时能把地表的肥料、农药等同表层土壤混和，普遍用于作物收获后的浅耕灭茬、早春保墒和耕翻后的碎土等作业，也可用作飞机播种后的盖种作业，但现有的圆盘耙无法调节入土深度，从而为人们的农业作业带来不便，为此，我们提出一种可以调节入土深度的圆盘耙。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种可以调节入土深度的圆盘耙，具备可调节入土深度的优点，解决了现有的圆盘耙无法调节入土深度，从而解决农业作业不便的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种可以调节入土深度的圆盘耙，包括第一安装框和第二安装框，所述第一安装框底部的四周均固定连接有第一支撑杆，且第一支撑杆的底部通过转轴活动连接有第二支撑杆，所述第二支撑杆右侧的中端固定连接有第五支撑杆，且第五支撑杆的内表面通过转轴活动连接有调节杆，所述调节杆内表面的上端开设有长槽，且调节杆通过紧固螺丝与第一安装框的内表面连接，所述第二支撑杆的底部通过转轴活动连接有第三支撑杆，且第三支撑杆固定连接于第二安装框顶部的四周，所述第二安装框底部的右端通过紧固螺丝连接有安装板，且安装板的底部交错设置有第一碎土杆和第二碎土杆。

优选的，所述第一安装框左侧的中端固定连接有卡座，且卡座的内表面开设有预留孔，同时，卡座右侧的顶部与第一安装框顶部的左端之间固定连接有加强块，且加强块为直角三角形结构。

优选的，所述第二安装框底部左侧的前后两端均固定连接有第四支撑杆，且第四支撑杆的内表面通过转轴活动连接有圆盘。

优选的，所述第四支撑杆为左右两组设置，且每组第四支撑杆内的圆盘均为十二到二十个等距设置，同时，左右两组的圆盘为相向设置。

优选的，所述第一碎土杆和第二碎土杆均为两组设置，且每组第一碎土杆和第二碎土杆均为十六到三十个等距设置。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、本实用新型在第一安装框底部的四周均固定连接了第一支撑杆，并通过转轴、第二支撑杆、第三支撑杆、第五支撑杆、调节杆、长槽和紧固螺丝的作用，人们可根据需要通过扳手松动紧固螺丝，将调节杆向上或向下拉动，调节杆在向上或向下拉动的同时会通过转轴带动第五支撑杆上下运动，第五支撑杆在上下运动的同时会带动第二支撑杆以与第一支撑杆连接的转轴处旋转，从而达到对第二安装框水平高度的调节需求，通过以上结构的配合，可使本圆盘耙具有调节入土深度的作用，解决了现有的圆盘耙无法调节入土深度，从而为人们的使用带来不便的问题。

2、本实用新型在第二安装框底部的右端通过紧固螺丝连接有安装板，并在安装板的底部交错设置有第一碎土杆和第二碎土杆，可对土壤进行进一步的破碎和平整，从而提高了翻土效果。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图。

图中：1第一安装框、2第五支撑杆、3加强块、4卡座、5第一支撑杆、6圆盘、7第二支撑杆、8第四支撑杆、9第一碎土杆、10第二碎土杆、11安装板、12第二安装框、13第三支撑杆、14紧固螺丝、15调节杆、16长槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型的第一安装框1、第五支撑杆2、加强块3、卡座4、第一支撑杆5、圆盘6、第二支撑杆7、第四支撑杆8、第一碎土杆9、第二碎土杆10、安装板11、第二安装框12、第三支撑杆13、紧固螺丝14、调节杆15和长槽16部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件，其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。

请参阅图1，一种可以调节入土深度的圆盘耙，包括第一安装框1和第二安装框12，第一安装框1左侧的中端固定连接有卡座4，且卡座4的内表面开设有预留孔，同时，卡座4右侧的顶部与第一安装框1顶部的左端之间固定连接有加强块3，且加强块3为直角三角形结构，第一安装框1底部的四周均固定连接有第一支撑杆5，且第一支撑杆5的底部通过转轴活动连接有第二支撑杆7，第二支撑杆7右侧的中端固定连接有第五支撑杆2，且第五支撑杆2的内表面通过转轴活动连接有调节杆15，调节杆15内表面的上端开设有长槽16，且调节杆15通过紧固螺丝14与第一安装框1的内表面连接，第二支撑杆7的底部通过转轴活动连接有第三支撑杆13，人们可根据需要通过扳手松动紧固螺丝14，将调节杆15向上或向下拉动，调节杆15在向上或向下拉动的同时会通过转轴带动第五支撑杆2上下运动，第五支撑杆2在上下运动的同时会带动第二支撑杆7以与第一支撑杆5连接的转轴处旋转，从而达到对第二安装框12水平高度的调节需求，通过以上结构的配合，可使本圆盘耙具有调节入土深度的作用，解决了现有的圆盘耙无法调节入土深度，从而为人们的使用带来不便的问题，且第三支撑杆13固定连接于第二安装框12顶部的四周，第二安装框12底部的右端通过紧固螺丝14连接有安装板11，且安装板11的底部交错设置有第一碎土杆9和第二碎土杆10，可对土壤进行进一步的破碎和平整，从而提高了翻土效果，第一碎土杆9和第二碎土杆10均为两组设置，且每组第一碎土杆9和第二碎土杆10均为十六到三十个等距设置，第二安装框12底部左侧的前后两端均固定连接有第四支撑杆8，且第四支撑杆8的内表面通过转轴活动连接有圆盘6，第四支撑杆8为左右两组设置，且每组第四支撑杆8内的圆盘6均为十二到二十个等距设置，同时，左右两组的圆盘6为相向设置。

使用时，将农用机械的牵引架通过插销与卡座4连接，在第一安装框1底部的四周均固定连接了第一支撑杆5，并通过转轴、第二支撑杆7、第三支撑杆13、第五支撑杆2、调节杆15、长槽16和紧固螺丝14的作用，人们可根据需要通过扳手松动紧固螺丝14，将调节杆15向上或向下拉动，调节杆15在向上或向下拉动的同时会通过转轴带动第五支撑杆2上下运动，第五支撑杆2在上下运动的同时会带动第二支撑杆7以与第一支撑杆5连接的转轴处旋转，从而达到对第二安装框12水平高度的调节需求，通过以上结构的配合，可使本圆盘耙具有调节入土深度的作用，解决了现有的圆盘耙无法调节入土深度，从而为人们的使用带来不便的问题，在第二安装框12底部的右端通过紧固螺丝14连接有安装板11，并在安装板11的底部交错设置有第一碎土杆9和第二碎土杆10，可对土壤进行进一步的破碎和平整，从而提高了翻土效果。

综上所述：该可以调节入土深度的圆盘耙，在第一安装框1底部的四周均固定连接了第一支撑杆5，并通过转轴、第二支撑杆7、第三支撑杆13、第五支撑杆2、调节杆15、长槽16和紧固螺丝14的作用，可使本圆盘耙具有调节入土深度的作用，解决了现有的圆盘耙无法调节入土深度，从而为人们的使用带来不便的问题。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

图 1