| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |  | 本框由国家知识产权局填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 201710192968.2 |  | 递交日 |
|  | 发明创造名称 一种太阳能生态隔音屏系统 |  | 申请号条码 |
|  | 申请人或专利权人 四川天艺生态园林集团股份有限公司 |  | 挂号条码 |
| ② 陈述事项： 针对国家知识产权局于 2018年 09月 04日发出的 第一次审查意见 通知书（发文序号2018083001724560）陈述意见。 |  |  |  |
| ③ 陈述的意见： 申请人非常感谢审查员认真仔细的审查意见，申请人根据审查意见正文，对申请文件进行了修改，并陈述了相关理由，详见附页！ |  |  |  |
| ④附件清单 已备案的证明文件名称： ，证明文件备案编号： 意见陈述书附页 一份共 2 页 修改页 一份共 2 页 |  |  |  |
| ⑤ 当事人或专利代理机构签字或者盖章 |  | ⑥ 国家知识产权局处理意见 |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

尊敬的审查员：您好！

感谢您在百忙之中对本申请提出许多宝贵的意见。关于您对本申请发出的第一次审查意见通知书，本申请人已详细阅读过。

（一）申请人对权利要求书进行了修改，具体修改如下：

1、将原权利要求3的部分内容添加到权利要求1中；

2、将原权利要求1的部分内容删除，添加到权利要求2中；

3、将原权利要求3中的部分内容删除；

4、将原权利要求6删除

5、对其它各项权利要求做适应性修改。

具体修改参照权利要求书修改对照页和替换页。

参考本申请原权利要求书和说明书的内容可知，上述修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法第33条规定。

（二）根据您的审查意见，本申请人提出以下意见陈述：

1、修改后的权利要求1具备专利法第22条第3款规定的创造性。

修改后的权利要求1与对比文件1的区别技术特征在于：包括逆变器，逆变器与蓄电池连接，用于将蓄电池中的直流电转换为交流电，提供太阳能生态隔音屏系统需要的电能；还包括感应装置，包括：水位感应器和流量感应器；水位感应器设置于水箱内，用于获取所述水箱内水位高度 的数据，并将所述水位高度的数据传输至所述控制基站；流量感应器，设置于水管处，与所述控制基站连接，用于获取所述水管的流量大小的数据，并将所述流量大小的数据传输至所述控制基站。

针对上述区别技术特征，权利要求1实际要解决的技术问题是：如何通过逆变器把太阳能蓄电池中的直流电转换为交流电，为生态隔音屏提供电能；水位感应器和流量感应器是及时将水箱中水位的高度和浇水时水管流量的大小及时传输到控制基站去，继而更好的控制水箱中的水量，起到节能环保节约的作用。

对比文件1未公开上述区别技术特征，也并未在科教书或者工具书中披露有通过上述区别技术特征，如何通过逆变器将太阳能蓄电池中的直流电转换成交流电；如何通过水位感应器和流量感应器将水箱中水位高度传输到控制基站。且从对比文件1的说明第7页第三段的记载可知，智能浇灌系统的电能由太阳能电池板收集的太阳能来供电，并且将多余的电能储存在控制盒内的蓄电池内，才是比较常用的技术手段；如何通过水位感应器和流量感应器将水箱中水位高度和水管流量传输到控制基站，且从对比文件1中来看，并无提及此技术手段，对于本领域技术人员来说，修改后的权利要求1相对于对比文件1及公知常识的结合，是非显而易见的，所以，修改后的权利要求1与对比文件1及公知常识的结合具有突出的实质性特点。

根据本申请说明书第10页第十五段和第十六段的记载可知，当需要进行灌溉时，水位感应器将水箱水位高度数据传输到控制基站，和控制基站里面设置的水位高度阈值相对比，当水位高于设定阈值，控制基站发出指令，启动水泵，水泵抽的水通过回用水管展开灌溉工作。当需要进行灌溉时，还有另一种途径，水位感应器将水箱水位高度数据传输到控制基站，和控制基站里面设置的水位高度阈值相对比，当水位低于设定阈值，控制基站发出指令，打开电磁阀，使用市政自来水水管灌溉，能够及时通过水位感应器将水量多少传送给控制基站，以便水量不足，可以灵活切换水源，及时给植物进行浇水；另外，采用如对比文件1中的最下层的箱体是雨水收集箱，其内部的水是通过墙体顶部的雨水收集板，汇集后流入植物栽培墙箱，再经过多层植物栽培墙的过滤后流入，对比文件1中只采用雨水浇灌，会因天气的变化产生不确定性，没有水位感应器，控制盒无法第一时间收到水箱中的信号，从而可能会存在判断错误，不能准确判断水箱中是否存在足够量的水，无法及时给需要浇水的植物进行浇水，所以，采用本申请提供的通过水位感应器和流量感应器向控制基站传输信号，从而确定水箱中的水量及浇灌时水流量的大小，可以避免上述不必要的水耗和电耗，更加节能省水，所以，本申请修改后的权利要求1与对比文件1及公知常识的结合具有显著的进步。

综上所述，修改后的权利要求1不仅具有突出的实质性特点，而且具有显著的进步，具备专利法第22条第3款规定的创造性。

2、权利要求2-10具备专利法第22条第3款规定的创造性。

从属权利要求2-10直接或间接引用权利要求1，所以在权利要求1具备创造性的情况下，权利要求2-10也具备专利法第22条第3款规定的创造性。

恳请审查员在此意见陈述的基础上继续审查，批准本申请为发明专利为盼。非常感谢您的辛勤劳动！谢谢！如有任何问题，您可致电联系，与您进一步讨论。