说明书摘要

本实用新型提供一种适用于本交笼的鸡捕捉工具，包括抓杆、软胶板、防漏网、长绳和长短控制器，抓杆分为左右两根；所述软胶板分别与左右两根抓杆、防漏网固定连接；所述防漏网未固定连接软胶板的边缘的一侧贯穿连接一段长绳，所述长绳穿过防漏网边缘并从一侧抓杆内部延伸至软胶板外并与长短控制器相连。将本适用于本交笼的鸡捕捉工具平置于笼内，可减少笼内鸡只的应激反应；本工具可一次抓捕数十只鸡只。本实用新型结构简单，操作方便，对施行本交笼的养殖场或养殖户在鸡只称重、免疫和抽样的时候能广泛适用。

摘要附图

权利要求书

1、一种适用于本交笼的鸡捕捉工具，其特征在于：包括抓杆、软胶板、防漏网、长绳和长短控制器，所述抓杆分为左右两根；所述软胶板分别与所述左右两根抓杆、所述防漏网固定连接；所述长绳贯穿所述防漏网未固定连接软胶板的一端边缘并延伸至抓杆远离防漏网的一端与长短控制器相连。

2、如权利要求1所述的一种适用于本交笼的鸡捕捉工具，其特征在于：所述抓杆为中空结构，所述长绳贯穿所述抓杆内部。

3、如权利要求2所述的一种适用于本交笼的鸡捕捉工具，其特征在于：在抓杆远离防漏网的一端设有孔洞，所述长绳从孔洞处伸出，所述长绳末端与长短控制器连接。

4、如权利要求3所述的一种适用于本交笼的鸡捕捉工具，其特征在于：所述抓杆在远离防漏网的一端为U型结构。

5、如权利要求4所述的一种适用于本交笼的鸡捕捉工具，其特征在于：所述软胶板的长度与笼具整体的宽度相同，软胶板的宽度和笼具可打开的笼门长度相同。

说明书

一种适用于本交笼的鸡捕捉工具

技术领域

本实用新型涉及家禽养殖领域，具体涉及一种适用于本交笼的鸡捕捉工具。

背景技术

在实际养殖生产中，很多本交笼的鸡场都会涉及鸡的捕捉工作，如疫苗注射，称重等。而目前的捕捉工具要么适应平养单抓，要么适应上千只超大型鸡场的批量捕捉，缺少十几只或者几十只中型笼的抓鸡工具。比如专利号为 201520998266.X的实用新型《快速抓鸡工具》公开的是一种适合逐个的进行抓捕的抓鸡工具，但这种工具不仅工作效率低，而且工作人员劳动强度大，不适宜推广。基于上述问题，我们提出一种适用于本交笼的鸡捕捉工具。

实用新型内容

针对现有技术存在的问题，本实用新型提供一种适用于本交笼的鸡捕捉工具，可实现在对本交笼的鸡抓捕工作，结构简单，使用方便，效果显著。本实用新型的技术方案为：

一种适用于本交笼的鸡捕捉工具，包括抓杆、软胶板、防漏网、长绳和长短控制器，所述抓杆分为左右两根；所述软胶板分别与所述左右两根抓杆、所述防漏网固定连接；所述长绳贯穿所述防漏网未固定连接软胶板的一端边缘并延伸至抓杆远离防漏网的一端与长短控制器相连，所述长短控制器固定连接在抓杆远离防漏网的一端。

进一步的，所述抓杆为中空结构，所述长绳贯穿所述抓杆内部；

进一步的，在抓杆远离防漏网的一端设有孔洞，所述长绳从孔洞处伸出，长绳末端与长短控制器连接；

进一步的，所述抓杆在远离防漏网的一端为U型结构；

进一步的，软胶板的长度与笼具整体的宽度相同，软胶板的宽度和笼具可打开的笼门长度相同。

本实用新型的优点和有益效果为：

本实用新型提供的抓捕工具，在进行抓捕鸡只时，可以将抓杆放置于笼内，打开左右两根抓杆，将鸡驱赶至软胶板上，然后提起抓杆，收紧防漏网，将抓捕的鸡拖出鸡笼。

将本适用于本交笼的鸡捕捉工具平置于笼内，可减少笼内鸡的应激反应；使用软胶板，可最大限度避免鸡脚受伤。

长绳和长短控制器的配合，能避免鸡只从末端掉落；抓杆也可采用pvc等轻质材料，使工作人员更好操作，减少体力消耗；同时，在左右两根抓杆远离防漏网的一端设计为U型结构，利于工作人员更好的握住抓杆，不易手滑，也有助于使用其它工具协助勾出抓杆。

本适用于本交笼的鸡捕捉工具可一次抓捕数十只鸡。

本实用新型结构简单，操作方便，对施行笼养鸡的养殖场或养殖户能广泛适用。

附图说明

图1为本实用新型一种适用于本交笼的鸡捕捉工具的结构示意图；

图2为本实用新型一种适用于本交笼的鸡捕捉工具的合拢结构图；

图3为本实用新型一种适用于本交笼的鸡捕捉工具的使用过程示意图；

图1-3中，1-软胶板，2-抓杆，3-防漏网，4-长绳，5-长短控制器，6-孔洞。

具体实施方式

下面结合附图和具体的实施例对本实用新型做进一步详细说明，所述是对本实用新型的解释而不是限定。

如图1、图2所示，本实用新型提供一种适用于本交笼的鸡捕捉工具，包括抓杆2、软胶板1、防漏网3、长绳4和长短控制器5，其中抓杆2分为左右两根；软胶板1分别与左右两根抓杆2、防漏网3固定连接，防漏网3未固定连接软胶板1的边缘贯穿连接一段长绳4，长绳4穿过防漏网边缘3，并与长短控制器5相连，长短控制器5固定连接在抓杆2远离防漏网的一端。

优选的是，所述抓杆2为中空结构，长绳4贯穿抓杆2内部。

同时，在抓杆2远离防漏网3的一端设有孔洞6，长绳4在孔洞6处伸出，长绳6的末端与长短控制器5连接。

优选的是，所述抓杆2在远离防漏网3的一端设计为U型结构。

进一步，软胶板1的长度与笼具整体的宽度相同，软胶板的宽度和和笼具可打开的笼门长度相同。

用长宽高分别为480cm、125cm、65cm的本交笼为例。笼每侧有四个笼门，每个笼门可开一半。即软胶板的长度为125cm，宽为60cm。抓鸡工具的长设为140cm，宽设为60cm。

本实用新型是在容纳100只成年鸡的本交鸡笼基础上进行创造的，使用本实用新型提供的抓捕工具进行抓捕鸡时，可以将本工具置于笼内，打开左右两根抓杆2，慢慢地将鸡驱赶至软胶板1上，然后提起抓杆2，收紧长绳4，将抓捕的鸡拖出鸡笼。

将本实用新型在使用时候，软胶板1平置于笼内，可减少笼内鸡的应激反应；使用软胶板1，可最大限度避免鸡只受伤，尤其是本工具不抓鸡脚，避免鸡脚受伤，减少鸡只受到病菌感染的风险。

使用者通过长绳4和长短控制器5的配合，当提起左右两根抓杆2时，可同时通过长短控制器5拉紧长绳4，收紧防漏网3，能避免鸡只从末端掉落。

本实用新型的抓杆2可采用pvc等轻质材料，方便工作人员更好操作，减少体力消耗；同时，在左右两根抓杆2远离防漏网的一端设计为U型结构，利于工作人员更好的握住抓杆，不易手滑，也有助于使用其它工具协助勾出抓杆2。最后，操作人员将抓杆2拉出笼子，对鸡只进行称重、免疫或抽样等。

本实用新型结构简单，操作方便，对施行笼养鸡的养殖场或养殖户能广泛适用。本实用新型创造了适用于本交笼的抓鸡工具，比较以往的单只鸡捉补工具，本工具能同时容纳数十只鸡。

上述说明示出并描述了本实用新型的优选实施例，但如前所述，应当理解实用新型并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述实用新型构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离实用新型的精神和范围，则都应在实用新型所附权利要求的保护范围内。

说 明 书 附 图

图1

图2

图3