- 本实用新型公开了一种注水驱油模拟实验装置，本实用新型涉及注水驱油模拟实验装置技术领域。该注水驱油模拟实验装置，包括底板，底板的上表面固定安装有透明箱，透明箱的内部设置有基体，基体的外表面与透明箱的内壁紧密贴合，基体内部纵向开设有三条纵向裂缝，基体内部横向开设有两条横向裂缝，纵向裂缝和横向裂缝均竖直贯穿基体，横向裂缝的两侧开设有若干二级裂缝，二级裂缝不与纵向裂缝连通。本实用新型通过在基体内开设了平滑的纵向裂缝和有较多分支裂缝的横向裂缝，并在纵向裂缝和横向裂缝的交接处设置了带有流通槽的圆柱，转动圆柱可以快速的切换注水对象，这样的设计可以针对不同类型的裂缝进行分实验，使实验结果更加准确。

- 一种注水驱油模拟实验装置，包括底板（1），其特征在于：所述底板（1）的上表面固定安装有透明箱（2），所述透明箱（2）的内部设置有基体（3），所述基体（3）的外表面与透明箱（2）的内壁紧密贴合，所述基体（3）内部纵向开设有三条纵向裂缝（4），所述基体（3）内部横向开设有两条横向裂缝（5），所述纵向裂缝（4）和横向裂缝（5）均竖直贯穿基体（3）；

- 所述横向裂缝（5）的两侧开设有若干二级裂缝（6），所述二级裂缝（6）不与纵向裂缝（4）连通，所述纵向裂缝（4）和横向裂缝（5）的交接处设置有圆柱（7），所述圆柱（7）的内部开设有流通槽（8），且圆柱（7）的顶部和底部分别与透明箱（2）的顶部和底部贴合。

2．根据权利要求1所述的一种注水驱油模拟实验装置，其特征在于：所述基体（3）的右侧贯穿有第一注水管（9），且第一注水管（9）与横向裂缝（5）连通，所述基体（3）的后侧贯穿有第二注水管（10），所述第二注水管（10）与纵向裂缝（4）连通，所述底板（1）的顶部右侧固定安装有水箱（11），所述水箱（11）的左侧固定安装有水泵（12），所述水泵（12）的进水口与水箱（11）连通，所述水泵（12）的出水分别与第一注水管（9）和第二注水管（10）连通。

3．根据权利要求1所述的一种注水驱油模拟实验装置，其特征在于：所述底板（1）的顶部左侧固定安装有油箱（13），所述油箱（13）的顶部固定安装有油泵（14），所述油泵（14）的进液口与油箱（13）连通，所述透明箱（2）的左侧开设有第一进油接口（15）和第二进油接口（16），所述第一进油接口（15）和第二进油接口（16）分别与纵向裂缝（4）和横向裂缝（5）连通，所述第一进油接口（15）和第二进油接口（16）通过输油管与油泵（14）的出油口连通。

4．根据权利要求1所述的一种注水驱油模拟实验装置，其特征在于：所述透明箱（2）的右侧固定安装有抽真空机（17），抽真空机（17）与透明箱（2）的内腔连通，所述透明箱（2）的右侧设置有压力表（18）。

5．根据权利要求1所述的一种注水驱油模拟实验装置，其特征在于：所述透明箱（2）的正表面上部和下部开设有出油管（19）和出水管（20），且出油管（19）和出水管（20）均与纵向裂缝（4）和横向裂缝（5）连通。

6．根据权利要求1所述的一种注水驱油模拟实验装置，其特征在于：所述圆柱（7）的顶部固定安装有转动杆（21），且转动杆（21）的顶端贯穿透明箱（2）的顶板并延伸至透明箱（2）的上方，且转动杆（21）的顶部设置有转动把手（22）。

一种注水驱油模拟实验装置

技术领域

本实用新型涉及注水驱油模拟实验装置技术领域，具体为一种注水驱油模拟实验装置。

背景技术

裂缝性油藏已成为我国重要的油藏类型，储量和产量都占有一定的比重。裂缝性油藏因其复杂的结构而比非裂缝油藏的开发更为复杂，该类油藏具有较强的非均质性和复杂的油水关系，为了改善开发效果，有必要对裂缝性油藏的开发进行深入的研究，优化方案，以提高产量。

现有的裂缝有实验装置，往往只能测定单一种类的裂缝的油水关系，有些裂缝有复杂的分支，二有些裂缝只是单一的独立裂缝，若果不能区分裂缝的不同性质，那么分析的实验结果所适用的范围将大大减小。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种注水驱油模拟实验装置，解决了仙游实验装置不能区分不同种类缝隙中的油水关系的问题。

- 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种注水驱油模拟实验装置，包括底板，所述底板的上表面固定安装有透明箱，所述透明箱的内部设置有基体，所述基体的外表面与透明箱的内壁紧密贴合，所述基体内部纵向开设有三条纵向裂缝，所述基体内部横向开设有两条横向裂缝，所述纵向裂缝和横向裂缝均竖直贯穿基体；

- 所述横向裂缝的两侧开设有若干二级裂缝，所述二级裂缝不与纵向裂缝连通，所述纵向裂缝和横向裂缝的交接处设置有圆柱，所述圆柱的内部开设有流通槽，且圆柱的顶部和底部分别与透明箱的顶部和底部贴合。

优选的，所述基体的右侧贯穿有第一注水管，且第一注水管与横向裂缝连通，所述基体的后侧贯穿有第二注水管，所述第二注水管与纵向裂缝连通，所述底板的顶部右侧固定安装有水箱，所述水箱的左侧固定安装有水泵，所述水泵的进水口与水箱连通，所述水泵的出水分别与第一注水管和第二注水管连通。

优选的，所述底板的顶部左侧固定安装有油箱，所述油箱的顶部固定安装有油泵，所述油泵的进液口与油箱连通，所述透明箱的左侧开设有第一进油接口和第二进油接口，所述第一进油接口和第二进油接口分别与纵向裂缝和横向裂缝连通，所述第一进油接口和第二进油接口通过输油管与油泵的出油口连通。

优选的，所述透明箱的右侧固定安装有抽真空机，抽真空机与透明箱的内腔连通，所述透明箱的右侧设置有压力表。

优选的，所述透明箱的正表面上部和下部开设有出油管和出水管，且出油管和出水管均与纵向裂缝和横向裂缝连通。

优选的，所述圆柱的顶部固定安装有转动杆，且转动杆的顶端贯穿透明箱的顶板并延伸至透明箱的上方，且转动杆的顶部设置有转动把手。

有益效果

本实用新型提供了一种注水驱油模拟实验装置。具备以下有益效果：

该注水驱油模拟实验装置，通过在基体内开设了平滑的纵向裂缝和有较多分支裂缝的横向裂缝，并在纵向裂缝和横向裂缝的交接处设置了带有流通槽的圆柱，转动圆柱可以快速的切换注水对象，这样的设计可以针对不同类型的裂缝进行分实验，使实验结果更加准确。

附图说明

图1为本实用新型的主视图；

图2为本实用新型的透明箱俯视剖视图；

图3为本实用新型的圆柱侧面图。

图中：1、底板；2、透明箱；3、基体；4、纵向裂缝；5、横向裂缝；6、二级裂缝；7、圆柱；8、流通槽；9、第一注水管；10、第二注水管；11、水箱；12、水泵；13、油箱；14、油泵；15、第一进油接口；16、第二进油接口；17、抽真空机；18、压力表；19、出油管；20、出水管；21、转动杆；22、转动把手。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

- 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种注水驱油模拟实验装置，包括底板1，底板1的上表面固定安装有透明箱2，透明箱2的内部设置有基体3，基体3的外表面与透明箱2的内壁紧密贴合，基体3内部纵向开设有三条纵向裂缝4，基体3内部横向开设有两条横向裂缝5，纵向裂缝4和横向裂缝5均竖直贯穿基体3；

- 横向裂缝5的两侧开设有若干二级裂缝6，二级裂缝6不与纵向裂缝4连通，纵向裂缝4和横向裂缝5的交接处设置有圆柱7，圆柱7的内部开设有流通槽8，且圆柱7的顶部和底部分别与透明箱2的顶部和底部贴合，基体3的右侧贯穿有第一注水管9，且第一注水管9与横向裂缝5连通，基体3的后侧贯穿有第二注水管10，第二注水管10与纵向裂缝4连通，底板1的顶部右侧固定安装有水箱11，水箱11的左侧固定安装有水泵12，水泵12的进水口与水箱11连通，水泵12的出水分别与第一注水管9和第二注水管10连通，底板1的顶部左侧固定安装有油箱13，油箱13的顶部固定安装有油泵14，油泵14的进液口与油箱13连通，透明箱2的左侧开设有第一进油接口15和第二进油接口16，第一进油接口15和第二进油接口16分别与纵向裂缝4和横向裂缝5连通，第一进油接口15和第二进油接口16通过输油管与油泵14的出油口连通，由于第一进油接口15和第二进油接口16位于左侧，第一注水和第二注水管10分别位于透明箱2的右侧和前侧，所以当转动圆柱7，改变纵向裂缝5和横向裂缝6的通畅性后，对应的裂缝才能使油水接触，这样的设计方便观察复杂裂缝与单一裂缝的水驱油效果，根据两者的变化对现有的油田进行评估。

其中透明箱2的右侧固定安装有抽真空机17，抽真空机17与透明箱2的内腔连通，透明箱2的右侧设置有压力表18，注油时，先通过抽真空机17抽空透明箱内的空气，当压力表18显示透明箱2的内部压力为0时，开始注油。

其中透明箱2的正表面上部和下部开设有出油管19和出水管20，且出油管19和出水管20均与纵向裂缝4和横向裂缝5连通，出油管19和出水管20分别用于排出驱逐的实验油和驱油后的水。

其中圆柱7的顶部固定安装有转动杆21，且转动杆21的顶端贯穿透明箱2的顶板并延伸至透明箱2的上方，且转动杆21的顶部设置有转动把手22，通过转动把手22带动圆柱7转动，进而改变流通槽8的方向，使纵向裂缝4和横向裂缝5分别开启和关闭，分别实验不同类型裂缝的油水情况变化。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

图 1

图 2

图 3