- 本实用新型公开了一种注水驱油模拟实验装置，本实用新型涉及注水驱油模拟实验装置技术领域。该注水驱油模拟实验装置，包括底箱和驱油管，底箱的顶部开设有安装管，驱油管的底端穿过安装管，并与底箱的内腔连通，驱油管的底部开设有进油接口和第一进水接口，驱油管的一侧开设有第二进水接口和第三进水接口，驱油管的量一侧开设有出液口，驱油管的上方设置有螺纹杆，螺纹杆的底端贯穿驱油管的顶板并延伸至驱油管的内部。本实用新型通过设置了第二伸缩块、弹簧和螺纹杆等元件实现了对驱油管内压力的控制，使水驱油的过程更接近实际的环境提高了真实性，另外设置了不同深度的水接口，实现了不同深度下注水，进而可以模拟不同注水深度带来的影响。

- 一种注水驱油模拟实验装置，包括底箱（1）和驱油管（2），其特征在于：所述底箱（1）的顶部开设有安装管（3），所述驱油管（2）的底端穿过安装管（3），并与底箱（1）的内腔连通；

- 所述驱油管（2）的底部开设有进油接口（4）和第一进水接口（5），所述驱油管（2）的一侧开设有第二进水接口（6）和第三进水接口（7），所述驱油管（2）的另一侧开设有出液口（8），所述驱油管（2）的上方设置有螺纹杆（9），所述螺纹杆（9）的底端贯穿驱油管（2）的顶板并延伸至驱油管（2）的内部，所述螺纹杆（9）的底端固定安装有第一伸缩块（10），所述第一伸缩块（10）的底部固定安装有弹簧（11），所述弹簧（11）的底端固定安装有第二伸缩板（12），且第二伸缩板（12）的边缘与驱油管（2）的内壁紧贴，所述驱油管（2）的内部且位于第二伸缩板（12）的下方填充有砂石（13）。

2．根据权利要求1所述的一种注水驱油模拟实验装置，其特征在于：所述底箱（1）的顶部固定安装有多接口水泵（14），所述多接口水泵（14）的出水口通过输水管（15）分别与第一进水接口（5）、第二进水接口（6）和第三进水接口（7）连通，且每个输水管（15）上均设置有输水开关（16），所述多接口水泵（14）的顶部设置有显示液箱（27），且显示液箱（27）与多接口水泵（14）进水口连通。

3．根据权利要求1所述的一种注水驱油模拟实验装置，其特征在于：所述底箱（1）的内部固定安装有油泵（17）和油箱（18），所述油泵（17）的进液口与油箱（18）的出口连通，所述油泵（17）的出液口与进油接口（4）通过输油管（19）连通，且输油管（19）上设置有流量计（20）。

4．根据权利要求1所述的一种注水驱油模拟实验装置，其特征在于：所述底箱（1）的顶部左侧固定安装有油水分离器（21），所述油水分离器（21）通过回流管（22）与出液口（8）连通，所述油水分离器（21）的出油口通过回收管（23）与油箱（18）连通。

5．根据权利要求1所述的一种注水驱油模拟实验装置，其特征在于：所述驱油管（2）的表面前后两侧均开设有两个透明观察窗口（24）。

6．根据权利要求1所述的一种注水驱油模拟实验装置，其特征在于：所述安装管（3）包括固定安装在底箱（1）顶板内部的主管（25）和一个活动的副管（26），且主管（25）与副管（26）通过螺栓连接。

一种注水驱油模拟实验装置

技术领域

本实用新型涉及水驱油模拟实验装置技术领域，具体为一种注水驱油模拟实验装置。

背景技术

注水是保持油层压力，实现油田高产稳产和改善油田开发效果的有效方法，但在注水开发过程中，注入水及其容易沿着高渗透储层水窜，为提高油田的整体开发效果，就要发展分层注水技术。

由于成本因素我们只能进行模拟实验，现有的模拟实验装置往往不考虑内部压力问题，且不能多层多深度注水，降低了模拟的真实度。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种注水驱油模拟实验装置，解决了现有装置不能模拟内部压力和不能实验多层注水的问题。

- 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种注水驱油模拟实验装置，包括底箱和驱油管，所述底箱的顶部开设有安装管，所述驱油管的底端穿过安装管，并与底箱的内腔连通；

- 所述驱油管的底部开设有进油接口和第一进水接口，所述驱油管的一侧开设有第二进水接口和第三进水接口，所述驱油管的量一侧开设有出液口，所述驱油管的上方设置有螺纹杆，所述螺纹杆的底端贯穿驱油管的顶板并延伸至驱油管的内部，所述螺纹杆的底端固定安装有第一伸缩块，所述第一伸缩块的底部固定安装有弹簧，所述弹簧的底端固定安装有第二伸缩板，且第二伸缩板的边缘与驱油管的内壁紧贴，所述驱油管的内部且位于第二伸缩板的下方填充有砂石。

优选的，所述底箱的顶部固定安装有多接口水泵，所述多接口水泵的出水口通过输水管分别与第一进水接口、第二进水接口和第三进水接口连通，且每个输水管上均设置有输水开关，所述多接口水泵的顶部设置有显示液箱，且显示液箱与多接口水泵进水口连通。

优选的，所述底箱的内部固定安装有油泵和油箱，所述油泵的进液口与油箱的出口连通，所述油泵的出液口与进油接口通过输油管连通，且输油管上设置有流量计。

优选的，所述底箱的顶部左侧固定安装有油水分离器，所述油水分离器通过回流管与出液口连通，所述油水分离器的出油口通过回收管与油箱连通。

优选的，所述驱油管的表面前后两侧均开设有两个透明观察窗口。

优选的，所述安装管包括固定安装在底箱顶板内部的主管和一个活动的副管，且主管与副管通过螺栓连接。

有益效果

本实用新型提供了一种注水驱油模拟实验装置。具备以下有益效果：

（1）、该注水驱油模拟实验装置，通过设置了第二伸缩块、弹簧和螺纹杆等元件实现了对驱油管内压力的控制，使水驱油的过程更接近实际的环境提高了真实性，另外设置了不同深度的水接口，实现了不同深度下注水，进而可以模拟不同注水深度带来的影响。

（2）、该注水驱油模拟实验装置，通过设置了显示液箱和透明观察窗，显示液可以对注水进行标记，方便通过透明观察窗观察，水驱油的直观状况，容易通过录像拍照等方式进行记录，方便快捷。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型的驱油管剖视图；

图3为本实用新型安装管俯视图。

图中：1、底箱；2、驱油管；3、安装管；4、进油接口；5、第一进水接口；6、第二进水接口；7、第三进水接口；8、出液口；9、螺纹杆；10、第一伸缩块；11、弹簧；12、第二伸缩板；13、砂石；14、多接口水泵；15、输水管；16、输水开关；17、油泵；18、油箱；19、输油管；20、流量计；21、油水分离器；22、回流管；23、回收管；24、透明观察窗口；25、主管；26、副管；27、显示液箱。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

- 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种注水驱油模拟实验装置，包括底箱1和驱油管2，底箱1的顶部开设有安装管3，驱油管2的底端穿过安装管3，并与底箱1的内腔连通；

- 驱油管2的底部开设有进油接口4和第一进水接口5，驱油管2的一侧开设有第二进水接口6和第三进水接口7，驱油管2的量一侧开设有出液口8，驱油管2的上方设置有螺纹杆9，螺纹杆9的底端贯穿驱油管2的顶板并延伸至驱油管2的内部，螺纹杆9的底端固定安装有第一伸缩块10，第一伸缩块10的底部固定安装有弹簧11，弹簧11的底端固定安装有第二伸缩板12，且第二伸缩板12的边缘与驱油管2的内壁紧贴，驱油管2的内部且位于第二伸缩板12的下方填充有砂石13，通过设置了第二伸缩块12、弹簧11和螺纹杆9等元件实现了对驱油管3内压力的控制，使水驱油的过程更接近实际的环境提高了真实性，另外设置了不同深度的水接口，实现了不同深度下注水，进而可以模拟不同注水深度带来的影响。

其中底箱1的顶部固定安装有多接口水泵14，多接口水泵14的出水口通过输水管15分别与第一进水接口5、第二进水接口6和第三进水接口7连通，且每个输水管15上均设置有输水开关16，多接口水泵14的顶部设置有显示液箱27，且显示液箱27与多接口水泵14进水口连通，显示液箱27内的显示液可以是不影响样品油性质的任何一种颜料，方便实验者观察实验情况。

其中底箱1的内部固定安装有油泵17和油箱18，油泵17的进液口与油箱18的出口连通，油泵17的出液口与进油接口4通过输油管19连通，且输油管19上设置有流量计20，流量计20是为了测定输油的总量并通过测量得出整体驱油的效果。

其中底箱1的顶部左侧固定安装有油水分离器21，油水分离器21通过回流管22与出液口8连通，油水分离器21的出油口通过回收管23与油箱18连通，油水分离器21可以分离油和水，并通过回收管23将回收的样本油回收到油箱18内，减少浪费和污染。

其中驱油管2的表面前后两侧均开设有两个透明观察窗口24，前后均匀设置的四个透明观察窗24，保证实验者可以直观的观察驱油的过程和效果。

其中安装管3包括固定安装在底箱1顶板内部的主管25和一个活动的副管26，且主管25与副管26通过螺栓连接，这样的设计方便对驱油管2的拆卸，方便更换内部的砂石13。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

图 1

图 2

图 3