本实用新型公开了一种石墨烯导电发泡材料，包括板体，所述板体内腔的底部设置有气泡层，所述板体的内腔且位于气泡层的顶部设置有保温层，所述保温层的内腔从下至上依次设置有防火隔离层、红外反射膜和导热薄膜，所述板体的内腔且位于保温层的顶部设置有导电层，导电层的内腔从下至上依次设置有第一导电薄膜层和第二导电薄膜层，气泡层的顶部粘接有第一粘接层，第一粘接层的顶部粘接有保温层。本实用新型通过板体、气泡层、保温层、防火隔离层、红外反射膜、导热薄膜、导电层、第一导电薄膜层和第二导电薄膜层的配合，解决了传统的发泡板功能较为单一，导电效果差且不具备保温效果，从而影响了发泡板实际使用效果的问题。

1．一种石墨烯导电发泡材料，包括板体（1），其特征在于：所述板体（1）内腔的底部设置有气泡层（2），所述板体（1）的内腔且位于气泡层（2）的顶部设置有保温层（4），所述保温层（4）的内腔从下至上依次设置有防火隔离层（401）、红外反射膜（402）和导热薄膜（403），所述板体（1）的内腔且位于保温层（4）的顶部设置有导电层（6），所述导电层（6）的内腔从下至上依次设置有第一导电薄膜层（601）和第二导电薄膜层（602）。

2．根据权利要求1所述的一种石墨烯导电发泡材料，其特征在于：所述气泡层（2）的顶部粘接有第一粘接层（3），所述第一粘接层（3）的顶部粘接有保温层（4），所述保温层（4）的顶部粘接有第二粘接层（5），所述第二粘接层（5）的顶部粘接有导电层（6），所述第一粘接层（3）和第二粘接层（5）均为导电胶。

3．根据权利要求1所述的一种石墨烯导电发泡材料，其特征在于：所述防火隔离层（401）、红外反射膜（402）和导热薄膜（403）之间均设置有环氧树脂粘胶。

4．根据权利要求1所述的一种石墨烯导电发泡材料，其特征在于：所述第一导电薄膜层（601）的顶部粘接有光学粘胶，且光学粘胶的顶部粘接有第二导电薄膜层（602），所述第一导电薄膜层（601）和第二导电薄膜层（602）均为石墨烯材质，所述第一导电薄膜层（601）和第二导电薄膜层（602）的厚度均为0.5-20nm。

5．根据权利要求1所述的一种石墨烯导电发泡材料，其特征在于：所述板体（1）的表面设置有多个保护垫（7）。

一种石墨烯导电发泡材料

技术领域

本实用新型涉及发泡材料技术领域，具体为一种石墨烯导电发泡材料。

背景技术

发泡材料是以塑料PE、EVA等、橡胶SBR、CR等原材料，加以催化剂、泡沫稳定剂、发泡剂等辅料，通过物理发泡或交联发泡，使塑料和橡胶中出现大量细微泡沫，体积增加，密度减少，软质发泡材料质量轻、柔软度好，具备缓冲、吸音、吸震、保温、过滤等功能，广泛应用于电子、家电、汽车、体育休闲等行业，发泡板属于发泡材料中的一种，现有的发泡板导电效果较差且不具备较好的保温功能，这样就影响了发泡板在实际使用时的使用效果，为此，我们提出一种石墨烯导电发泡材料。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种石墨烯导电发泡材料，具备导电效果好，且具备较好保温效果的优点，解决了传统的发泡板功能较为单一，导电效果差且不具备保温效果，从而影响了发泡板实际使用效果的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种石墨烯导电发泡材料，包括板体，所述板体内腔的底部设置有气泡层，所述板体的内腔且位于气泡层的顶部设置有保温层，所述保温层的内腔从下至上依次设置有防火隔离层、红外反射膜和导热薄膜，所述板体的内腔且位于保温层的顶部设置有导电层，所述导电层的内腔从下至上依次设置有第一导电薄膜层和第二导电薄膜层。

优选的，所述气泡层的顶部粘接有第一粘接层，所述第一粘接层的顶部粘接有保温层，所述保温层的顶部粘接有第二粘接层，所述第二粘接层的顶部粘接有导电层，所述第一粘接层和第二粘接层均为导电胶。

优选的，所述防火隔离层、红外反射膜和导热薄膜之间均设置有环氧树脂粘胶。

优选的，所述第一导电薄膜层的顶部粘接有光学粘胶，且光学粘胶的顶部粘接有第二导电薄膜层，所述第一导电薄膜层和第二导电薄膜层均为石墨烯材质，所述第一导电薄膜层和第二导电薄膜层的厚度均为0.5-20nm。

优选的，所述板体的表面设置有多个保护垫。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、本实用新型通过板体、气泡层、保温层、防火隔离层、红外反射膜、导热薄膜、导电层、第一导电薄膜层和第二导电薄膜层的配合，解决了传统的发泡板功能较为单一，导电效果差且不具备保温效果，从而影响了发泡板实际使用效果的问题。

2、本实用新型通过设置了第一粘接层，增强了气泡层和保温层之间的牢固性，避免气泡层和保温层之间发生脱落的情况，通过设置了第二粘接层，增强了保温层和导电层之间的牢固性，通过设置了导电胶材质的第一粘接层和第二粘接层，有效增强了第一粘接层和第二粘接层的导电效率，通过设置了环氧树脂粘胶，增强了防火隔离层、红外反射膜和导热薄膜之间的牢固性，避免发生脱落的情况，通过设置了光学粘胶，增强了第一导电薄膜层和第二导电薄膜层之间的牢固性，且第一导电薄膜层和第二导电薄膜层的材质均为石墨烯材质，大大增强了第一导电薄膜层和第二导电薄膜层的导电效率，通过设置了保护垫，起到了保护板体四角的作用，避免板体的四个角受到碰撞，从而对板体造成损坏的情况。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型俯视图；

图3为本实用新型保温层内部示意图；

图4为本实用新型导电层内部示意图。

图中：1板体、2气泡层、3第一粘接层、4保温层、401防火隔离层、402红外反射膜、403导热薄膜、5第二粘接层、6导电层、601第一导电薄膜层、602第二导电薄膜层、7保护垫。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

本实用新型的板体1、气泡层2、第一粘接层3、保温层4、防火隔离层401、红外反射膜402、导热薄膜403、第二粘接层5、导电层6、第一导电薄膜层601、第二导电薄膜层602和保护垫7部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件，其结构和原理都为本领域技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。

请参阅图1-4，一种石墨烯导电发泡材料，包括板体1，板体1内腔的底部设置有气泡层2，板体1的内腔且位于气泡层2的顶部设置有保温层4，保温层4的内腔从下至上依次设置有防火隔离层401、红外反射膜402和导热薄膜403，板体1的内腔且位于保温层4的顶部设置有导电层6，导电层6的内腔从下至上依次设置有第一导电薄膜层601和第二导电薄膜层602，气泡层2的顶部粘接有第一粘接层3，第一粘接层3的顶部粘接有保温层4，保温层4的顶部粘接有第二粘接层5，第二粘接层5的顶部粘接有导电层6，第一粘接层3和第二粘接层5均为导电胶，防火隔离层401、红外反射膜402和导热薄膜403之间均设置有环氧树脂粘胶，第一导电薄膜层601的顶部粘接有光学粘胶，且光学粘胶的顶部粘接有第二导电薄膜层602，第一导电薄膜层601和第二导电薄膜层602均为石墨烯材质，第一导电薄膜层601和第二导电薄膜层602的厚度均为0.5-20nm，板体1的表面设置有多个保护垫7，通过设置了第一粘接层3，增强了气泡层2和保温层4之间的牢固性，避免气泡层2和保温层4之间发生脱落的情况，通过设置了第二粘接层5，增强了保温层4和导电层6之间的牢固性，通过设置了导电胶材质的第一粘接层3和第二粘接层5，有效增强了第一粘接层3和第二粘接层5的导电效率，通过设置了环氧树脂粘胶，增强了防火隔离层401、红外反射膜402和导热薄膜403之间的牢固性，避免发生脱落的情况，通过设置了光学粘胶，增强了第一导电薄膜层601和第二导电薄膜层602之间的牢固性，且第一导电薄膜层601和第二导电薄膜层602的材质均为石墨烯材质，大大增强了第一导电薄膜层601和第二导电薄膜层602的导电效率，通过设置了保护垫7，起到了保护板体1四角的作用，避免板体1的四个角受到碰撞，从而对板体1造成损坏的情况。

使用时，通过设置了保温层4、防火隔离层401、红外反射膜402和导热薄膜403，增强了板体1的保温效果，避免出现板体1不保温的情况，且通过设置了导电层6、第一导电薄膜层601和第二导电薄膜层602，增强了板体1的导电性能，有效提高了板体1的导电性能和稳定性，同时具备成本低和无毒环保的效果。

综上所述：该石墨烯导电发泡材料，通过板体1、气泡层2、保温层4、防火隔离层401、红外反射膜402、导热薄膜403、导电层6、第一导电薄膜层601和第二导电薄膜层602的配合，解决了传统的发泡板功能较为单一，导电效果差且不具备保温效果，从而影响了发泡板实际使用效果的问题。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

图 1

图 2

图 3

图 4