本实用新型提供了一种天然气中低温易析出物含量测量装置，包括依次连接的分离器、引风机和冷箱，冷箱的出口与分离器连通，本测量装置还包括气体密度计、活塞容器、温度传感器和压力传感器，分离器连接有充气管线，活塞容器上设有刻度。本实用新型通过活塞容器改变系统体积引起的系统压力变化计算出系统的气相体积，配合气体密度计可得到系统的气相质量，通过冷凝前后气相质量的变化得到了天然气中低温易析出物的质量，操作、计算简单；本实用新型可以调节天然气的温度，利用同一组样品即可测量不同温度下天然气中低温易析出物的质量，样品耗量少；利用引风机与冷箱、加热装置配合对气体进行循环调温，温度调整快，节约了测试时间。

- 一种天然气中低温易析出物含量测量装置，其特征在于，包括依次连接的分离器、引风机和冷箱，所述冷箱的出口与分离器连通，本测量装置还包括气体密度计、活塞容器、温度传感器和压力传感器，所述分离器上连接有充气管线，所述活塞容器上设有刻度。

- 根据权利要求1所述的一种天然气中低温易析出物含量测量装置，其特征在于，所述气体密度计、活塞容器、温度传感器和压力传感器均位于分离器气相出口与引风机入口之间。

- 根据权利要求2所述的一种天然气中低温易析出物含量测量装置，其特征在于，所述冷箱出口与分离器入口之间设置有置换排气管线，所述置换排气管线上以及置换排气管线与分离器入口之间均设置有阀门。

- 根据权利要求3所述的一种天然气中低温易析出物含量测量装置，其特征在于，所述分离器中设置有加热装置，所述分离器外设置有保冷涂层。

一种天然气中低温易析出物含量测量装置

技术领域

本实用新型属于油气田开发工程技术领域，特别涉及天然气物性测试技术，具体为一种天然气中低温易析出物含量测量装置。

背景技术

地层中的天然气是一种多组分的复杂混合物，其主要成分是甲烷，另含有少量的乙烷、丙烷等轻烃类组分和重烃组分，如蜡、苯、联苯等。

然而在天然气开采、处理过程中这些重烃组分在分离设备、阀门以及气田集输管线中沉积，给天然气的高效利用造成很大的影响：当天然气被压缩或温度、压力条件发生变化时，易发生焦耳-汤姆逊效应，会发生凝缩而导致组成变化，易使采集的样品失真；苯、联苯等物质的熔点高，在气田集输过程中附着在管道中，从而减少管道的流通直径，增大气体流速，造成管道阻力增大，降低管道的输送能力；另一方面凝液与天然气中的酸性气体结合,容易对管线、阀门及其他设备造成腐蚀；天然气通过管束或阀门等工件时会发生节流效应形成气液两相流动产生压力波动，甚至产生堵塞给管线带来很大负荷影响正常生产，因此，掌握天然气中低温易析出物的含量非常重要，这是天然气处理和输送过程中处理设备参数设定、输送方 案优化设计的重要基础数据。

实用新型内容

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了一种天然气中低温易析出物含量测量装置。

本实用新型所采用的技术方案是：

一种天然气中低温易析出物含量测量装置，包括依次连接的分离器、引风机和冷箱，所述冷箱的出口与分离器连通，形成一个气体循环回路，天然气经引风机循环送入冷箱冷凝后再到分离罐分离出低温易析出物，分离器上还连接有充气管线。

本测量装置还包括活塞容器、气体密度计、温度传感器和压力传感器，活塞容器上还设置有刻度计算其体积，通过活塞容器改变系统体积大小会引起系统压力变化，通过此体积、压力变化值即可计算出系统体积，同时汇合气体密度计测得的气体密度即可求得气体的质量。

优选的，气体密度计、活塞容器、温度传感器和压力传感器均位于分离器气相出口与引风机入口之间。

优选的，冷箱出口与分离器入口之间设置有置换排气管线，置换排气管线上以及置换排气管线与分离器入口之间均设置有阀门。

优选的，分离器中设置有加热装置，防止初期注入的天然气冷凝，所述分离器外设置有保冷涂层。

本实用新型使用步骤如下：

（1）装置气密测试：关闭置换排气管线上的阀门，通过充气管线向系统中充入空气或氮气，稳压一段时间后压力不降低视为气密合格，否则检查并处理泄漏点后再次气密，直至气密合格为止。

（2）氮气置换：打开置换排气管线上的阀门，关闭置换排气管线与分离器入口之间的阀门，通过充气管线向分离器中充入氮气对系统进行氮气置换。

（3）天然气置换：按照氮气置换的流程，通过充气管线向分离器中充入天然气对系统进行天然气置换。

（4）测试实验：

A:关闭置换排气管线上的阀门，打开置换排气管线与分离器入口之间的阀门，通过充气管线向分离罐充压至目标压力。

B：依次启动引风机、加热装置让气体循环升温至气体温度大于采样温度10℃，防止气体冷凝，然后停止引风机和加热装置，得到气体的压力P1、密度ρ1，压缩活塞使系统体积减小V，得到气体的压力P2、密度ρ2，由于V相对于整个系统体积很小，所以温度变化极小，可以忽略，得到活塞容器更改前的系统总体积V5=P2V/(P2-P1)，同时得到气体的总质量m1=ρ1V5=ρ1P2V/(P2-P1)。

C:恢复上一步骤中活塞的操作，让系统恢复原始的体积，启动引风机和冷箱，对天然气进行循环降温，其中的低温易析出物冷凝并在分离器中分离，降温至目标温度后停止引风机和冷箱，得到此时气体的压力P3、密度ρ3，再次通过活塞将系统体积减小V，得到气体的压力P4、密度ρ4，由于V相对于整个系统体积很小，所以温度变化极小，可以忽略，得到冷凝后活塞容器更改前的系统体积V6=P4V/(P4-P3)，继而得到冷凝后气体的质量m2=ρ3V6=ρ3P4V/(P4-P3)。

通过气体冷凝前后质量的变化可以计算出天然气中低温易析出物的质量m3=m1-m2，继而得到天然气中低温易析出物的含量w=m3/m1 。

本实用新型的有益效果是：

本实用新型通过活塞容器改变系统体积引起的压力变化可以计算出系统的气相体积，配合气体密度计可得到系统的气相质量，通过冷凝前后气相质量的变化得到了天然气中低温易析出物的质量，操作、计算简单；本实用新型可以调节天然气的温度，利用同一组样品即可测量不同温度下天然气中低温易析出物的质量，样品耗量少，气液处于同一密闭空间内且长时间接触，能达到较理想的气液平衡状态，测试的结果准确度高；利用引风机与冷箱、加热装置配合对气体进行循环调温，温度调整快，节约了测试时间。

附图说明

图1：本实用新型示意图；

图中，1、分离器；2、活塞容器；3、气体密度计；4、温度传感器；5、压力传感器；6、引风机；7、冷箱；8、置换排气管线；9、阀门；10、加热装置；11、充气管线。

具体实施方式

为了方便本领域普通技术人员理解和实施本实用新型，下面结合图及实施例对本实用新型作进一步的详细描述，应当理解，此处所述的实施示例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

一种天然气中低温易析出物含量测量装置，包括依次连接的分离器1、活塞容器2、气体密度计3、引风机6、冷箱7，冷箱7出口与分离器1经管线连通且连通管线上连接有置换排气管线8，置换排气管线8上以及置换排气管线8与分离器1入口之间的管线上均设置有阀门9，引风机6入口还设置有温度传感器4和压力传感器5，分离器1底部连接有充气管线11，分离器1内还设置有加热装置10，分离器1外壁还设置有保冷涂层。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“一端”、“另一端”、“高”、“低”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

以上所述，并非对本实用新型作任何形式上的限制，虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上，然而并非用以限定本实用新型，任何熟悉本专业的技术人员，在不脱离本实用新型技术方案范围内，当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例，但凡是未脱离本实用新型技术方案的内容，依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

图1