一种聚光型太阳能路灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及太阳能路灯技术领域，具体为一种聚光型太阳能路灯。

背景技术

[0002] 太阳能是绿色无污染可再生能源，路灯是现代夜晚不可缺少的，两者结合的太阳能路灯有很多好处，不需铺设线缆，节能环保、经济实惠，而聚光型太阳能路灯能够提高光度的聚集，从而提高路灯的储存电量；

现有的聚光型太阳能路灯，不便于提高光能采集效率，不便于调节路灯的高度和更换LED灯，不便于将路灯稳定的安装在地面，因此，我们提出一种聚光型太阳能路灯，以便于解决上述中提出的问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种聚光型太阳能路灯，以解决上述背景技术中提出的现有的太阳能路灯光能采集效率不高，不便于调节路灯的高度和更换LED灯，不便于将路灯稳定的安装在地面的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种聚光型太阳能路灯，包括套管和光强分布测试仪，所述套管的下表面连接有底座，且套管的内部安装有灯杆，所述灯杆的内部设置有连接杆，且连接杆的右端下侧安装有齿轮，并且齿轮的右侧连接有转块，所述灯杆的外侧焊接连接有支撑块，且支撑块的右端外侧安装有灯罩，所述灯罩的内部安装有LED灯，且灯罩的下端设置有透明挡板，所述光强分布测试仪位于灯杆的左端上侧，且灯杆的内部安装有固定板，所述固定板的上端中部设置有电机，且电机的上端连接有异形块，所述异形块的左端上表面连接有电动伸缩杆，且异形块的上端外侧连接有放置箱，所述放置箱的内部安装有太阳能板，且放置箱的前后两侧均固定连接有聚光板。

[0005] 优选的，所述套管和底座通过焊接的方式相连接，且底座的外侧为蜂窝状结构，并且套管与灯杆卡合连接，而且灯杆与连接杆螺纹连接。

[0006] 优选的，所述连接杆与齿轮垂直设置，且齿轮与转块为一体化结构，并且套管与转块卡合连接。

[0007] 优选的，所述支撑块与灯罩螺纹连接，且灯罩与透明挡板通过螺栓的方式相连接。

[0008] 优选的，所述异形块的下端与灯杆卡合连接，且异形块与放置箱通过铰接的方式相连接。

[0009] 优选的，所述电动伸缩杆的上端与放置箱的下表面固定连接，且太阳能板镶嵌在放置箱的内部。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该聚光型太阳能路灯，便于提高光能采集效率，便于调节路灯的高度和更换LED灯，便于将路灯稳定的安装在地面；

设置有套管、底座、支撑块和灯罩，套管和底座通过焊接的方式相连接，底座的外侧为蜂窝状结构，通过螺栓的方式将底座稳定的安装在地面，便于将路灯稳定的安装在地面，由于支撑块与灯罩螺纹连接，灯罩与透明挡板螺栓连接，从而便于对灯罩和LED灯进行更换；

设置有灯杆、连接杆、齿轮和转块，由于套管与灯杆卡合连接，灯杆与连接杆螺纹连接，连接杆与齿轮啮合连接，齿轮与转块为一体化结构，通过转动转块，使得连接杆进行转动，从而灯杆进行升降，便于调节路灯的高度，进而调节灯光强度和照射范围；

设置有电机、异形块、电动伸缩杆和放置箱，由于异形块与灯杆卡合连接，异形块与放置箱铰接连接，电动伸缩杆与放置箱固定连接，通过光强分布测试仪、电机和电动伸缩杆的作业，便于放置箱进行转动寻找强光，太阳能板镶嵌在放置箱的内部，便于对太阳能板进行更换，放置箱的前后两侧均固定连接有聚光板，便于聚光板将光反射到太阳能板上，从而便于提高光能采集效率。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型套管与底座连接结构示意图；

图3为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型图1中B处放大结构示意图；

图5为本实用新型放置箱与太阳能板结构示意图。

[0012] 图中：1、套管；2、底座；3、灯杆；4、连接杆；5、齿轮；6、支撑块；7、灯罩；8、LED灯；9、透明挡板；10、光强分布测试仪；11、固定板；12、电机；13、异形块；14、电动伸缩杆；15、放置箱；16、太阳能板；17、聚光板；18、转块。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种聚光型太阳能路灯，包括套管1和光强分布测试仪10，套管1的下表面连接有底座2，且套管1的内部安装有灯杆3，灯杆3的内部设置有连接杆4，且连接杆4的右端下侧安装有齿轮5，并且齿轮5的右侧连接有转块18，灯杆3的外侧焊接连接有支撑块6，且支撑块6的右端外侧安装有灯罩7，灯罩7的内部安装有LED灯8，且灯罩7的下端设置有透明挡板9，光强分布测试仪10位于灯杆3的左端上侧，且灯杆3的内部安装有固定板11，固定板11的上端中部设置有电机12，且电机12的上端连接有异形块13，异形块13的左端上表面连接有电动伸缩杆14，且异形块13的上端外侧连接有放置箱15，放置箱15的内部安装有太阳能板16，且放置箱15的前后两侧均固定连接有聚光板17。

[0015] 如图1和图2中套管1和底座2通过焊接的方式相连接，且底座2的外侧为蜂窝状结构，并且套管1与灯杆3卡合连接，而且灯杆3与连接杆4螺纹连接，便于将路灯稳定的安装在地面和调节灯杆3的升降，如图1中连接杆4与齿轮5垂直设置，且齿轮5与转块18为一体化结构，并且套管1与转块18卡合连接，便于使连接杆4进行转动；

如图3中支撑块6与灯罩7螺纹连接，且灯罩7与透明挡板9通过螺栓的方式相连接，便于对灯罩7和LED灯8进行更换，如图4中异形块13的下端与灯杆3卡合连接，且异形块13与放置箱15通过铰接的方式相连接，便于对放置箱15进行限位，如图1、图3和图4中电动伸缩杆14的上端与放置箱15的下表面固定连接，且太阳能板16镶嵌在放置箱15的内部，便于使放置箱15进行翻转。

[0016] 工作原理：在使用该聚光型太阳能路灯时，如图1和图2，首先将底座2移动至地面，由于底座2的外侧为蜂窝状结构，从而便于通过螺栓的方式将路灯稳定的安装在地面，如图1，转动转块18，由于齿轮5与转块18为一体化结构，齿轮5进行转动，由于连接杆4与齿轮5啮合连接，使得连接杆4进行转动，灯杆3与连接杆4螺纹连接，从而灯杆3在套管1内进行升降，便于调节路灯的高度，进而调节灯光强度和照射范围，如图3，支撑块6与灯罩7螺纹连接，便于对灯罩7进行更换，灯罩7与透明挡板9螺栓连接，便于对LED灯8进行更换，如图4，根据型号为xt65429的光强分布测试仪10作业后的结果，电机12和电动伸缩杆14进行作业，使得异形块13进行转动，放置箱15随之转动，且放置箱15在电动伸缩杆14的作业下进行翻转，便于放置箱15寻找强光，由于太阳能板16的前后两侧均设置有聚光板17，便于聚光板17将光反射到太阳能板16上，从而便于提高光能采集效率，以上便完成该聚光型太阳能路灯的一系列操作，本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

[0017] 本实用新型使用到的标准零件均可以从市场上购买，异形件根据说明书的和附图的记载均可以进行订制，各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓、铆钉、焊接等常规手段，机械、零件和设备均采用现有技术中，常规的型号，加上电路连接采用现有技术中常规的连接方式，在此不再详述，本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

[0018] 尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。