一种带有快捷拆装遮光装置的投光灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及投光灯相关技术领域，具体为一种带有快捷拆装遮光装置的投光灯。

背景技术

[0002] 目前，投光灯的应用比较广泛，由于投光灯的照亮度高于周围的灯具，为了不让行人直视投光灯，因此投光灯的外面都会安装遮光装置，用来防止灯光的漏出。

[0003] 一般投光灯上设置的遮光装置不便于快捷拆装，且投光灯安装在不同的地方，需要照射的角度也不相同，不便于调整投光灯的照射角度，并且当投光灯的周围蚊虫比较多时，不便于驱赶这些蚊虫。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种带有快捷拆装遮光装置的投光灯，以解决上述背景技术中提出的大多数不便于快捷拆装遮光装置，且不便于调节照射角度，并且不便于驱赶投光灯周围的蚊虫的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种带有快捷拆装遮光装置的投光灯，包括投光灯外壳，所述投光灯外壳的左端贯穿连接在固定块的内部，且投光灯外壳右端的内壁开设有轨道，所述轨道的内端开设有孔洞，所述投光灯外壳的右端贯穿连接在遮光框架的内部，且遮光框架上下两端的内壁均与第一连接块贯穿连接，并且遮光框架上下两端的外壁上均开设有第一凹槽，所述第一连接块的内端与弹簧的内端固定连接，且弹簧的外端与第一凹槽的底端固定连接，所述遮光框架右端的内壁开设有放置框，且放置框的外端开设有第二凹槽，并且第二连接块放置在第二凹槽内，所述投光灯外壳的下端与第一连接杆转动连接，且第一连接杆的下端与螺栓贯穿连接，所述固定块的下端与底座固定连接，且固定块的右端与第二连接杆的下端固定连接，所述第二连接杆上开设有圆孔，所述遮光框架的内壁与双向螺纹杆贯穿连接，且滑块与双向螺纹杆滑动连接，所述遮光框架的上下两端均与遮光布固定连接，且遮光布的内端与滑块固定连接。

[0006] 优选的，所述投光灯外壳与固定块构成转动结构，且遮光框架与投光灯外壳构成滑动结构。

[0007] 优选的，所述第一连接块与孔洞的连接方式为卡合连接，且第一连接块的纵截面形状“T”字型，并且第一连接块远离孔洞一端的长度与第一凹槽内壁的长度相等。

[0008] 优选的，所述放置框为中空结构，且放置框的右端呈蜂窝状结构，并且放置框关于遮光框架的横向中轴线对称设置。

[0009] 优选的，所述第二连接块外端的长度与第二凹槽外端内壁的长度相等，且第二连接块外端的宽度大于第二凹槽外端的宽度。

[0010] 优选的，所述圆孔等间距开设在第二连接杆上，且螺栓与第二连接杆采用卡合的方式相连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该带有快捷拆装遮光装置的投光灯，便于快捷拆装遮光装置，且便于调节照射角度，并且便于驱赶投光灯周围的蚊虫；

设有第一连接块，遮光框架与固定块的结构设计，将遮光框架滑到投光灯外壳上，第一连接块与孔洞的连接方式为卡合连接，将第一连接块卡在孔洞内，第一连接块远离孔洞一端的长度与第一凹槽内壁的长度相等，将第一连接块的外端卡在第一凹槽内，防止遮光框架与投光灯外壳脱离，转动双向螺纹杆使得滑块在双向螺纹杆上滑动，调整2块遮光布的间距，从而调整投光灯的照射面积；

设有第二连接杆，圆孔等间距开设在第二连接杆上，根据所需的照射角度，上下移动第一连接杆，由于投光灯外壳与固定块的结构设计，因此投光灯外壳可以随着第一连接杆的移动在固定块上转动，螺栓与第二连接杆采用卡合的方式相连接，调整好角度后，旋转螺栓将螺栓固定在对应的圆孔内；

设有放置框，放置框为中空结构，将驱蚊虫的药草通过第二凹槽放到放置框内，将第二连接块卡到第二凹槽内，由于放置框的右端呈蜂窝状结构，因此投光灯亮起时，温度会加快药草的挥发，使得蚊虫得到驱赶。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型遮光框架与投光灯外壳连接正视剖面结构示意图；

图3为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型图2中B处放大结构示意图；

图5为本实用新型遮光布与双向螺纹杆连接侧视结构示意图。

[0013] 图中：1、投光灯外壳；2、固定块；3、轨道；4、孔洞；5、遮光框架；6、第一连接块；7、弹簧；8、第一凹槽；9、放置框；10、第二连接块；11、第二凹槽；12、第一连接杆；13、螺栓；14、第二连接杆；15、圆孔；16、底座；17、双向螺纹杆；18、滑块；19、遮光布。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种带有快捷拆装遮光装置的投光灯，包括投光灯外壳1，投光灯外壳1的左端贯穿连接在固定块2的内部，且投光灯外壳1右端的内壁开设有轨道3，轨道3的内端开设有孔洞4，投光灯外壳1的右端贯穿连接在遮光框架5的内部，且遮光框架5上下两端的内壁均与第一连接块6贯穿连接，并且遮光框架5上下两端的外壁上均开设有第一凹槽8，第一连接块6的内端与弹簧7的内端固定连接，且弹簧7的外端与第一凹槽8的底端固定连接，遮光框架5右端的内壁开设有放置框9，且放置框9的外端开设有第二凹槽11，并且第二连接块10放置在第二凹槽11内，投光灯外壳1的下端与第一连接杆12转动连接，且第一连接杆12的下端与螺栓13贯穿连接，固定块2的下端与底座16固定连接，且固定块2的右端与第二连接杆14的下端固定连接，第二连接杆14上开设有圆孔15，遮光框架5的内壁与双向螺纹杆17贯穿连接，且滑块18与双向螺纹杆17滑动连接，遮光框架5的上下两端均与遮光布19固定连接，且遮光布19的内端与滑块18固定连接。

[0016] 如图1中投光灯外壳1与固定块2构成转动结构，且遮光框架5与投光灯外壳1构成滑动结构，调整角度时投光灯外壳1可以在固定块2上转动，遮光框架5可以滑到投光灯外壳1上，放置框9为中空结构，且放置框9的右端呈蜂窝状结构，并且放置框9关于遮光框架5的横向中轴线对称设置，驱蚊虫的药草可以放到放置框9内，遇热时药草挥发到外面；

如图2中圆孔15等间距开设在第二连接杆14上，且螺栓13与第二连接杆14采用卡合的方式相连接，上下移动第一连接杆12，到调整到合适的位置后，旋转螺栓13将螺栓13固定在对应的圆孔15内；如图3中第二连接块10外端的长度与第二凹槽11外端内壁的长度相等，且第二连接块10外端的宽度大于第二凹槽11外端的宽度，可以将第二连接块10卡到第二凹槽11内，防止药草掉落；

如图3、图4中第一连接块6与孔洞4的连接方式为卡合连接，且第一连接块6的纵截面形状“T”字型，并且第一连接块6远离孔洞4一端的长度与第一凹槽8内壁的长度相等，将遮光框架5滑到投光灯外壳1上，通过第一连接块6将遮光框架5固定在投光灯外壳1上。

[0017] 工作原理：在使用该带有快捷拆装遮光装置的投光灯时，首先将投光灯移动到合适的位置，结合图1和图2向上拉动第一连接块6，使遮光框架5滑到投光灯外壳1上轨道3内滑动，滑动到位后，如图4所示将第一连接块6的下端卡到孔洞4内，将第一连接块6的外端卡到第一凹槽8内，防止第一连接块6松动导致遮光框架5脱离投光灯外壳1，根据需要的投光面积，如图5所示，转动双向螺纹杆17，使得滑块18带动遮光布19在双向螺纹杆17上滑动，从而调整2块遮光布19的间距，需要拆卸时，将第一连接块6的外端从第一凹槽8内抠出，拉动第一连接块6使得弹簧7收缩，将第一连接块6与孔洞4脱离，向右滑动遮光框架5；

然后需要调整角度时，如图1所示可以上下移动第一连接杆12，第一连接杆12与投光灯外壳1为转动连接，投光灯外壳1在第一连接杆12上转动，投光灯外壳1会随着第一连接杆12的移动在固定块2上转动，当调整到合适的角度后，将螺栓13插到对应位置的圆孔15内，旋转螺栓13将第一连接杆12固定，完成对投光灯角度的调整；

如图3所示将驱蚊虫的药草放到放置框9内，将第二连接块10卡到第二凹槽11内，防止药草漏出，当投光灯亮起时，温度会加快药草的挥发，气味从放置框9右端的镂空状结构中散发出去，使得投光灯周围的蚊虫得到驱赶，这就是该带有快捷拆装遮光装置的投光灯的工作原理。

[0018] 本实用新型使用到的标准零件均可以从市场上购买，异形件根据说明书的和附图的记载均可以进行订制，各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓、铆钉、焊接等常规手段，机械、零件和设备均采用现有技术中，常规的型号，加上电路连接采用现有技术中常规的连接方式，在此不再详述，本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

[0019] 尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。