1. 一种带有快捷拆装遮光装置的投光灯，包括投光灯外壳（1），其特征在于：所述投光灯外壳（1）的左端贯穿连接在固定块（2）的内部，且投光灯外壳（1）右端的内壁开设有轨道（3），所述轨道（3）的内端开设有孔洞（4），所述投光灯外壳（1）的右端贯穿连接在遮光框架（5）的内部，且遮光框架（5）上下两端的内壁均与第一连接块（6）贯穿连接，并且遮光框架（5）上下两端的外壁上均开设有第一凹槽（8），所述第一连接块（6）的内端与弹簧（7）的内端固定连接，且弹簧（7）的外端与第一凹槽（8）的底端固定连接，所述遮光框架（5）右端的内壁开设有放置框（9），且放置框（9）的外端开设有第二凹槽（11），并且第二连接块（10）放置在第二凹槽（11）内，所述投光灯外壳（1）的下端与第一连接杆（12）转动连接，且第一连接杆（12）的下端与螺栓（13）贯穿连接，所述固定块（2）的下端与底座（16）固定连接，且固定块（2）的右端与第二连接杆（14）的下端固定连接，所述第二连接杆（14）上开设有圆孔（15），所述遮光框架（5）的内壁与双向螺纹杆（17）贯穿连接，且滑块（18）与双向螺纹杆（17）滑动连接，所述遮光框架（5）的上下两端均与遮光布（19）固定连接，且遮光布（19）的内端与滑块（18）固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种带有快捷拆装遮光装置的投光灯，其特征在于：所述投光灯外壳（1）与固定块（2）构成转动结构，且遮光框架（5）与投光灯外壳（1）构成滑动结构。

3. 根据权利要求1所述的一种带有快捷拆装遮光装置的投光灯，其特征在于：所述第一连接块（6）与孔洞（4）的连接方式为卡合连接，且第一连接块（6）的纵截面形状“T”字型，并且第一连接块（6）远离孔洞（4）一端的长度与第一凹槽（8）内壁的长度相等。

4. 根据权利要求1所述的一种带有快捷拆装遮光装置的投光灯，其特征在于：所述放置框（9）为中空结构，且放置框（9）的右端呈蜂窝状结构，并且放置框（9）关于遮光框架（5）的横向中轴线对称设置。

5. 根据权利要求1所述的一种带有快捷拆装遮光装置的投光灯，其特征在于：所述第二连接块（10）外端的长度与第二凹槽（11）外端内壁的长度相等，且第二连接块（10）外端的宽度大于第二凹槽（11）外端的宽度。

6. 根据权利要求1所述的一种带有快捷拆装遮光装置的投光灯，其特征在于：所述圆孔（15）等间距开设在第二连接杆（14）上，且螺栓（13）与第二连接杆（14）采用卡合的方式相连接。