一种具有散热机构的防水型太阳能路灯

技术领域

本实用新型涉及太阳能路灯技术领域，具体为一种具有散热机构的防水型太阳能路灯。

背景技术

太阳能是可持续发展能源，随着科技的进步，越来越多的地方用到了太阳能发电，太阳能路灯就是其中之一，太阳能路灯的使用，降低了电缆的铺设成本和交流供电成本，在城镇乡村都适合使用。

目前的太阳能路灯，在太阳能电板工作运行一段时间后，会出现发热，温度升高等状况，影响太阳能电板的发电，且在遇到阴雨天气时，不便于防水，因此，我们提出一种具有散热机构的防水型太阳能路灯，以便于解决上述中提出的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种具有散热机构的防水型太阳能路灯，以解决上述背景技术提出的目前的太阳能路灯，在太阳能电板工作运行一段时间后，会出现发热，温度升高等状况，影响太阳能电板的发电，且在遇到阴雨天气时，不便于防水的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种具有散热机构的防水型太阳能路灯，包括底座、水箱、气囊、变速电机和风扇，所述底座的上方设置有灯杆，且灯杆的顶端安装有连接杆，并且灯杆的顶部左侧设置有风扇，所述连接杆的左侧安装有太阳能发电板，且太阳能发电板的顶端设置有防水板，所述水箱设置在太阳能发电板的下方，且水箱的顶端连接有进水柱，所述进水柱的顶端连接有漏斗，且进水柱的中部开设有排水孔，所述太阳能发电板的底端下方安装有导水板，且导水板的底端与进水柱的底端连通，所述进水柱的下方设置有连接块，且连接块的顶端连接有浮球，所述变速电机设置在水箱的上方，且变速电机的输出端连接有转轴，所述转轴的外侧连接有压杆，且转轴的下方设置有气囊，所述气囊的左右两端均连接有排水管，且排水管的外侧设置有压板，所述气囊左侧的排水管的顶端连接有喷头，且气囊右侧的排水管与水箱连通，所述压板的下方设置有弹簧，且弹簧的底端与水箱的顶端固定连接，所述风扇设置在喷头的下方，且喷头通过连接杆固定，所述灯杆的顶端右侧设置有路灯本体。

优选的，所述太阳能发电板的下方与导水板连接，且导水板的顶端呈扇形结构，并且导水板的前后两侧均设置有凸起结构。

优选的，所述进水柱的底端呈喇叭状结构，且进水柱与浮球卡合连接，并且进水柱顶端的漏斗包裹在灯杆的外侧。

优选的，所述压杆在转轴上螺旋设置有3组，且中间的压杆的长度大于两侧的压杆的长度。

优选的，所述压板上下对称设置在排水管和气囊的外侧，且压板与压杆上下对应设置。

优选的，所述风扇与太阳能发电板平行设置，且太阳能发电板与连接杆通过螺栓固定连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该具有散热机构的防水型太阳能路灯，便于对太阳能发电板进行防水，便于太阳能发电板的正常运行，且能够将太阳能发电板上排出的雨水进行收集，便于对太阳能发电板进行水冷，且在风冷的共同作用下提高冷却效率；

设置了防水板和导水板，防水板设置在太阳能发电板的顶端，便于防水板对太阳能发电板进行防水，便于太阳能发电板的正常运行，导水板设置在太阳能发电板的下方，便于将太阳能发电板上流出的雨水收集，便于雨水的储存，为水冷提供水源；

设置了进水柱、连接块和浮球，进水柱的底端呈喇叭状结构，且进水柱的内部安装有浮球，且浮球与进水柱卡合，浮球的下方连接有连接块，在进水柱有雨水时，水将浮球浮起，便于雨水流进水箱中，在没有雨水时，便于将进水柱密封，避免蒸发；

设置了压杆和压板，压杆设置在转轴的外侧，在转轴的带动下使得压杆与压板接触，并挤压压板，压杆呈螺旋设置，使得压板的挤压时间不同，便于将气囊中的水排出，在风扇的作用下进行风冷和水冷，提高冷却效率。

附图说明

图1为本实用新型正视结构示意图；

图2为本实用新型水箱俯视结构示意图；

图3为本实用新型漏斗与灯杆连接俯视结构示意图；

图4为本实用新型漏斗、进水柱与水箱连接正视结构示意图。

图中：1、底座；2、灯杆；3、连接杆；4、太阳能发电板；5、防水板；6、导水板；7、水箱；8、进水柱；9、漏斗；10、连接块；11、浮球；12、排水孔；13、气囊；14、变速电机；15、压杆；16、压板；17、弹簧；18、排水管；19、喷头；20、路灯本体；21、风扇；22、转轴。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种具有散热机构的防水型太阳能路灯，包括底座1、水箱7、气囊13、变速电机14和风扇21，底座1的上方设置有灯杆2，且灯杆2的顶端安装有连接杆3，并且灯杆2的顶部左侧设置有风扇21，连接杆3的左侧安装有太阳能发电板4，且太阳能发电板4的顶端设置有防水板5，水箱7设置在太阳能发电板4的下方，且水箱7的顶端连接有进水柱8，进水柱8的顶端连接有漏斗9，且进水柱8的中部开设有排水孔12，太阳能发电板4的底端下方安装有导水板6，且导水板6的底端与进水柱8的底端连通，进水柱8的下方设置有连接块10，且连接块10的顶端连接有浮球11，变速电机14设置在水箱7的上方，且变速电机14的输出端连接有转轴22，转轴22的外侧连接有压杆15，且转轴22的下方设置有气囊13，气囊13的左右两端均连接有排水管18，且排水管18的外侧设置有压板16，气囊13左侧的排水管18的顶端连接有喷头19，且气囊13右侧的排水管18与水箱7连通，压板16的下方设置有弹簧17，且弹簧17的底端与水箱7的顶端固定连接，风扇21设置在喷头19的下方，且喷头19通过连接杆3固定，灯杆2的顶端右侧设置有路灯本体20。

如图1、图2和图4中太阳能发电板4的下方与导水板6连接，且导水板6的顶端呈扇形结构，并且导水板6的前后两侧均设置有凸起结构，便于将太阳能发电板4上流出的雨水收集，进水柱8的底端呈喇叭状结构，且进水柱8与浮球11卡合连接，并且进水柱8顶端的漏斗9包裹在灯杆2的外侧，便于将进水柱8的端口密封，避免蒸发。

如图1、图2和图3中压杆15在转轴22上螺旋设置有3组，且中间的压杆15的长度大于两侧的压杆15的长度，便于压杆15挤压气囊13和排水管18，压板16上下对称设置在排水管18和气囊13的外侧，且压板16与压杆15上下对应设置，便于保护气囊13和排水管18，风扇21与太阳能发电板4平行设置，且太阳能发电板4与连接杆3通过螺栓固定连接，便于太阳能发电板4的固定和散热。

工作原理：在使用该具有散热机构的防水型太阳能路灯时，首先将底座1固定在工作地点，在遇到阴雨天气时，如图1所示，雨水落在防水板5上，从而防止太阳能发电板4进水，同时防水板5上的水延着防水板5流淌下滑，通过导水板6的引导下流进进水柱8中，最后流动到水箱7中，如图1和图4所示，同时太阳能发电板4后侧的漏斗9将落下的雨水收集到进水柱8中，再通过进水柱8流进水箱7中，流水在流到进水柱8中时，进水柱8内部的浮球11会阻挡水流进水箱7中，待到进水柱8中的水位淹没浮球11，将浮球11浮起，从而使得进水柱8中的水流进水箱7的内部，在水箱7的内部装满水后，浮球11在进水柱8中持续浮起，浮球11下方连接连接块10能够避免浮球11过渡浮起与进水柱8分离，进水柱8中的水通过进水柱8顶部外侧的排水孔12排出，在遇到干旱或者使用水的时候，水箱7中的水位减小，使得浮球11下滑，将进水柱8的开口密封，减少水分蒸发；

在遇到炎热的天气时，如图1所示，通过控制系统启动风扇21，风扇21对太阳能发电板4的后侧进行风冷，使得太阳能发电板4的温度降低，在温度持续升高时，如图2和图3所示，通过控制系统启动型号为IHSS57-36-20的变速电机14，变速电机14带动转轴22转动，转轴22外侧的压杆15与压板16接触，使得压板16挤压排水管18，将排水管18密封，压板16下方的弹簧17，方便在排水管18密封的同时，发生滑动，压杆15依次分布在转轴22的外侧，使得压杆15依次带动压板16与气囊13和气囊13前后两侧的排水管18接触，在将气囊13右侧的排水管18密封时，压杆15挤压气囊13，将气囊13中的水通过喷头19排出，在将气囊13左侧的排水管18密封时，且压杆15与气囊13分离，气囊13通过右侧的排水管18将水抽进气囊13中，便于下次使用，喷头19排出的水与太阳能发电板4接触，在风扇21的转动下，加快水分的蒸发，便于太阳能发电板4的冷却，这就是该具有散热机构的防水型太阳能路灯的整个工作过程，本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

本实用新型使用到的标准零件均可以从市场上购买，异形件根据说明书的和附图的记载均可以进行订制，各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓、铆钉、焊接等常规手段，机械、零件和设备均采用现有技术中，常规的型号，加上电路连接采用现有技术中常规的连接方式，在此不再详述。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。