1. 一种具有散热机构的防水型太阳能路灯，包括底座（1）、水箱（7）、气囊（13）、变速电机（14）和风扇（21），其特征在于：所述底座（1）的上方设置有灯杆（2），且灯杆（2）的顶端安装有连接杆（3），并且灯杆（2）的顶部左侧设置有风扇（21），所述连接杆（3）的左侧安装有太阳能发电板（4），且太阳能发电板（4）的顶端设置有防水板（5），所述水箱（7）设置在太阳能发电板（4）的下方，且水箱（7）的顶端连接有进水柱（8），所述进水柱（8）的顶端连接有漏斗（9），且进水柱（8）的中部开设有排水孔（12），所述太阳能发电板（4）的底端下方安装有导水板（6），且导水板（6）的底端与进水柱（8）的底端连通，所述进水柱（8）的下方设置有连接块（10），且连接块（10）的顶端连接有浮球（11），所述变速电机（14）设置在水箱（7）的上方，且变速电机（14）的输出端连接有转轴（22），所述转轴（22）的外侧连接有压杆（15），且转轴（22）的下方设置有气囊（13），所述气囊（13）的左右两端均连接有排水管（18），且排水管（18）的外侧设置有压板（16），所述气囊（13）左侧的排水管（18）的顶端连接有喷头（19），且气囊（13）右侧的排水管（18）与水箱（7）连通，所述压板（16）的下方设置有弹簧（17），且弹簧（17）的底端与水箱（7）的顶端固定连接，所述风扇（21）设置在喷头（19）的下方，且喷头（19）通过连接杆（3）固定，所述灯杆（2）的顶端右侧设置有路灯本体（20）。

2. 根据权利要求1所述的一种具有散热机构的防水型太阳能路灯，其特征在于：所述太阳能发电板（4）的下方与导水板（6）连接，且导水板（6）的顶端呈扇形结构，并且导水板（6）的前后两侧均设置有凸起结构。

3. 根据权利要求1所述的一种具有散热机构的防水型太阳能路灯，其特征在于：所述进水柱（8）的底端呈喇叭状结构，且进水柱（8）与浮球（11）卡合连接，并且进水柱（8）顶端的漏斗（9）包裹在灯杆（2）的外侧。

4. 根据权利要求1所述的一种具有散热机构的防水型太阳能路灯，其特征在于：所述压杆（15）在转轴（22）上螺旋设置有3组，且中间的压杆（15）的长度大于两侧的压杆（15）的长度。

5. 根据权利要求1所述的一种具有散热机构的防水型太阳能路灯，其特征在于：所述压板（16）上下对称设置在排水管（18）和气囊（13）的外侧，且压板（16）与压杆（15）上下对应设置。

6. 根据权利要求1所述的一种具有散热机构的防水型太阳能路灯，其特征在于：所述风扇（21）与太阳能发电板（4）平行设置，且太阳能发电板（4）与连接杆（3）通过螺栓固定连接。