1. 一种基于光电式传感器的烟雾探测装置，包括盒体（1）、低速马达（4）和安装架（16），其特征在于：所述盒体（1）的内部安装有传感器本体（2），且传感器本体（2）的上方设置有低速马达（4），所述传感器本体（2）的右侧设置有透明罩（3），且透明罩（3）与盒体（1）固定连接，所述低速马达（4）的输出端连接有连接头（6），且连接头（6）的外侧分别设置有承载杆（5）和第一转杆（7），所述承载杆（5）设置在第一转杆（7）的左侧，且第一转杆（7）的右侧安装有第二转杆（8），并且第一转杆（7）与第二转杆（8）之间通过辊轴（9）连接，所述承载杆（5）的顶端下方连接有连接块（10），且连接块（10）的左侧通过辊轴（9）与第二转杆（8）连接，所述连接块（10）的下方连接有刷杆（11），且刷杆（11）的底端分别连接有第一毛刷（12）和第二毛刷（13），所述第一毛刷（12）设置在第二毛刷（13）的后侧，所述盒体（1）的左侧开设有散热孔（14），且散热孔（14）的内侧设置有防尘网（15），所述安装架（16）设置在盒体（1）的下方。

2. 根据权利要求1所述的一种基于光电式传感器的烟雾探测装置，其特征在于：所述盒体（1）的左侧呈弧形结构，且盒体（1）的弧形结构内部均匀开设有散热孔（14）。

3. 根据权利要求1所述的一种基于光电式传感器的烟雾探测装置，其特征在于：所述传感器本体（2）与盒体（1）固定连接，且传感器本体（2）的轴心线与透明罩（3）的轴心线在同一直线上。

4. 根据权利要求1所述的一种基于光电式传感器的烟雾探测装置，其特征在于：所述承载杆（5）呈“凹”型结构，且承载杆（5）将第一转杆（7）和第二转杆（8）包裹，并且承载杆（5）与连接块（10）的连接方式为铰接。

5. 根据权利要求1所述的一种基于光电式传感器的烟雾探测装置，其特征在于：所述第一转杆（7）的两端分别与低速马达（4）的输出端和第二转杆（8）的底端连接，且第一转杆（7）通过第二转杆（8）、辊轴（9）和连接块（10）与刷杆（11）构成连动结构。

6. 根据权利要求1所述的一种基于光电式传感器的烟雾探测装置，其特征在于：所述刷杆（11）呈“凸”型结构，且刷杆（11）下方的第一毛刷（12）和第二毛刷（13）均与透明罩（3）贴合，并且第一毛刷（12）的刷毛的密度小于第二毛刷（13）的刷毛密度。