本实用新型公开了一种分析纵向非均质厚层模型水驱油的实验装置，本实用新型涉及水驱油实验装置技术领域。该分析纵向非均质厚层模型水驱油的实验装置，包括底板，底板的顶部左侧转动连接有放置板，底板的顶部右侧固定安装有液压气缸，放置板的底部通过固定块固定安装有滑杆，滑杆的表面套设有滑块，液压气缸的输出端通过调节装置与滑块转动连接，底板的前侧固定安装有弧形筒，放置板的前侧与弧形筒设置有与弧形筒配合的弧形块，弧形块的底端延伸至弧形筒的内部。本实用新型通过设置了液压气缸和调节装置，可以准确的控制油层模型的水平角度，可用于实验不同不同倾角下重力分异作用状况，填补了现有实验装置的空白，促进采油工业技术的研究。

1．一种分析纵向非均质厚层模型水驱油的实验装置，包括底板（1），其特征在于：所述底板（1）的顶部左侧转动连接有放置板（2），所述底板（1）的顶部右侧固定安装有液压气缸（3），所述放置板（2）的底部通过固定块固定安装有滑杆（4），所述滑杆（4）的表面套设有滑块（5），所述液压气缸（3）的输出端通过调节装置与滑块（5）转动连接，所述底板（1）的前侧固定安装有弧形筒（6），所述放置板（2）的前侧与弧形筒（6）设置有与弧形筒（6）配合的弧形块（7），所述弧形块（7）的底端延伸至弧形筒（6）的内部，且弧形块（7）前侧设置有刻度。

2．根据权利要求1所述的一种分析纵向非均质厚层模型水驱油的实验装置，其特征在于：所述调节装置包括固定安装在液压气缸（3）输出端顶部的第一垫板（8）和与滑块（5）转动连接的顶块（15），所述第一垫板（8）的顶部固定安装有螺纹箱（9），所述螺纹箱（9）的内部转动连接有螺纹筒（10），所述螺纹筒（10）的周侧面固定安装有第一锥齿轮（11），所述螺纹箱（9）右侧壁贯穿有转动轴（12），所述转动轴（12）的位于螺纹箱（9）内部的一端固定安装有第二锥齿轮（13），所述第二锥齿轮（13），且第二锥齿轮（13）与第一锥齿轮（11）相互啮合，所述螺纹筒（10）的内部设置有螺纹杆（14），所述螺纹杆（14）的顶部贯穿螺纹箱（9）的顶板并与安装在顶块（15）底部的第二垫板（16）固定连接，所述螺纹杆（14）的底端贯穿螺纹箱（9）的底板和第一垫板（8）并延伸至液压气缸（3）输出端内部。

3．根据权利要求1所述的一种分析纵向非均质厚层模型水驱油的实验装置，其特征在于：所述放置板（2）的顶部固定安装有厚层模型，所述厚层模型包括三块基材（17），所述基材（17）的内部开设有油层槽（18），所述油层槽（18）的两侧均开设有流体通道（19），且流体通道（19）与油层槽（18）之间通过通孔（20）连通，所述油层槽（18）的内部设置有若干电极（21），且电极（21）由电阻丝串联，所述基材（17）左侧的流体通道（19）开设有进水管（22），所述基材（17）有侧的流体通道（19）开设有出油管（23）和清洗管（24）。

4．根据权利要求2所述的一种分析纵向非均质厚层模型水驱油的实验装置，其特征在于：所述第二垫板（16）的底部固定安装有若干导向杆（25），且导向杆（25）的底端贯穿第一垫板（8）并延伸至第一垫板（8）的下方。

5．根据权利要求2所述的一种分析纵向非均质厚层模型水驱油的实验装置，其特征在于：所述转动轴（12）位于螺纹箱（9）外部的一端固定安装有转动把手（26）。

6．根据权利要求1所述的一种分析纵向非均质厚层模型水驱油的实验装置，其特征在于：所述底板（1）与放置板（2）之间的夹角为30度至60度之间。

一种分析纵向非均质厚层模型水驱油的实验装置

技术领域

本实用新型涉及水驱油实验装置技术领域，具体为一种分析纵向非均质厚层模型水驱油的实验装置。

背景技术

厚层模型驱替实验是研究厚层油藏相关特性最重要的实验方法，包括研究不同倾角下的重力分异作用、采收率等，研究驱替厚层模型的重力分异作用，能够指导类似厚油藏的有效开发，不同倾角下重力分异作用对厚油藏的开发是否有利，只有通过实验研究才能确定。

目前，对不同倾角下重力分异作用的研究甚少，还没有出现一种系统的研究方法和实验装置，所以针对厚层模型在驱替过程当中，是否存在重力分异作用，且重力分异作用是否有利于该类油藏开发，分析纵向非均质厚层模型水驱油的实验装置。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种分析纵向非均质厚层模型水驱油的实验装置，解决了现有技术缺少对对不同倾角下重力分异作用的装置的问题。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种分析纵向非均质厚层模型水驱油的实验装置，包括底板，所述底板的顶部左侧转动连接有放置板，所述底板的顶部右侧固定安装有液压气缸，所述放置板的底部通过固定块固定安装有滑杆，所述滑杆的表面套设有滑块，所述液压气缸的输出端通过调节装置与滑块转动连接，所述底板的前侧固定安装有弧形筒，所述放置板的前侧与弧形筒设置有与弧形筒配合的弧形块，所述弧形块的底端延伸至弧形筒的内部，且弧形块前侧设置有刻度。

优选的，所述调节装置包括固定安装在液压气缸输出端顶部的第一垫板和与滑块转动连接的顶块，所述第一垫板的顶部固定安装有螺纹箱，所述螺纹箱的内部转动连接有螺纹筒，所述螺纹筒的周侧面固定安装有第一锥齿轮，所述螺纹箱右侧壁贯穿有转动轴，所述转动轴的位于螺纹箱内部的一端固定安装有第二锥齿轮，所述第二锥齿轮，且第二锥齿轮与第一锥齿轮相互啮合，所述螺纹筒的内部设置有螺纹杆，所述螺纹杆的顶部贯穿螺纹箱的顶板并与安装在顶块底部的第二垫板固定连接，所述螺纹杆的底端贯穿螺纹箱的底板和第一垫板并延伸至液压气缸输出端内部。

优选的，所述放置板的顶部固定安装有厚层模型，所述厚层模型包括三块基材，所述基材的内部开设有油层槽，所述油层槽的两侧均开设有流体通道，且流体通道与油层槽之间通过通孔连通，所述油层槽的内部设置有若干电极，且电极由电阻丝串联，所述基材左侧的流体通道开设有进水管，所述基材有侧的流体通道开设有出油管和清洗管。

优选的，所述第一垫板的底部固定安装有若干导向杆，且导向杆的底端贯穿第二垫板并延伸至第二垫板的下方。

优选的，所述转动轴位于螺纹箱外部的一端固定安装有转动把手。

优选的，所述底板与放置板之间的夹角为30度至60度之间。

有益效果

本实用新型提供了一种分析纵向非均质厚层模型水驱油的实验装置。具备以下有益效果：

该分析纵向非均质厚层模型水驱油的实验装置，通过设置了液压气缸和调节装置，可以准确的控制油层模型的水平角度，可用于实验不同不同倾角下重力分异作用状况，填补了现有实验装置的空白，促进采油工业技术的研究。

附图说明

图1为本实用新型主视图；

图2为本实用新型的调节装置剖视图；

图3为本实用新型的厚层模型俯视剖视图；

图中：1、底板；2、放置板；3、液压气缸；4、滑杆；5、滑块；6、弧形筒；7、弧形块；8、第一垫板；9、螺纹箱；10、螺纹筒；11、第一锥齿轮；12、转动轴；13、第二锥齿轮；14、螺纹杆；15、顶块；16、第二垫板；17、基材；18、油层槽；19、流体通道；20、通孔；21、电极；22、进水管；23、出油管；24、清洗管；25、导向杆；26、转动把手。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种分析纵向非均质厚层模型水驱油的实验装置，包括底板1，底板1的顶部左侧转动连接有放置板2，底板1的顶部右侧固定安装有液压气缸3，放置板2的底部通过固定块固定安装有滑杆4，滑杆4的表面套设有滑块5，液压气缸3的输出端通过调节装置与滑块5转动连接，底板1的前侧固定安装有弧形筒6，放置板2的前侧与弧形筒6设置有与弧形筒6配合的弧形块7，弧形块7的底端延伸至弧形筒6的内部，且弧形块7前侧设置有刻度，底板1与放置板2之间的夹角为30度至60度之间，通过设置了液压气缸3和调节装置，可以准确的控制油层模型的水平角度，可用于实验不同不同倾角下重力分异作用状况，填补了现有实验装置的空白，促进采油工业技术的研究。

其中调节装置包括固定安装在液压气缸3输出端顶部的第一垫板8和与滑块5转动连接的顶块15，第一垫板8的顶部固定安装有螺纹箱9，螺纹箱9的内部转动连接有螺纹筒10，螺纹筒10的周侧面固定安装有第一锥齿轮11，螺纹箱9右侧壁贯穿有转动轴12，转动轴12位于螺纹箱9外部的一端固定安装有转动把手26，转动轴12的位于螺纹箱9内部的一端固定安装有第二锥齿轮13，第二锥齿轮13，且第二锥齿轮13与第一锥齿轮11相互啮合，螺纹筒10的内部设置有螺纹杆14，螺纹杆14的顶部贯穿螺纹箱9的顶板并与安装在顶块15底部的第二垫板16固定连接，螺纹杆14的底端贯穿螺纹箱9的底板和第一垫板8并延伸至液压气缸3输出端内部，第一垫板8的底部固定安装有若干导向杆25，且导向杆25的底端贯穿第二垫板16并延伸至第二垫板16的下方，通过转动转动轴12可带动第二锥齿轮13转动，第二锥齿轮13带动第一锥齿轮11转动，同时螺纹筒10转动，螺纹筒10转动带动螺纹杆14上升，既可对底板1和放置板2之间的角度进行微调，保证实验数据的准确性。

其中放置板2的顶部固定安装有厚层模型，厚层模型包括三块基材17，基材17的内部开设有油层槽18，油层槽18的两侧均开设有流体通道19，且流体通道19与油层槽18之间通过通孔20连通，油层槽18的内部设置有若干电极21，且电极21由电阻丝串联，基材17左侧的流体通道19开设有进水管22，基材17有侧的流体通道19开设有出油管23和清洗管24。

工作时，通过液压气缸大致调整基材17的角度，再通过调节装置微调角度，将进水管22与恒速驱替泵相连接，打开进水管22进行驱替实验，油水通过出油管23排除，由于水与油的导电率不同，所以电极21通过电阻丝可将信号穿导致检测设备，如巡检仪和电桥等，通过计算机显示出模型内部油水分布，进而可直观的分析实验结果。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

图 1

图 2

图 3