尊敬的审查员：

您好，首先感谢贵审查员对申请号为201610988600.2、名称为《一种膨化茶制品及其制备方法》的发明专利申请所付出的审查劳动。申请人对贵审查员针对本申请的第一次审查意见通知书进行了细致的研究，进行以下意见陈述和修改。

一、权利要求书的修改

1、将从属权利要求2记载的技术特征增加至权利要求1中，以克服权利要求1缺乏创造性的问题，使修改后的权利要求1符合专利法第22条第3款的规定。

2、对其他权利要求的序号做适应性的修改。

二、关于修改后的权利要求1创造性的意见陈述

申请人认为修改后的权利要求1具有创造性，其具有突出的实质性特点和显著的进步。

1、权利要求1具有突出的实质性特点

与对比文件1相比，本申请权利要求至少有如下的区别技术特征：

- 本申请限定了膨化茶是用新鲜茶叶经过处理后获得，而对比文件1则是采用干茶制备而成；

- 本申请将杀青后的茶叶先进行低温冷藏处理，然后进行冷冻处理，而对比文件1则是将干茶进行复水处理后直接进行冷冻处理，且冷冻时间远远低于本申请；

- 本申请本申请将冷冻后的茶叶直接进行微波膨化，而对比文件1则是将冷冻处理后的茶叶先自然解冻后并复水处理，再进行微波膨化；

- 本申请选用的两段膨化工艺，即先在温度为110-130℃且微波功率为450-600w下进行膨化，然后再于40-80℃且微波功率为90-120w下干燥6-9min。

- 由此可见，本申请权利要求1实际要解决的技术问题是：提供一种利用新下茶叶制备膨化茶的工艺。

- 针对区别1），本申请是采用新鲜茶叶经过预处理制备膨化茶制品，其具体的预处理工艺包括将鲜叶采摘后，在室温条件下摊放6-12h至含水量为68%-70%时收集备用，并对预处理后的茶叶进行微波杀青处理。本申请进一步限定了微波杀青工艺，即首先设定微波仓的温度为90-110℃，对微波仓进行预热，然后投入晾晒处理后的茶叶，在微波功率为500-800w下运行100-150s进行杀青处理，利用杀青后的茶叶进行制备膨化茶。而对比文件1则是公开了一种冷泡茶，即膨化茶，其是利用干茶经过复水处理后得到含水率为50-60%的茶叶，利用其进行制备膨化茶。

- 首先，本申请是采用新鲜茶叶，对比文件1则是采用干茶。对于本领域技术人员可知，新鲜茶叶和干茶在含水量以及营养成分等诸多方面存在显著差异，如何利用新鲜茶叶研制膨化茶明显不是对比文件1所能给出启示的。对比文件2中公开了一种利用新鲜茶叶经过晾晒后并在热风杀青机中进行杀青获得的茶叶研制膨化茶的技术方案，二者的杀青工艺明显不同，本申请是采用微波杀青，而对比文件2则是采用热风杀青，杀青方法的不同必然会导致对茶叶的处理效果存在显著差异，本申请采用微波杀青，使得茶叶在短时间内升温至活化氧化酶钝化的温度，保持了茶叶中的营养成分茶多酚，同时节省了时间（参照本申请说明书第【0017】段），因此本申请借助微波杀青的工艺也不是对比文件2能给出启示的；

- 其次，本申请经过晾晒后的茶叶含水量明显高于干茶复水后的含水量。本申请预处理后的茶叶含水量为68%-70%，而对比文件1中干茶浸泡水中，其复水后的含水量为50-60%，由此可见，对比文件1中茶叶的含水量低于本申请。经过研发人员的研究工作，茶叶的含水量在膨化茶制备工序中，具有非常巨大的影响，利用干茶复水难以满足富含高水量的茶叶。尽管对比文件2给出了采用新鲜茶叶经过晾晒可以得到含水量约为70%的茶叶，但是其采用热风杀青，使得晾晒后的茶叶含水量进一步减少，即对比文件2也是采用低水含量的茶叶进行研制膨化茶。

- 因此本申请采用新鲜茶叶经过摊放预处理获得含水量为68%-70%的茶叶，在经过微波杀青后制备的茶叶进行研制膨化茶并不是现有技术的常规选择，本领域技术人员也不能轻易想到上述技术设置。

- 针对区别2)，本申请将杀青后的茶叶先进行4-10℃下进行冷藏处理12-24h，然后进行在-10—-18℃下冷冻处理10-20h，而对比文件1则是将干茶进行复水处理后直接在温度为-18℃—-10℃下冷冻处理2-2.5h，由此可见，对比文件1并没有先将复水后的茶叶进行冷藏保鲜处理，直接将其进行短时间的冷冻处理，其冷冻时间远远低于本申请。

- 杀青后的茶叶先进行冷藏然后再进行冷冻处理，使得茶叶中的水分子结冰时体积膨胀，直接破坏茶鲜叶的细胞结构，提高茶细胞损伤率，为下一步的微波膨化打下基础（参照本申请说明书第0018段）。由此可见如何使得新鲜茶叶经过杀青后能够提高茶细胞的损伤率，明显不是对比文件1能给出启示的，对比文件1直接将复水后的茶叶进行冷冻处理，极大的使得茶细胞在突然的冷冻过程中，造成细胞的破碎，使得微波膨化率难以有效保证。同时对比文件2中也没有给出将新鲜茶叶进行冷藏处理的技术方案，其是直接将热风杀青后的茶叶进行急速冷冻后进行膨化处理。由此可见，本申请将微波杀青后的茶叶先进行冷藏处理，然后再进行冷冻处理具有突出的实质性特点。

- 针对区别3）-4），本申请将冷冻后的茶叶直接进行微波膨化，且限定了微波膨化的工艺是在微波仓的温度为110-130℃下直接加入冷冻后的茶叶，在微波功率为450-600w下运行120-180s进行微波膨化，然后再温度为40-80℃下且微波功率为90-120w下进行干燥6-9min后制备成膨化茶。对比文件1是将冷冻后的茶叶在22-28℃下自然解冻并复水处理，然后将复水处理后的茶叶进行微波膨化处理10-15min至干燥，且微波功率为3-9Kw/h。经对比可见，首先本申请没有将冷冻后的茶叶进行解冻，并复水处理；其次本申请的采用分段微波膨化，且微波功率远低于对比文件1；最后本申请的微波膨化处理时间远远低于对比对比文件1。

- 对比文件2中虽然给出了将直接冷冻处理后的茶叶直接进行膨化，但是其并没有给出如何利用微波膨化将冷冻后的茶叶有效膨化处理的工艺。且对比文件2中将膨化处理的茶叶仍需进行揉捻的工序，大大提高了生产成本。

- 综上所述，本申请的4个区别特征作为一个整体，是不可分割的。仅根据对比文件1和对比文件2公开的内容，并不能得到本申请的上述技术方案。对比文件1和对比文件2结合起来也不能得到本申请将新鲜茶叶经过预处理和微波杀青后先进行冷藏处理，再进行冷冻处理后得到的茶叶进行微波膨化的处理工艺，且本申请的微波处理时间和微波功率远远低于对比文件1。因此本申请的技术方案不是本领域的常规设置，对比文件1及现有技术是不能够对本申请的技术方案形成相关技术启示的。所以权利要求1对于本领域技术人员是非显而易见的，具有突出的实质性特点。

2、权利要求1具有显著的进步

本申请权利要求1提供了一种膨化茶制品，其是采用新鲜的茶叶经过预处理、微波杀青、冷藏冷冻处理后，直接在较低的微波功率和微波处理时间下进行膨化，使得制备的膨化茶可以在冷水中短时间内进行复水，且茶汤中的咖啡碱、茶多酚、氨基酸含量高。因此，本申请的权利要求1具有显著的进步。

由于权利要求1克服了审查意见中指出的缺陷，相对于对比文件1具有突出的实质性特点和显著的进步，符合中国专利法第22条第3款关于创造性的规定。

三、关于修改后的权利要求2-6的创造性

修改后的权利要求2-6直接引用权利要求1，在修改后的权利要求1具有创造性的基础上，修改后的权利要求2-6也具有创造性，符合专利法第22条第3款关于创造性的规定。

最后，衷心感谢审查员在本案审查过程中付出的辛勤劳动，敬请审查员在本次意见陈述和修改的基础上对本发明专利申请继续依法审查。如有问题请联系本申请人,申请人将竭力配合审查员老师，使本发明专利申请能早日被授予专利权！