1. 一种带升降式防护栏的儿童病床，包括床体（1）、第一固定座（2）、防护栏（5）和床栏（6），其特征在于：所述床体（1）的内部设置有滑动结构（8），且滑动结构（8）的顶端设置有海绵垫（7），所述海绵垫（7）上方的床体（1）内部固定有第一固定座（2），且第一固定座（2）的顶端安装有伸缩结构（3），所述伸缩结构（3）两侧的床体（1）顶端均固定有床栏（6），且相邻床栏（6）之间的床体（1）顶端设置有床板（4），所述床板（4）的底端设置有升降结构（9）。

2. 根据权利要求1所述的一种带升降式防护栏的儿童病床，其特征在于：所述伸缩结构（3）的内部依次设置有第二伸缩杆（301）、卡座（302）、第一伸缩杆（303）、固定杆（304）、按钮（305）、卡扣（306）、第一滑槽（307）、第三伸缩杆（308）、弹簧（309）、支撑杆（310）、第一连杆（311）以及第一滑块（312），所述第三伸缩杆（308）的顶部均设置有第二伸缩杆（301），且第二伸缩杆（301）的顶部均设置有第一伸缩杆（303），所述第一伸缩杆（303）上方防护栏（5）的两端均固定有第一滑块（312），且相邻第一滑块（312）之间的防护栏（5）内部设置有固定杆（304），所述第一滑块（312）外侧的床栏（6）内部均设置有第一滑槽（307），且第一滑槽（307）一侧的床栏（6）内部均匀设置有卡座（302），所述固定杆（304）外侧的防护栏（5）表面安装有卡扣（306）。

3. 根据权利要求2所述的一种带升降式防护栏的儿童病床，其特征在于：所述卡扣（306）的内部设置有按钮（305），且按钮（305）的底端安装有支撑杆（310），支撑杆（310）的底端延伸至卡扣（306）的外部，所述支撑杆（310）表面的卡扣（306）内部设置有弹簧（309），所述支撑杆（310）的两侧均通过第一连杆（311）与固定杆（304）相铰接。

4. 根据权利要求1所述的一种带升降式防护栏的儿童病床，其特征在于：所述滑动结构（8）的内部依次设置有第二滑块（801）、支撑架（802）、第二固定座（803）以及第二滑槽（804），所述第二固定座（803）底端的两侧均铰接有支撑架（802），所述第二固定座（803）外壁的两侧均固定有第二滑块（801），且第二滑块（801）外侧的床体（1）内壁上设置有第二滑槽（804），第二滑槽（804）与第二滑块（801）相互配合。

5. 根据权利要求1所述的一种带升降式防护栏的儿童病床，其特征在于：所述升降结构（9）的内部依次设置有螺套（901）、螺杆（902）、第一齿轮（903）、手摇杆（904）、第二连杆（905）以及第二齿轮（906），所述床体（1）的外部固定有手摇杆（904），所述第二连杆（905）两侧的表面均设置有第二齿轮（906），且第二齿轮（906）的上方均设置有第一齿轮（903）。

6. 根据权利要求5所述的一种带升降式防护栏的儿童病床，其特征在于：所述第一齿轮（903）的顶端固定有螺杆（902），所述床板（4）的底端床体（1）内部固定有螺套（901），且螺套（901）的内部设置有外螺纹，所述螺套（901）的内部设置有螺杆（902），且螺杆（902）的外部设置有与外螺纹相配合的内螺纹，螺套（901）与螺杆（902）相互配合。