一种排便护理床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及护理技术领域，具体为一种排便护理床。

背景技术

[0002] 在临床工作中，监护室、术后、中风、晕厥频繁发作、胎膜早破、重度心力衰竭等患者常常不得不长期采取卧床的体位，针对这些卧床患者，排便护理是一件重要而又艰巨的任务。目前护理过程中常规使用便盆或尿壶在床上平卧解便的方法不仅给患者心理上带来不舒适，一部分人还因为不适应床上解便而大小便潴留，并且拖动便盆产生的摩擦还容易导致卧床患者骶尾部皮肤受损发生压疮。由于患者不能自行解便，对护理人员的需求提高，若护理人员因事短时间离开，则常常会发生患者将大小便解在床上而导致床单元污染，增加了护理的难度和工作量。因此，设计出能有效预防卧床患者压疮的发生、又能够更好地让患者进行排便体验的设备至关重要。

[0003] 虽然目前市场上的护理床种类繁多，但是依然存在很多问题，具体问题有以下几点：

（1）传统护理床在使用时一般需要患者在床上使用便盆进行排便，从而严重的影响了护理床使用时的便利程度；

（2）传统的护理床在使用时调节患者体位较为困难，从而大大的影响了护理床使用的便捷程度；

（3）传统的此类护理床在使用时一般不便于患者饮食，从而给患者的使用带来了很大的困扰。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种排便护理床，以解决上述背景技术中提出护理床不便于患者自行解便，调节患者体位较为困难，不便于患者饮食的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种排便护理床，包括床体、便盆、上半床板、下半床板和固定板，所述床体的表面设置有下半床板,且下半床板的一侧铰接有上半床板，所述下半床板表面的一侧设置有托盆，且托盆的外侧包裹有充气垫圈，并且充气垫圈的一侧连接有充气筒，所述托盆的底端设置有排便通道，且排便通道的下方设置有三角支架，所述床体表面的两侧皆设置有矩形滑槽，且矩形滑槽的内部设置有滑块，所述床体的底端固定有支撑板，且支撑板底端的拐角处皆焊接有支撑柱，并且相邻支撑柱之间通过固定支架固定连接，所述支撑柱的底端安装有万向轮，所述床体的侧壁上安装有把手。

[0006] 优选的，所述床体表面的两侧皆固定有固定板，且固定板的表面铰接有等间距的支撑杆，并且支撑杆远离固定板的一端铰接有扶杆。

[0007] 优选的，所述床体表面的两侧皆设置有调节杆，且调节杆的底端与滑块表面固定连接。

[0008] 优选的，所述三角支架的内部安装有便盆，且便盆的中轴线与排便通道的中轴线重合。

[0009] 优选的，所述上半床板底端的床体表面设置有推拉杆，且推拉杆的一端铰接有铰接杆，并且铰接杆的一侧与上半床板底端紧密贴合，所述推拉杆远离铰接杆的一端固定有螺纹杆，且螺纹杆的一端延伸至床体的外部并固定有摇杆。

[0010] 优选的，所述调节杆的顶端通过固定螺栓螺纹连接有伸缩杆，且伸缩杆的顶端铰接有矩形桌板。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该排便护理床不仅实现了护理床的排便功能，便于患者采取不同高度的解便体位，而且便于患者饮食；

（1）通过设置有便盆、排便通道、三角支架、充气垫圈、充气筒以及托盆，通过操作充气筒并向充气垫圈内部充气，充气完成之后，患者坐在充气垫圈的表面进行排便，污染物通过充气垫圈与排便通道的相互作用落入便盆的内部，防止污染物外溅，从而实现了护理床的排便功能；

（2）通过设置有摇杆、推拉杆、铰接杆以及螺纹杆，通过旋转摇杆使铰接杆在推拉杆与螺纹杆的共同作用下绕一端旋转，致使上半床板的一端升高，从而实现了护理床不同高度的调节，便于患者采取不同高度的解便体位，防止因体位改变而导致大小便潴留；

（3）通过设置有滑块、矩形滑槽、调节杆、矩形桌板以及伸缩杆，通过调节杆在滑块的作用下沿矩形滑槽移动，从而带动伸缩杆与矩形桌板移动至合适位置处，通过移动伸缩杆至合适高度，使伸缩杆固定，随后通过翻转矩形桌板，从而便于患者饮食，提高了护理床使用时的便利程度。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的主视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的仰视结构示意图；

图3为本实用新型的主视外观结构示意图；

图4为本实用新型的图1中A处俯视放大结构示意图。

[0013] 图中：1、床体；2、滑块；3、摇杆；4、支撑板；5、支撑柱；6、便盆；7、排便通道；8、三角支架；9、推拉杆；10、铰接杆；11、固定支架；12、万向轮；13、上半床板；14、扶杆；15、支撑杆；16、矩形滑槽；17、下半床板；18、把手；19、螺纹杆；20、调节杆；21、矩形桌板；22、伸缩杆；23、固定螺栓；24、固定板；25、充气垫圈；26、充气筒；27、托盆。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种排便护理床，包括床体1、便盆6、上半床板13、下半床板17和固定板24，床体1的表面设置有下半床板17,且下半床板17的一侧铰接有上半床板13，上半床板13底端的床体1表面设置有推拉杆9，且推拉杆9的一端铰接有铰接杆10，并且铰接杆10的一侧与上半床板13底端紧密贴合，推拉杆9远离铰接杆10的一端固定有螺纹杆19，且螺纹杆19的一端延伸至床体1的外部并固定有摇杆3；

使用时，通过旋转摇杆3使铰接杆10在推拉杆9与螺纹杆19的共同作用下绕一端旋转，致使上半床板13的一端升高，从而实现了护理床不同高度的调节，便于患者采取不同高度的解便体位，防止因体位改变而导致大小便潴留；

下半床板17表面的一侧设置有托盆27，且托盆27的外侧包裹有充气垫圈25，并且充气垫圈25的一侧连接有充气筒26，托盆27的底端设置有排便通道7，且排便通道7的下方设置有三角支架8，三角支架8的内部安装有便盆6，且便盆6的中轴线与排便通道7的中轴线重合，床体1表面的两侧皆设置有矩形滑槽16，且矩形滑槽16的内部设置有滑块2，床体1表面的两侧皆设置有调节杆20，且调节杆20的底端与滑块2表面固定连接；

调节杆20的顶端通过固定螺栓23螺纹连接有伸缩杆22，且伸缩杆22的顶端铰接有矩形桌板21，床体1的底端固定有支撑板4，且支撑板4底端的拐角处皆焊接有支撑柱5，并且相邻支撑柱5之间通过固定支架11固定连接，支撑柱5的底端安装有万向轮12，床体1表面的两侧皆固定有固定板24，且固定板24的表面铰接有等间距的支撑杆15，并且支撑杆15远离固定板24的一端铰接有扶杆14，床体1的侧壁上安装有把手18。

[0016] 工作原理：使用时，首先通过提拉扶杆14，使其在支撑杆15的作用下实现升高，从而实现了对病人的防护功能，然后通过旋转摇杆3使铰接杆10在推拉杆9与螺纹杆19的共同作用下绕一端旋转，致使上半床板13的一端升高，从而实现了护理床不同高度的调节，便于患者采取不同高度的解便体位，防止因体位改变而导致大小便潴留，随后，通过操作充气筒26并向充气垫圈25内部充气，充气完成之后，患者坐在充气垫圈25的表面进行排便，污染物通过充气垫圈25与排便通道7的相互作用落入便盆6的内部，防止污染物外溅，从而实现了护理床的排便功能，排便完成后，通过调节杆20在滑块2的作用下沿矩形滑槽16移动，从而带动伸缩杆22与矩形桌板21移动至合适位置处，然后通过旋转固定螺栓23，使调节杆20与伸缩杆22表面相松弛，通过移动伸缩杆22至合适高度，再通过反向旋转固定螺栓23，使伸缩杆22固定，随后通过翻转矩形桌板21，使矩形桌板21与下半床板17平行，从而便于患者饮食，最终完成护理床的使用工作。

[0017] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。