本发明提供一种人脸声纹特征融合验证的方法，包括以下步骤：将输入的声音文件解析成声音的时域信号；通过短时傅里叶变换和加窗分帧将所述时域信号转变为频域信号；通过对数频谱变换将频率转换成人耳能感知的线性关系；通过倒频分析，采用DCT变换将转换后的频域信号中的直流信号分量和正弦信号分量分离；提取声音频谱特征向量，将所述向量转换成图像；将所述图像与二维人脸图像融合。本发明提出的人脸声纹特征融合验证的方法，可以达到仅做一次验证的效果，并且不会有应用层联合验证中一种方式误检会造成整个验证不通过的问题，提高了使用体验。

1．一种人脸声纹特征融合验证的方法，其特征在于，包括以下步骤：

将输入的声音文件解析成声音的时域信号；

通过短时傅里叶变换和加窗分帧将所述时域信号转变为频域信号；

通过对数频谱变换将所述频域信号中的频率转换成人耳能感知的线性关系；

通过倒频分析，采用DCT变换将转换后的频域信号中的直流信号分量和正弦信号分量分离；

提取声音频谱特征向量，将所述向量转换成图像；

将所述图像与二维人脸图像融合。

2．根据权利要求1所述的一种人脸声纹特征融合验证的方法，其特征在于，所述通过短时傅里叶变换和加窗分帧将所述时域信号转变为频域信号，具体为：

选择一个时频局部化的窗函数h(t)，通过短时傅里叶变换计算出各个不同时刻的功率谱，所述短时傅里叶变换的公式为：

其中，f(τ)代表输入音频的时域信号，τ表示积分变量，t表示所述不同时刻。

3．根据权利要求2所述的一种人脸声纹特征融合验证的方法，其特征在于，所述窗函数为海明窗。

4．根据权利要求1所述的一种人脸声纹特征融合验证的方法，其特征在于，所述通过对数频谱变换将频率转换成人耳能感知的线性关系，具体为：

通过下式将频率标度转化为对数频率标度，使人耳对频率的感知度为线性感知关系：

其中，mel (f)表示对数频率，f表示短时傅里叶变换后得到的频率。

5．根据权利要求1所述的一种人脸声纹特征融合验证的方法，其特征在于，所述通过倒频分析，采用DCT变换将转换后的频域信号中的直流信号分量和正弦信号分量分离，具体为：

其中，

其中，mfcc(u)表示倒频谱，mel(i)表示对数频率，N表示频率点的数量，u表示倒频谱的频率点。

6．根据权利要求1所述的一种人脸声纹特征融合验证的方法，其特征在于，所述提取声音频谱特征向量，将所述向量转换成图像，具体为：

将输出向量的范围：

线性变换到图像的范围：

这样就得到了声音的倒频谱图，所述声音的倒频谱图的横轴为时间，纵轴为频率；其中，mfcc表示倒频谱，min表示mfcc的最小值，max表示mfcc的最大值，pixel表示转换为图像之后的像素。

7．根据权利要求1所述的一种人脸声纹特征融合验证的方法，其特征在于，所述将所述图像与二维人脸图像融合，具体为：

将倒频谱图顺时针旋转90度，如果拼接后的图像的横轴长度和旋转90度后的倒频谱图的横轴长度不一致，则缩放二维人脸图像，使二者横轴长度一致，再将二者进行拼接。

一种人脸声纹特征融合验证的方法

技术领域

本发明涉及生物特征识别领域，特别是指一种人脸声纹特征融合验证的方法。

背景技术

近些年，随着深度学习以及计算机视觉技术的不断发展成熟，在生物特征识别中基于计算机视觉技术的几种身份认证技术也得到了快速发展，尤其是人脸识别技术，具有无接触、识别快的特点，已广泛应用于各种需要验证身份的业务中。声纹识别作为生物识别的一种，是根据说话人的声波特性进行身份辨识的服务。身份辨识与口音无关，与语言无关，可以用于说话人辨认和说话人确认。

虽然多种生物识别技术逐渐被人们研发运用到生活生产中，但使用方式尚存明显单一性。单一的验证方式总会存在漏检、误检的情况，目前的研究和应用热点在联合使用多种生物识别技术，达到更高的安全性和准确率，例如人脸识别加声纹识别。但是这些方法仅仅是把两项识别技术在应用层结合起来使用，比如人脸识别加声纹识别就是人脸识别通过后，再验证声纹识别通过。并没有在底层特征层面将人脸特征和声纹特征融合，达到仅做一次验证的效果，并且一种方式误检会造成整个验证不通过，降低使用体验。

发明内容

针对现有技术中存在的上述不足之处，本发明要解决的技术问题是提供一种人脸声纹特征融合验证的方法。

本发明为实现上述目的所采用的技术方案是：一种人脸声纹特征融合验证的方法，包括以下步骤：

将输入的声音文件解析成声音的时域信号；

通过短时傅里叶变换和加窗分帧将所述时域信号转变为频域信号；

通过对数频谱变换将所述频域信号中的频率转换成人耳能感知的线性关系；

通过倒频分析，采用DCT变换将转换后的频域信号中的直流信号分量和正弦信号分量分离；

提取声音频谱特征向量，将所述向量转换成图像；

将所述图像与二维人脸图像融合。

所述通过短时傅里叶变换和加窗分帧将所述时域信号转变为频域信号，具体为：

选择一个时频局部化的窗函数h(t)，通过短时傅里叶变换计算出各个不同时刻的功率谱，所述短时傅里叶变换的公式为：

其中，f(τ)代表输入音频的时域信号，τ表示积分变量，t表示所述不同时刻。

所述窗函数为海明窗。

所述通过对数频谱变换将频率转换成人耳能感知的线性关系，具体为：

通过下式将频率标度转化为对数频率标度，使人耳对频率的感知度为线性感知关系：

其中，mel (f)表示对数频率，f表示短时傅里叶变换后得到的频率。

所述通过倒频分析，采用DCT变换将转换后的频域信号中的直流信号分量和正弦信号分量分离，具体为：

其中，

其中，mfcc(u)表示倒频谱，mel(i)表示对数频率，N表示频率点的数量，u表示倒频谱的频率点。

所述提取声音频谱特征向量，将所述向量转换成图像，具体为：

将输出向量的范围：

线性变换到图像的范围：

这样就得到了声音的倒频谱图，所述声音的倒频谱图的横轴为时间，纵轴为频率；其中，mfcc表示倒频谱，min表示mfcc的最小值，max表示mfcc的最大值，pixel表示转换为图像之后的像素。

所述将所述图像与二维人脸图像融合，具体为：

将倒频谱图顺时针旋转90度，如果拼接后的图像的横轴长度和旋转90度后的倒频谱图的横轴长度不一致，则缩放二维人脸图像，使二者横轴长度一致，再将二者进行拼接。

本发明具有以下优点及有益效果：本发明提出的人脸声纹特征融合验证的方法，在底层特征层面将二者融合在一起，可以达到仅做一次验证的效果，并且不会有应用层联合验证中一种方式误检会造成整个验证不通过的问题，提高了使用体验。（只要有的效果尽量补充）

附图说明

图1为声音的时域信号图；

图2为声音的频域信号；

图3为本发明的海明窗函数图；

图4为本发明的声音的倒频谱图；

图5为本发明的VGG16网络结构图；

图6为本发明的方法流程图。

具体实施方式

下面结合附图及实施例对本发明做进一步的详细说明。

本发明提出的一种人脸声纹特征融合验证的方法的流程如图6所示，将输入的声音文件解析成声音的时域信号；通过短时傅里叶变换和加窗分帧将所述时域信号转变为频域信号；通过对数频谱变换将所述频域信号中的频率转换成人耳能感知的线性关系；通过倒频分析，采用DCT变换将转换后的频域信号中的直流信号分量和正弦信号分量分离；提取声音频谱特征向量，将所述向量转换成图像；将所述图像与二维人脸图像融合。

图1是声音的时域信号，图2是声音的频域信号。声音信号是一维的时域信号，直观上很难看出频率变化规律。如果通过傅里叶变换把它变到频域上，虽然可以看出信号的频率分布，但是丢失了时域信息，无法看出频率分布随时间的变化。为了解决这个问题，我们采用短时傅里叶变换（STFT），用以确定时变信号其局部区域正弦波的频率与相位。具体方法是：选择一个时频局部化的窗函数，假定分析窗函数h(t)在一个短时间间隔内是平稳的，使f(t)h(t)在不同的有限时间宽度内是平稳信号，从而计算出各个不同时刻的功率谱，其中窗函数选择海明窗，海明窗是一种余弦窗，能够很好地反映某一时刻能量随时间的衰减关系。短时傅里叶变换的公式为：

其中，f(τ)代表输入音频的时域信号，τ表示积分变量，t表示所述不同时刻。

为海明窗函数，其中n表示窗函数的离散点，N表示离散点的总数量，如图3所示。

频率的单位是赫兹（Hz），人耳能听到的频率范围是20-20000Hz，但人耳对Hz这种标度单位并不是线性感知关系，将普通的频率标度转化为对数频率标度，映射关系如下式所示：

其中，mel (f)表示对数频率，f表示短时傅里叶变换后得到的频率。经过上述公式，则人耳对频率的感知度就成了线性关系。也就是说，在该标度下，如果两段语音的频率相差两倍，则人耳可以感知到的音调大概也相差两倍。

基于对数谱，采用DCT变换将转换后的频域信号中的直流信号分量和正弦信号分量分离，最后得到的结果称为倒频谱：

其中，

其中，mfcc(u)表示倒频谱，mel(i)表示对数频率，N表示频率点的数量，u表示倒频谱的频率点，0表示直流分量。

由于倒频谱输出的是向量，还不能用图片显示，需要将其转换成图像矩阵。需要将输出向量的范围：

线性变换到图像的范围：

这样就得到了声音的倒频谱图，如图4所示。其中横轴为时间，纵轴为频率。越亮的地方值越大（能量越大）。其中，mfcc表示倒频谱，min表示mfcc的最小值，max表示mfcc的最大值，pixel表示转换为图像之后的像素。

一般说来我们提取的频率点是固定的，即纵轴的长度固定，将图4顺时针旋转90度，拼接在人脸图片之后。如果人脸图片的横轴长度和旋转90度后的倒频谱图横轴长度不一致，则缩放人脸图片，使得二者横轴长度一致。拼接后得到的图片即为融合后的特征。最后通过卷积神经网络训练识别模型。一个典型的 CNN 分类模型可以简写为两步：

其中x是输入图片，p是每一类的概率输出。作为一个分类问题训练时，我们输出的是x和对应的one hot标签p，但是在使用的时候，我们不用整个模型，我们只用CNN(x)这部分，这部分负责将图片转化为一个固定长度的向量。有了这个转化模型（编码器，encoder），不管什么场景下，我们都可以为新人脸声音融合特征进行编码，然后转化为这些编码向量之间的比较，从而就不依赖原来的分类模型。如此就完成了使用融合特征进行生物识别的算法。

以下为本发明的一个实施例：

我们采用卷积神经网络对融合后的特征进行识别，特别的，我们采用的是VGG16网络，网络结构如图5所示，为VGG16的网络结构，共16层（不包括池化和softmax层），所有的卷积核都使用3*3的大小，池化都使用大小为2*2，步长为2的最大池化，卷积层深度依次为64 -> 128 -> 256 -> 512 ->512。VGG16是神经网络的一种，训练数据也可以不一样，包括从哪个库抽取，以及数量。

训练数据采用从ImageNet抽取的1000张人脸图片（50个人，每人20张图片），和AudioSet中抽取的1000个人类声音片段（也是50个人，每人20个片段）。随机将这人脸的50个人和声音的50个人配对，并随机将配对后的人脸图片和声音片段再组合，最终得到50种人脸声音对，每种里面有20个样本，经过前述特征融合后输入VGG16网络，构建一个50分类的模型并训练得到基于CNN的特征编码器。

图1

图2

图3

图4

图5

图6