1. 一种带语音转写和翻译功能的PPT翻页笔，包括PPT翻页笔本体和适配器，所述PPT翻页笔本体与所述适配器无线连接，所述适配器用于连接电脑，其特征在于，所述PPT翻页笔本体上设有电源开关、PPT上翻页键、PPT下翻页键、麦克风、语音转写键和语音翻译键；

所述PPT翻页笔本体内部安装有电源模块、按键集成模块、音频模块、微处理器和无线通信模块；电源模块连接所述按键集成模块、音频模块、微处理器和无线通信模块，用于提供工作电源，电源开关与电源模块连接；按键集成模块分别与所述PPT上翻页键、PPT下翻页键、语音转写键和语音翻译键连接形成PPT操作模块；音频模块与麦克风连接形成语音接收模块；微处理器连接音频模块、按键集成模块和无线通信模块，所述无线通信模块与所述适配器无线连接。

2. 根据权利要求1所述的一种带语音转写和翻译功能的PPT翻页笔，其特征在于，所述麦克风设置在所述PPT翻页笔本体的正面。

3. 根据权利要求2所述的一种带语音转写和翻译功能的PPT翻页笔，其特征在于，所述麦克风设置在所述PPT翻页笔本体靠近顶部的位置。

4. 根据权利要求1所述的一种带语音转写和翻译功能的PPT翻页笔，其特征在于，所述电源开关、PPT上翻页键、PPT下翻页键、语音转写键和语音翻译键均设置在所述PPT翻页笔本体的正面。

5. 根据权利要求4所述的一种带语音转写和翻译功能的PPT翻页笔，其特征在于，所述电源开关设置在所述PPT翻页笔本体靠近底部的位置。

6. 根据权利要求1所述的一种带语音转写和翻译功能的PPT翻页笔，其特征在于，所述电源开关设置在所述PPT翻页笔本体底部。

7. 根据权利要求1所述的一种带语音转写和翻译功能的PPT翻页笔，其特征在于，所述无线通信模块适用蓝牙或2.4G频段，与所述适配器无线连接。