一种带语音转写和翻译功能的PPT翻页笔

技术领域

[0001] 本实用新型涉及办公用具中的PPT翻页笔技术领域，具体的说是一种带语音转写和翻译功能的PPT翻页笔。

背景技术

[0002] 在演讲、报告或者授课的时候，演讲者或者老师经常需要用到PPT作为展示的媒介，会使用PPT翻页笔完成对PPT文档的远程控制，主要是上下翻页功能。PPT翻页笔一般包含一个本体和一个适配器，适配器连接电脑，使用者通过本体上的翻页按键完成对PPT的控制。

[0003] 但是在演讲、报告或者授课的过程中可能会出现声音不清晰、演讲者使用的是外语等情况，造成听众无法完整的获取说话内容，进而不能很好的理解演讲者的意思。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术中存在的上述不足之处，本实用新型要解决的技术问题是提供一种带语音转写和翻译功能的PPT翻页笔。

[0005] 本实用新型为实现上述目的所采用的技术方案是：一种带语音转写和翻译功能的PPT翻页笔，包括PPT翻页笔本体和适配器，所述PPT翻页笔本体与所述适配器无线连接，所述适配器用于连接电脑，所述PPT翻页笔本体上设有电源开关、PPT上翻页键、PPT下翻页键、麦克风、语音转写键和语音翻译键；

所述PPT翻页笔本体内部安装有电源模块、按键集成模块、音频模块、微处理器和无线通信模块；电源模块连接所述按键集成模块、音频模块、微处理器和无线通信模块，用于提供工作电源，电源开关与电源模块连接；按键集成模块分别与所述PPT上翻页键、PPT下翻页键、语音转写键和语音翻译键连接形成PPT操作模块；音频模块与麦克风连接形成语音接收模块；微处理器连接音频模块、按键集成模块和无线通信模块，所述无线通信模块与所述适配器无线连接。

[0006] 所述麦克风设置在所述PPT翻页笔本体的正面。

[0007] 所述麦克风设置在所述PPT翻页笔本体靠近顶部的位置。

[0008] 所述电源开关、PPT上翻页键、PPT下翻页键、语音转写键和语音翻译键均设置在所述PPT翻页笔本体的正面。

[0009] 所述电源开关设置在所述PPT翻页笔本体靠近底部的位置。

[0010] 所述电源开关设置在所述PPT翻页笔本体底部。

[0011] 所述无线通信模块适用蓝牙或2.4G频段，与所述适配器无线连接。

[0012] 本实用新型具有以下优点及有益效果：本实用新型将PPT翻页笔与现有的语音转写和翻译技术相结合，除了实现传统的PPT翻页功能外，还增加了语音转写和翻译的功能，方便听众在声音不清晰、演讲者使用的是外语等情况下也能知晓说话的内容，进而可以很好的理解演讲者的意思。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的电路框图。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0015] 如图1-2所示，本实用新型提出了一种带语音转写和翻译功能的PPT翻页笔，包括麦克风5、音频模块9、PPT上翻页键3、PPT下翻页键4、语音转写键6、语音翻译键7、按键集成模块8、微处理器10、无线通信模块11、适配器12、电源模块13和电源开关2。具体技术方案如下：

音频模块9分别与麦克风5和微处理器10相连，完成声音的拾取和处理。语音转写键6、语音翻译键7、PPT上翻页键3、PPT下翻页键4通过按键集成模块接入到微处理器10。无线通信模块11连接微处理器10并通过无线通信模块11与适配器12连接。无线通信模块11可以采用蓝牙或者2.4GHz频段。微处理器10可以是单片机或者ARM处理器，在本实施例中采用STM32L1单片机。微处理器10主要用于按键的识别和语音的接收，将接收的语音通过适配器12传输到电脑中，由电脑通过现有转写和翻译软件完成转写和翻译功能。

[0016] 使用的时候将适配器12插入电脑端USB接口，并安装好相应的驱动软件。在电源开关2拨到on后，使用者可以通过PPT上翻页键3、PPT下翻页键4完成常规的PPT翻页操作。当需要语音转写时，按下语音转写键6，使用者说话的内容会以文字的方式实时显示在电脑屏幕底端，再次按下语音转写6键取消该功能。当需要语音翻译时，在电脑端驱动软件中选择好源语言和目标语言（默认从英语到中文），按下语音翻译键7，使用者的话语会实时翻译成目标语言文字，并显示在电脑屏幕底端，再次按下语音翻译键7取消该功能。

[0017] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。