本实用新型提供一种便捷式细胞培养板，包括孔板和细胞盖板，所述孔板上设有多个倒圆台状培养孔，每个所述培养孔纵截面倒梯形斜边与水平面的夹角为75°，高度为5mm~2cm；并且所述培养孔口为平滑口；所述孔板和所述细胞盖板为透明材质。本实用新型的细胞培养板结构简单，倒圆台状培养孔可以使细胞均匀分布在底部，而平滑孔口方便孔与孔之间的培养液实现流通，可以减少换液次数，降低细胞污染概率，并且均匀铺板，减少实验误差。