1. 一种无线传输光立方升降机，其特征在于，包括控制器（11）及其连接的天线（5），所述天线（5）用于将所述控制器（11）与主机的通信连接，所述控制器（11）通过灯光控制线缆连接灯体，所述控制线缆在所述灯体的一端通过导电滑环（1）进行360°旋转后缠绕在卷线盘（2）上，所述卷线盘（2）连接电机（4）的连接轴（3），所述灯体的灯头的初始行程位置固定有限位装置。

2. 根据权利要求1所述的一种无线传输光立方升降机，其特征在于，所述天线（5）为2.4G天线。

3. 根据权利要求1所述的一种无线传输光立方升降机，其特征在于，所述电机（4）采用带减速器的步进电机。

4. 根据权利要求1所述的一种无线传输光立方升降机，其特征在于，还包括挂钩（6），固定在控制器（11）顶部提手件上，用于将所述控制器（11）固定在安装支架（12）上。

5. 根据权利要求1所述的一种无线传输光立方升降机，其特征在于，所述还包括保险绳固定孔（7），固定在控制器（11）外壳顶面，其孔心用于穿过所述控制线缆。

6. 根据权利要求1所述的一种无线传输光立方升降机，其特征在于，所述限位装置包括限位开关（8）、导线轮（9）和限位拔插（10），所述限位拔插（10）固定在灯头的初始行程位置，所述限位拔插（10）的上移能够触发所述限位开关（8），所述限位开关（8）连接所述控制器（11），所述导线轮（9）固定于内框导轮支架上。

7. 根据权利要求1所述的一种无线传输光立方升降机，其特征在于，还包括位置检测模块，设置在所述卷线盘（2）上，用于检测灯体高度。

8. 根据权利要求7所述的一种无线传输光立方升降机，其特征在于，所述位置检测模块包括红外发光模块和红外接收模块，安装在所述卷线盘（2）的左右两侧，通过对射信号检测所述控制线缆在所述卷线盘（2）内的长度。

9. 根据权利要求7所述的一种无线传输光立方升降机，其特征在于，所述位置检测模块采用光电三极管或霍尔传感器。