一种用于核桃林下种植牡丹的喷淋装置

技术领域

本实用新型涉及农业灌溉技术领域，具体为一种用于核桃林下种植牡丹的喷淋装置。

背景技术

牡丹，性喜温暖、凉爽、干燥、阳光充足的环境；其耐旱性强，适宜在疏松、深厚、肥沃、地势高燥、排水良好的中性沙壤土中生长。同时，牡丹经济效益高，用途广，其根丹皮是传统的中药材，具有清热、活血散瘀的功效，每年需求量大。牡丹植株矮小，适宜作间作植物。核桃，喜光，耐寒，抗旱、抗病能力强，适应多种土壤生长，喜肥沃湿润的沙质壤土，喜水、肥，喜阳，同时对水肥要求不严，适宜大部分土地生长。

目前由于耕地的减少，为了提高土地综合利用效率，综合利用土地，大多种植户选择套种农作物。经过长期种植尝试表明，核桃行间间种牡丹能显著影响核桃的生长和坚果质量，能提早幼树结果期；同时核桃行间种植牡丹可以提高牡丹丹皮产量，核桃与牡丹间作可显著提高经济收益，是一种非常高效的套种模式。

在对农作物生长管理过程中需要使用喷淋装置进行农药喷洒，以提高对病虫害的防治，但目前的喷淋装置还存在以下缺点：

1、现有喷淋装置在长时间静止之后，里面的农药容易沉淀或者分层，这就导致了药箱上面的是水，而药箱下面是浓缩的药物，农药在喷洒的时候不够均匀，影响喷洒效果；

2、现有的喷淋装置在长时间使用之后，设备里面的零件容易老化或者损坏，这就需要将设备的外壳打开更换修理，但是要打开设备的外壳操作比较麻烦，浪费时间；

3、现有的喷淋装置在给液体的农业施加压力的时候，压力罐经过长时间的摩擦之后容易漏气，这就导致压力不足，压力罐漏气之后很难将液体吸进来或者挤出去；

4、现有的喷淋装置在喷淋套种的农作物时候，由于有的农作物高度很高，但有的农作物高度很低，而喷淋装置的喷洒高度很难调节，这就导致了液体农药喷射太远，会导致浪费大量的农药，造成一定的经济损失。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种用于核桃林下种植牡丹的喷淋装置，以解决上述背景技术中提出农药在喷洒的时候不够均匀，打开装置的外壳操作麻烦，压力罐经过长时间的摩擦之后容易漏气，喷淋高度难以调节的技术问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于核桃林下种植牡丹的喷淋装置，包括把手、隔板和顶板，所述隔板底端的地脚皆安装有轮子，且隔板的外侧皆安装有撑脚，撑脚的顶端安装有把手，所述隔板的顶端安装有蓄电池，且隔板的上方安装有顶板，顶板的顶端安装有药桶，药桶的顶端安装有盖子，且药桶的一侧安装有出液管，出液管一端远离药桶的一端安装有喷头，所述药桶的内侧安装有马达，马达的下方安装有叶轮，所述药桶内侧远离马达的一侧安装有压力缸，压力缸的底端安装有进液管，且压力缸的内侧安装有活塞，活塞的外侧皆安装有膨胀环，膨胀环的一侧设置有豁口，所述活塞的底端安装有橡胶球，且活塞的顶端安装有导杆，导杆的顶端安装有动力杆,动力杆的一侧皆设置有限位孔，限位孔的下方安装有插针，所述药桶的一侧安装有开关门，开关门的顶端安装有电机，且开关门的一侧安装有旋钮，所述开关门一侧远离旋钮的一侧安装有转杆，转杆的两端皆安装有推杆，推杆的一端安装有插杆，所述撑脚的一侧安装有控制器，控制器的输出端通过导线与马达和电机的输入端电连接。

优选的，所述药桶的一侧设置有矩形的开口，药桶一侧矩形开口的长和宽大于开关门的长和宽，药桶一侧矩形开口的上下两端皆设置有小圆孔，药桶一侧矩形开口的上下两端小圆孔的直径大于插杆的直径。

优选的，所述插杆共设置有两个，插杆的一端设置有小圆筒，推杆一侧的两端皆设置有与插杆一端小圆筒相匹配的小圆柱。

优选的，所述橡胶球的直径大于进液管的内径，橡胶球紧贴进液管顶端的端口。

优选的，所述活塞的外侧设置有环形的凹槽，活塞外侧环形凹槽的截面和膨胀环的截面相匹配。

优选的，所述导杆的两端皆设置有圆孔，活塞的顶端设置有小圆杆，活塞顶端圆杆的直径小于导杆两端圆孔的直径。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该用于核桃林下种植牡丹的喷淋装置，通过在药桶的内侧安装有马达，马达的下方安装有叶轮，通过马达带动叶轮，实现了将农药均匀搅拌的功能，体现了防止农药沉淀的优点；

（2）该用于核桃林下种植牡丹的喷淋装置，通过在开关门的一侧安装有旋钮，开关门一侧远离旋钮的一侧安装有转杆，转杆的两端皆安装有推杆，推杆的一端安装有插杆，通过旋转旋钮，实现了带动两个插杆向两侧运动的功能，体现了便捷拆装的优点；

（3）该用于核桃林下种植牡丹的喷淋装置，通过在压力缸的内侧安装有活塞，活塞的外侧皆安装有膨胀环，膨胀环的一侧设置有豁口，通过膨胀环的结构，实现了将压力缸密闭的功能，体现了防止漏气的优点；

（4）该用于核桃林下种植牡丹的喷淋装置，通过在导杆的顶端安装有动力杆,动力杆的一侧皆设置有限位孔，限位孔的下方安装有插针，通过安装插针，实现了增加或者缩短动力杆长短的功能，体现了调节压力的优点。

附图说明

图1为本实用新型的正视结构示意图；

图2为本实用新型的剖视结构示意图；

图3为本实用新型的开关门结构示意图；

图4为本实用新型的活塞结构示意图；

图5为本实用新型的动力杆结构示意图。

图中：1、把手；2、撑脚；3、控制器；4、轮子；5、隔板；6、顶板；7、药桶；8、出液管；9、喷头；10、盖子；11、马达；12、叶轮；13、进液管；14、开关门；1401、旋钮；1402、插杆；1403、推杆；1404、转杆；15、橡胶球；16、压力缸；17、活塞；1701、膨胀环；1702、豁口；18、导杆；19、动力杆；1901、限位孔；1902、插针；20、电机；21、蓄电池。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种用于核桃林下种植牡丹的喷淋装置，包括把手1、隔板5和顶板6，隔板5底端的地脚皆安装有轮子4，且隔板5的外侧皆安装有撑脚2，撑脚2的顶端安装有把手1，隔板5的顶端安装有蓄电池21，且隔板5的上方安装有顶板6，顶板6的顶端安装有药桶7，药桶7的一侧设置有矩形的开口，药桶7一侧矩形开口的长和宽大于开关门14的长和宽，药桶7一侧矩形开口的上下两端皆设置有小圆孔，药桶7一侧矩形开口的上下两端小圆孔的直径大于插杆1402的直径，可以固定开关门14，防止开关门14脱落；

药桶7的顶端安装有盖子10，且药桶7的一侧安装有出液管8，出液管8一端远离药桶7的一端安装有喷头9，药桶7的内侧安装有马达11，该马达11的型号可为Y160M1-2，马达11的下方安装有叶轮12，药桶7内侧远离马达11的一侧安装有压力缸16，压力缸16的底端安装有进液管13，且压力缸16的内侧安装有活塞17，活塞17的外侧设置有环形的凹槽，活塞17外侧环形凹槽的截面和膨胀环1701的截面相匹配，方式压力缸16漏气，便于装置的使用；

活塞17的外侧皆安装有膨胀环1701，膨胀环1701的一侧设置有豁口1702，活塞17的底端安装有橡胶球15，橡胶球15的直径大于进液管13的内径，橡胶球15紧贴进液管13顶端的端口，防止液体倒流，可以增加压力缸16的压力；

活塞17的顶端安装有导杆18，导杆18的两端皆设置有圆孔，活塞17的顶端设置有小圆杆，活塞17顶端圆杆的直径小于导杆18两端圆孔的直径，可以拉动活塞17，给液体提供压力；

导杆18的顶端安装有动力杆19,动力杆19的一侧皆设置有限位孔1901，限位孔1901的下方安装有插针1902，药桶7的一侧安装有开关门14，开关门14的顶端安装有电机20，该电机20的型号可为Y315M-2，且开关门14的一侧安装有旋钮1401，开关门14一侧远离旋钮1401的一侧安装有转杆1404，转杆1404的两端皆安装有推杆1403，推杆1403的一端安装有插杆1402，插杆1402共设置有两个，插杆1402的一端设置有小圆筒，推杆1403一侧的两端皆设置有与插杆1402一端小圆筒相匹配的小圆柱，可以将开关门14固定在药桶7上，便于装置的使用；

撑脚2的一侧安装有控制器3，该控制器3的型号可为ARGUS，控制器3的输出端通过导线与马达11和电机20的输入端电连接。

工作原理：使用时，手持把手1将设备推到核桃林里，提供控制器3开启马达11，马达11将带动个叶轮12转动，叶轮12将搅拌农药，使沉淀在底端的农药均匀混合，这就防止了喷淋不均匀的情况，然后通过控制器3开启电机20，电机20将带动动力杆19向上运动，动力杆19将药桶7内部的气压减小，农药会从进液管13中进入，当活塞17往下运动的时候，农药将被挤压出去，农药进入出液管8，手持出液管8将喷头9对准农作物进行作业，如果设备内部的零件老化或者损坏时，旋转旋钮1401，旋钮1401将带动两个插杆1402收缩，这时候开关门14将被拆卸下来，修理完设备后将开关门14再次安装上去，当需要喷淋高度较低的农作物时候，把插针1902拉出来，把动力杆19调节合适的长度时，将插针1902重新插入限位孔1901内部，活塞17的外壁紧贴压力缸16的内壁，但是长时间摩擦之后，压力缸16和活塞17之间容易漏气，这时候膨胀环1701会紧贴压力缸16的内壁，防止漏气。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。