1. 一种用于核桃林下种植牡丹的喷淋装置，包括把手（1）、隔板（5）和顶板（6），其特征在于：所述隔板（5）底端的地脚皆安装有轮子（4），且隔板（5）的外侧皆安装有撑脚（2），撑脚（2）的顶端安装有把手（1），所述隔板（5）的顶端安装有蓄电池（21），且隔板（5）的上方安装有顶板（6），顶板（6）的顶端安装有药桶（7），药桶（7）的顶端安装有盖子（10），且药桶（7）的一侧安装有出液管（8），出液管（8）一端远离药桶（7）的一端安装有喷头（9），所述药桶（7）的内侧安装有马达（11），马达（11）的下方安装有叶轮（12），所述药桶（7）内侧远离马达（11）的一侧安装有压力缸（16），压力缸（16）的底端安装有进液管（13），且压力缸（16）的内侧安装有活塞（17），活塞（17）的外侧皆安装有膨胀环（1701），膨胀环（1701）的一侧设置有豁口（1702），所述活塞（17）的底端安装有橡胶球（15），且活塞（17）的顶端安装有导杆（18），导杆（18）的顶端安装有动力杆（19）,动力杆（19）的一侧皆设置有限位孔（1901），限位孔（1901）的下方安装有插针（1902），所述药桶（7）的一侧安装有开关门（14），开关门（14）的顶端安装有电机（20），且开关门（14）的一侧安装有旋钮（1401），所述开关门（14）一侧远离旋钮（1401）的一侧安装有转杆（1404），转杆（1404）的两端皆安装有推杆（1403），推杆（1403）的一端安装有插杆（1402），所述撑脚（2）的一侧安装有控制器（3），控制器（3）的输出端通过导线与马达（11）和电机（20）的输入端电连接。

2. 根据权利要求1所述的一种用于核桃林下种植牡丹的喷淋装置，其特征在于：所述药桶（7）的一侧设置有矩形的开口，药桶（7）一侧矩形开口的长和宽大于开关门（14）的长和宽，药桶（7）一侧矩形开口的上下两端皆设置有小圆孔，药桶（7）一侧矩形开口的上下两端小圆孔的直径大于插杆（1402）的直径。

3. 根据权利要求1所述的一种用于核桃林下种植牡丹的喷淋装置，其特征在于：所述插杆（1402）共设置有两个，插杆（1402）的一端设置有小圆筒，推杆（1403）一侧的两端皆设置有与插杆（1402）一端小圆筒相匹配的小圆柱。

4. 根据权利要求1所述的一种用于核桃林下种植牡丹的喷淋装置，其特征在于：所述橡胶球（15）的直径大于进液管（13）的内径，橡胶球（15）紧贴进液管（13）顶端的端口。

5. 根据权利要求1所述的一种用于核桃林下种植牡丹的喷淋装置，其特征在于：所述活塞（17）的外侧设置有环形的凹槽，活塞（17）外侧环形凹槽的截面和膨胀环（1701）的截面相匹配。

6. 根据权利要求1所述的一种用于核桃林下种植牡丹的喷淋装置，其特征在于：所述导杆（18）的两端皆设置有圆孔，活塞（17）的顶端设置有小圆杆，活塞（17）顶端圆杆的直径小于导杆（18）两端圆孔的直径。