一种松茸林下种植苗床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及种植技术领域，具体为一种松茸林下种植苗床。

背景技术

[0002] 松茸为口蘑科真菌松口蘑的子实体，在我国主要产于东北地区和贵州，云南，四川交界一带海拔3000m的针叶阔林区，被日本称为“食用菌之王”。松茸是具有肉质子实体的大型真菌，不仅可以作为可口美味的菜肴，而且营养丰富，含有大量的蛋白质、氨基酸、维生素、矿物元素和微量元素；具有强身、补肾壮阳、益肠胃、理气、化痰和驱虫等多种保健功效，是世界上珍贵的天然野生药用菌。因其生长需要独特的环境和气候条件，目前野生松茸的产量极低。同时由于生长环境条件限制的原因目前还不能进行完全人工栽培，只实现了半人工栽培，由于市场对松茸类食用菌的需求量不断增加，开发松茸的人工栽培技术尤为迫切。种植苗床是指在特定的环境和营养中培育幼苗的地方，然后再将幼苗移植至土地里去栽种，使其在自然生长环境中生长，目前用于松茸的种植苗床存在以下几点缺陷：

第一，现有的种植苗床的水资源浪费率较高，普通的苗床在水喷淋之后，种植箱内多余的水分会直接流入地下，导致浪费了大量的水资源，却没有将浪费的水资源回收利用；

第二，现有的种植床多采用传统的供电方式提供光照和水热条件，没有很好利用到太阳能能源，造成了资源的大量浪费；

第三，现有的种植苗床的种植箱无法移动，苗床种植时种植箱无法移动会导致种子只能占据种植箱的一部分，会浪费大量空间，并且在植物生长时有可能造成阻碍。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种新型的松茸林下种植苗床，以解决上述背景技术中提出的技术问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种松茸林下种植苗床,包括箱体、种植箱、蓄电池和水箱，所述箱体外部的一侧设置有水箱，所述箱体外部的另一侧设置有控制面板，且控制面板的内部安装有单片机，所述水箱的上方设置有第一抽水泵，且第一抽水泵通过送水管与水箱相连通，所述箱体内部的底端固定有过滤箱，且过滤箱的内部设置有过滤网，所述箱体内部的两侧均设置有种植箱，所述种植箱的下方均安装有沉积箱，所述沉积箱的下方均设置有出水管，且相邻沉积箱之间通过出水管相连通，所述沉积箱下方的出水管的表面安装有水阀，所述种植箱上方的箱体内部均设置有花洒，且花洒的顶端均安装有分配管，所述箱体的顶端固定有蓄电池，且蓄电池的上方设置有太阳能电池板，且太阳能电池板的底端与箱体的顶端固定连接，所述箱体内部过滤箱的一侧设置有第二抽水泵。

[0005] 优选的，所述过滤箱内部的两侧壁上均设置有卡槽，过滤网的两侧均固定有卡块，卡槽与卡块相互卡合。

[0006] 优选的，所述沉积箱通过出水管与过滤箱相连通，过滤箱通过第二抽水泵与水箱相连通。

[0007] 优选的，所述种植箱的两侧安装有滑块滑块，箱体内部的两侧壁上均设置有滑轨滑轨，滑块滑块的外径小于滑轨滑轨的内径，种植箱与箱体通过滑块滑块和滑轨滑轨构成滑动结构。

[0008] 优选的，所述种植箱的底部均匀设置有疏水孔，且疏水孔在种植箱上呈等间距分布。

[0009] 优选的，所述送水管贯穿箱体延伸至第一抽水泵的内部并与水箱相连通，分配管的顶端与送水管固定连接，分配管下方的花洒关于分配管的垂直平分线对称分布。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该松茸林下种植苗床具有以下优点：

（1）通过第一抽水泵通过送水管和花洒将水均匀喷洒到种植箱内，多余的水分经过疏水孔、收集箱、出水管进入到过滤箱内，多余的水分经过过滤后被第二抽水泵传输到水箱内，以此来实现对水资源的循环利用；

（2）通过设置有太阳能电池板和蓄电池来解决传统供电浪费的问题，太阳能电池板将太阳能转换成电能，之后再通过导线将电能输送蓄电池中，蓄电池中的电能将为种植苗床的运转提供能量；

（3）通过设置有滑块和滑轨来实现种植箱的可移动性，种植时，拉开种植箱，将种子均匀的种植在种植箱内，并且在植物生长时可以通过移动种植箱为植物生长提供空间。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型的图1中B处放大结构示意图；

图4为本实用新型的系统框图。

[0012] 图中：1、箱体；2、过滤箱；3、出水管；4、沉积箱；5、疏水孔；6、种植箱；7、水阀；8、控制面板；9、单片机；10、分配管；11、蓄电池；12、太阳能电池板；13、送水管；14、花洒；15、第一抽水泵；16、水箱；17、第二抽水泵；18、过滤网；19、滑块；20、滑轨；21、卡槽；22、卡块。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种松茸林下种植苗床,包括箱体1、种植箱6、蓄电池11和水箱16，箱体1外部的一侧设置有水箱16，箱体1外部的另一侧设置有控制面板8，且控制面板8的内部安装有单片机9，单片机9的型号可为ZYWYKJ，水箱16的上方设置有第一抽水泵15，且第一抽水泵15通过送水管13与水箱16相连通，第一抽水泵15的型号可为300QSZ，送水管13贯穿箱体1延伸至第一抽水泵15的内部并与水箱16相连通，分配管10的顶端与送水管13固定连接，分配管10下方的花洒14关于分配管10的垂直平分线对称分布；

箱体1内部的底端固定有过滤箱2，过滤箱2内部的两侧壁上均设置有卡槽21，过滤网18的两侧均固定有卡块22，卡槽21与卡块22相互卡合；

过滤箱2的内部设置有过滤网18，箱体1内部的两侧均设置有种植箱6，种植箱6的两侧安装有滑块19，箱体1内部的两侧壁上均设置有滑轨20，滑块19的外径小于滑轨20的内径，种植箱6与箱体1通过滑块19和滑轨20构成滑动结构；

种植箱6的下方均安装有沉积箱4，沉积箱4通过出水管3与过滤箱2相连通，过滤箱2通过第二抽水泵17与水箱16相连通，第二抽水泵17的型号可为350QSH，种植箱6的底部均匀设置有疏水孔5，且疏水孔5在种植箱6上呈等间距分布；

沉积箱4的下方均设置有出水管3，且相邻沉积箱4之间通过出水管3相连通，沉积箱4下方的出水管3的表面安装有水阀7，种植箱6上方的箱体1内部均设置有花洒14，且花洒14的顶端均安装有分配管10，箱体1的顶端固定有蓄电池11，且蓄电池11的上方设置有太阳能电池板12，且太阳能电池板12的底端与箱体1的顶端固定连接，箱体1内部过滤箱2的一侧设置有第二抽水泵17。控制面板8的输出端通过导线与单片机9的输入端电性连接，单片机9的输出端通过导线分别与第一抽水泵15和第二抽水泵17的输入端电性连接。

[0015] 工作原理：使用时，首先太阳能电池板12会对光能进行收集，并通过光伏控制器将光能转化为电能并存储至蓄电池11的内部，之后，拉开种植箱6，将种子放入种植箱6内部，当种子需要浇水时，第一抽水泵15将水输送到送水管13里，送水管13里的水会通过花洒14均匀喷洒到种植箱6内，种植箱6内多余的水通过种植箱6底部的疏水孔5流入沉积箱4的内部，沉积箱4内部的污水会在过滤箱2内部的过滤网18位置处进行过滤，过滤后的水会被第二抽水泵17输送到水箱16内，当种植箱6内部的植物长大时，可通过调节种植箱6的位置来为植物的生长提供充足的空间。

[0016] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。