1. 一种松茸林下种植苗床,包括箱体（1）、种植箱（6）、蓄电池（11）和水箱（16），其特征在于：所述箱体（1）外部的一侧设置有水箱（16），所述箱体（1）外部的另一侧设置有控制面板（8），且控制面板（8）的内部安装有单片机（9），所述水箱（16）的上方设置有第一抽水泵（15），且第一抽水泵（15）通过送水管（13）与水箱（16）相连通，所述箱体（1）内部的底端固定有过滤箱（2），且过滤箱（2）的内部设置有过滤网（18），所述箱体（1）内部的两侧均设置有种植箱（6），所述种植箱（6）的下方均安装有沉积箱（4），所述沉积箱（4）的下方均设置有出水管（3），且相邻沉积箱（4）之间通过出水管（3）相连通，所述沉积箱（4）下方的出水管（3）的表面安装有水阀（7），所述种植箱（6）上方的箱体（1）内部均设置有花洒（14），且花洒（14）的顶端均安装有分配管（10），所述箱体（1）的顶端固定有蓄电池（11），且蓄电池（11）的上方设置有太阳能电池板（12），且太阳能电池板（12）的底端与箱体（1）的顶端固定连接，所述箱体（1）内部过滤箱（2）的一侧设置有第二抽水泵（17）。

2. 根据权利要求1所述的一种松茸林下种植苗床，其特征在于：所述过滤箱（2）内部的两侧壁上均设置有卡槽（21），过滤网（18）的两侧均固定有卡块（22），卡槽（21）与卡块（22）相互卡合。

3. 根据权利要求1所述的一种松茸林下种植苗床，其特征在于：所述沉积箱（4）通过出水管（3）与过滤箱（2）相连通，过滤箱（2）通过第二抽水泵（17）与水箱（16）相连通。

4. 根据权利要求1所述的一种松茸林下种植苗床，其特征在于：所述种植箱（6）的两侧安装有滑块（19），箱体（1）内部的两侧壁上均设置有滑轨（20），滑块（19）的外径小于滑轨（20）的内径，种植箱（6）与箱体（1）通过滑块（19）和滑轨（20）构成滑动结构。

5. 根据权利要求1所述的一种松茸林下种植苗床，其特征在于：所述种植箱（6）的底部均匀设置有疏水孔（5），且疏水孔（5）在种植箱（6）上呈等间距分布。

6. 根据权利要求1所述的一种松茸林下种植苗床，其特征在于：所述送水管（13）贯穿箱体（1）延伸至第一抽水泵（15）的内部并与水箱（16）相连通，分配管（10）的顶端与送水管（13）固定连接，分配管（10）下方的花洒（14）关于分配管（10）的垂直平分线对称分布。