本实用新型公开了一种风景园林用树木挖根机，包括柴油颗粒物过滤模块，挖根机主体的下方一侧设置有柴油机，且挖根机主体的下方另一侧设置有燃油箱，所述挖根机主体的一侧设置有前手柄，且挖根机主体的另一侧偏下位置设置有后把手，所述后把手的内部上方设置有油门扳机，本实用新型的有益效果是：通过柴油颗粒物过滤模块连接消音器，柴油机运行产生的废气会先经过柴油颗粒物过滤模块处理过滤再排到大气中，废气经过氧化催化层将其中的有害物质进行氧化，生产二氧化碳和水，氧化后的废气在通过颗粒物过滤层过滤其中的微粒，将柴油机产生的废气危害降到最低，保护了环境，同时也将柴油机对操作人员的伤害降低。

1.一种风景园林用树木挖根机，包括挖根机主体（11）、柴油颗粒物过滤模块（4），其特征在于：所述挖根机主体（11）的下方一侧设置有柴油机（5），且挖根机主体（11）的下方另一侧设置有燃油箱（6），所述挖根机主体（11）的一侧设置有前手柄（9），且挖根机主体（11）的另一侧偏下位置设置有后把手（13），所述后把手（13）的内部上方设置有油门扳机（7），所述前手柄（9）的另一侧设置有导板（2），所述导板（2）的圆周表面上设置有切割链条（1），且导板（2）的下方设置有碎土挡板（3）；

所述柴油机（5）远离燃油箱（6）的一侧设置有消音器（8），且柴油机（5）的下方设置有柴油颗粒物过滤模块（4），所述柴油机（5）的表面偏上位置设置有启动拉把（12），所述柴油颗粒物过滤模块（4）的一端设置有废气进口（14），且柴油颗粒物过滤模块（4）的另一端设置有排气口（17），所述柴油颗粒物过滤模块（4）的内部靠近废气进口（14）的一端设置有氧化催化层（15），所述氧化催化层（15）的一侧设置有颗粒物过滤层（16），所述挖根机主体（11）的上方一端设置有高压帽（10）。

2.根据权利要求1所述的一种风景园林用树木挖根机，其特征在于：所述切割链条（1）与导板（2）之间转动连接。

3.根据权利要求1所述的一种风景园林用树木挖根机，其特征在于：所述排气口（17）的朝向与柴油机（5）的轴向方向一致。

4.根据权利要求1所述的一种风景园林用树木挖根机，其特征在于：所述柴油颗粒物过滤模块（4）与消音器（8）之间通过废气进口（14）和导管连接。

5.根据权利要求1所述的一种风景园林用树木挖根机，其特征在于：所述后把手（13）上设置有把环套。

6.根据权利要求1所述的一种风景园林用树木挖根机，其特征在于：所述柴油颗粒物过滤模块（4）与柴油机（5）之间通过卡环固定连接。

一种风景园林用树木挖根机

技术领域

本实用新型属于苗木移植技术领域，具体涉及一种风景园林用树木挖根机。

背景技术

用播种或营养繁殖方法培育的小苗，苗木密度大，每个苗木所占营养空间小，要培育大苗必须进行移栽。根据园林绿化对各种规格苗木的要求和培育方式需要，可移栽一次或多次。移栽能够扩大苗木生长的营养空间，如光照空间，通风空间和枝干生长空间，根系生长、吸收水分和营养的空间。

苗木起挖前三天根部要浇足水，待枝叶及土壤有充分的水分后起挖（有利于苗木的成活率），挖掘苗木时要尽量保护根系。一般土球直径为干径的8-10倍，土球要用草绳包扎，做到根部土球不松不散。使用挖根机起挖，切入泥土，锯断泥土中的树根及泥土中杂夹的石块，并可同时进行苗木整枝修剪，有效提高工作效率。柴油机产生的废气直接排到大气中，柴油机废气对于环境的危害较大，对于操作挖根机的工作人员危害最大。

现有技术的树木挖根机存在以下问题：柴油机产生的废气直接拍到大气中，未对废气处理。

实用新型内容

为解决上述背景技术中提出的问题。本实用新型提供了一种风景园林用树木挖根机，具有净化废气特点。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种风景园林用树木挖根机，包括挖根机主体、柴油颗粒物过滤模块，挖根机主体的下方一侧设置有柴油机，且挖根机主体的下方另一侧设置有燃油箱，挖根机主体的一侧设置有前手柄，且挖根机主体的另一侧偏下位置设置有后把手，后把手的内部上方设置有油门扳机，前手柄的另一侧设置有导板，导板的圆周表面上设置有切割链条，且导板的下方设置有碎土挡板，柴油机远离燃油箱的一侧设置有消音器，且柴油机的下方设置有柴油颗粒物过滤模块，柴油机的表面偏上位置设置有启动拉把，柴油颗粒物过滤模块的一端设置有废气进口，且柴油颗粒物过滤模块的另一端设置有排气口，柴油颗粒物过滤模块的内部靠近废气进口的一端设置有氧化催化层，氧化催化层的一侧设置有颗粒物过滤层，挖根机主体的上方一端设置有高压帽。

优选的，切割链条与导板之间转动连接。

优选的，排气口的朝向与柴油机的轴向方向一致。

优选的，柴油颗粒物过滤模块与消音器之间通过废气进口和导管连接。

优选的，后把手上设置有把环套。

优选的，柴油颗粒物过滤模块与柴油机之间通过卡环固定连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型通过柴油颗粒物过滤模块连接消音器，柴油机运行产生的废气会先经过柴油颗粒物过滤模块处理过滤再排到大气中，废气经过氧化催化层将其中的有害物质进行氧化，生产二氧化碳和水，氧化后的废气在通过颗粒物过滤层过滤其中的微粒，将柴油机产生的废气危害降到最低，保护了环境，同时也将柴油机对操作人员的伤害降低；

2、本实用新型柴油颗粒物过滤模块的排气口朝向与柴油机的轴向方向一致，操作人员在使用挖根机作业时，废气的排放朝向与操作人员的朝向垂直，将废气排放到离操作人员最远距离，从而将废气对操作人员的危害降到最低。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的柴油颗粒物过滤模块结构示意图；

图中：1、切割链条；2、导板；3、碎土挡板；4、柴油颗粒物过滤模块；5、柴油机；6、燃油箱；7、油门扳机；8、消音器；9、前手柄；10、高压帽；11、挖根机主体；12、启动拉把；13、后把手；14、废气进口；15、氧化催化层；16、颗粒物过滤层；17、排气口。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，本实用新型提供以下技术方案：一种风景园林用树木挖根机，包括挖根机主体11、柴油颗粒物过滤模块4，挖根机主体11的下方一侧设置有柴油机5，且挖根机主体11的下方另一侧设置有燃油箱6，挖根机主体11的一侧设置有前手柄9，且挖根机主体11的另一侧偏下位置设置有后把手13，后把手13上设置有把环套，使操作人员方便拿握，后把手13的内部上方设置有油门扳机7，前手柄9的另一侧设置有导板2，导板2的圆周表面上设置有切割链条1，切割链条1与导板2之间转动连接，使切割链条1能够切割土壤。

导板2的下方设置有碎土挡板3，柴油机5远离燃油箱6的一侧设置有消音器8，且柴油机5的下方设置有柴油颗粒物过滤模块4，柴油颗粒物过滤模块4与柴油机5之间通过卡环固定连接，使柴油颗粒物过滤模块4方便拆装，柴油颗粒物过滤模块4与消音器8之间通过废气进口14和导管连接，使柴油颗粒物过滤模块4能够净化排放废气。

柴油机5的表面偏上位置设置有启动拉把12，柴油颗粒物过滤模块4的一端设置有废气进口14，排气口17的朝向与柴油机5的轴向方向一致，使废气从操作人员的侧面排出，使废气排放到离操作人员最远位置；排放且柴油颗粒物过滤模块4的另一端设置有排气口17，柴油颗粒物过滤模块4的内部靠近废气进口14的一端设置有氧化催化层15，氧化催化层15的一侧设置有颗粒物过滤层16，挖根机主体11的上方一端设置有高压帽10。

本实用新型中氧化催化层15为已经公开的广泛运用与日常生活的已知技术，指设计将柴油燃烧后的排放物如一氧化碳、碳氢化合物和SOF，进行氧化，然后产生二氧化碳和水。

本实用新型的工作原理及使用流程：本实用新型安装好过后，操作柴油机5运行，柴油机5运行产生的废气通过消音器8从废气进口14进入柴油颗粒物过滤模块4中，废气经过氧化催化层15将其中的有害物质进行氧化，生产二氧化碳和水，氧化后的废气在通过颗粒物过滤层16过滤其中的微粒，将柴油机5产生的废气危害降到最低，通过排气口17排出。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

图1

图2