一种林麝专用手术操作台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及动物实验器材领域，尤其涉及一种林麝专用手术操作台。

背景技术

[0002] 麝是名贵药用和香料用动物，由于野生种群一度濒危，所有麝种均被列入国家一级保护动物。为保护和利用这一珍稀物种，我国早在1958年就开始了麝的人工驯养。人工驯养的林麝常需要进行疾病防治、人工活体取香等体内手术操作，抓捕到的林麝主要是麻醉保定，之后的操作由于麻醉用量过度，肉眼监控不当，以及林麝性情孤僻，胆怯而机警，受到惊扰时，应激反应强烈等原因，容易造成林麝在麻醉后手术操作过程中出现磕碰受伤的现象。故此，制作一种能够减轻林麝受伤的器械装置，在安全稳定下进行手术操作的装置就变得十分重要。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于解决上述现有技术存在的缺陷，提供一种避免了手术中林麝的挣扎导致的磕碰受伤，有利于其健康成长的林麝专用手术操作台。

[0004] 一种林麝专用手术操作台，包括：用于固定林麝躯体的底板，在底板上可拆卸地固定有用于将林麝头部罩住的隔音面罩，所述隔音面罩上设置有用于嵌入林麝颈部的凹槽，所述隔音面罩上设有用于通入麻醉气体的气体导入口，所述底板上设置有用于固定林麝四肢的套索结构。

[0005] 进一步地，如上所述的林麝专用手术操作台，所述套索结构有4个，每个套索结构包括1条可收缩绑带和2个位于底板上的穿孔，所述可收缩绑带的两端分别穿过所述穿孔进行打结，实现对林麝四肢的绑定。

[0006] 进一步地，如上所述的林麝专用手术操作台，在底板上的两侧设置有两条平行的滑槽，所述隔音面罩的两侧通过滑槽与底板连接。

[0007] 进一步地，如上所述的林麝专用手术操作台，所述底板包括底部支撑板以及上部软垫层。

[0008] 优选地，如上所述的林麝专用手术操作台，所述凹槽采用弹性材料包裹制成。

[0009] 优选地，如上所述的林麝专用手术操作台，在隔音面罩上还设置有能调节照射方向的手术灯。

[0010] 进一步地，如上所述的林麝专用手术操作台，在底板的尾部还设置有可折叠的器械放置台。

[0011] 有益效果：

本实用新型提供的林麝专用手术操作台避免了需要采取多人按压方式固定林麝，减少了给林麝造成的恐惧，有效减少林麝在手术过程中的应激反应，避免了手术中林麝的挣扎导致的磕碰受伤，有利于其健康成长。同时降低了工作人员的工作难度，缩短工作时间，提高手术效率。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型林麝专用手术操作台结构示意图。

具体实施方式

[0013] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面本实用新型中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 图1为本实用新型林麝专用手术操作台结构示意图，如图1所示，本实用新型提供的林麝专用手术操作台，包括：用于固定林麝躯体的底板（1），在底板（1）上可拆卸地固定有用于将林麝头部罩住的隔音面罩（2），隔音面罩（2）上设置有用于嵌入林麝颈部的凹槽（21），隔音面罩（2）上设有用于通入麻醉气体的气体导入口（22），气体导入口（22）可以外接气体麻醉机，用于向隔音面罩（2）内通入乙醚等麻醉气体来对林麝实现麻醉效果。所述底板（1）上设置有用于固定林麝四肢的套索结构（4），套索结构（4）有4个，每个套索结构（4）包括1条可收缩绑带和2个位于底板（1）上的穿孔，可收缩绑带的两端分别穿过所述穿孔在底板下方进行进行打结，实现对林麝四肢的绑定。本林麝专用手术操作台主要适用于对成年林麝的手术操作，成年林麝的体重一般6~9kg，体长一般60~80cm。故本方案中前后套索结构（4）相隔50-60cm为宜。

[0015] 优选的，本林麝专用手术操作台在底板（1）上的两侧设置有两条平行的滑槽，所述隔音面罩（2）的两侧通过滑槽与底板（1）连接。通过隔音面罩（2）的前后滑动可以满足本林麝手术操作台适用于不同体型的林麝。

[0016] 优选的，林麝专用手术操作台的底板（1）包括底部支撑板（11）以及上部软垫层（12），所述凹槽（21）采用弹性材料包裹制成。设置上部软垫层（12）和采用弹性材料包裹凹槽（21）的主要目的是提高林麝在手术绑定时的舒适度，减少林麝应激反应。

[0017] 进一步的，林麝专用手术操作台在隔音面罩（2）上设置有能调节照射方向的手术灯（3），手术灯（3）外接电源后可以进一步方便手术操作人员照明需要。

[0018] 进一步的，所述的林麝专用手术操作台，在底板（1）的尾部还通过合页连接设置有可折叠的器械放置台（5）。不用时本手术操作台时候，可以收缩放到底板1下面隐蔽不占任何空间，方便收纳。

[0019] 最后应说明的是：以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。