1. 一种林麝专用手术操作台，其特征在于，包括：用于固定林麝躯体的底板（1），在底板（1）上可拆卸地固定有用于将林麝头部罩住的隔音面罩（2），所述隔音面罩（2）上设置有用于嵌入林麝颈部的凹槽（21），所述隔音面罩（2）上设有用于通入麻醉气体的气体导入口（22），所述底板（1）上设置有用于固定林麝四肢的套索结构（4）。

2. 根据权利要求1所述的林麝专用手术操作台，其特征在于，所述套索结构（4）有4个，每个套索结构（4）包括1条可收缩绑带和2个位于底板（1）上的穿孔，所述可收缩绑带的两端分别穿过所述穿孔进行打结，实现对林麝四肢的绑定。

3. 根据权利要求1所述的林麝专用手术操作台，其特征在于，在底板（1）上的两侧设置有两条平行的滑槽，所述隔音面罩（2）的两侧通过滑槽与底板（1）连接。

4. 根据权利要求1所述的林麝专用手术操作台，其特征在于，所述底板（1）包括底部支撑板（11）以及上部软垫层（12）。

5. 根据权利要求1所述的林麝专用手术操作台，其特征在于，所述凹槽（21）采用弹性材料包裹制成。

6. 根据权利要求1所述的林麝专用手术操作台，其特征在于，在隔音面罩（2）上设置有能调节照射方向的手术灯（3）。

7. 根据权利要求1所述的林麝专用手术操作台，其特征在于，在底板（1）的尾部还设置有可折叠的器械放置台（5）。