本实用新型公开了一种基于物联网的气田智能管理系统，本实用新型涉及油气田管理技术领域。该基于物联网的气田智能管理系统，包括控制中心、监测设备、故障检查设备和信息存储设备，监测设备包括震动传感器和温度传感器，监测设备安装在采气设备、地面管道和钻井设备上并与控制中心无线连接，故障检查设备与控制中心无线连接并读取信息存储设备中的数据。本实用新型通过设置了监测设备、控制中心和故障检查设备的设置，对气田各装置的连接部件，工作强度较大的部件等位置可实时监测，通过震动和温度等信息的异常，可推测出可能的故障，并通过故障检查设备进行仔细检查，这样的设计节省了人工监测的强度，提高了监测效率。

1．一种基于物联网的气田智能管理系统，包括控制中心（10）、监测设备（20）、故障检查设备（30）和信息存储设备（40），其特征在于：所述监测设备（20）包括震动传感器（201）和温度传感器（202），所述监测设备（20）安装在采气设备、地面管道和钻井设备上并与控制中心（10）无线连接，故障检查设备（30）与控制中心（10）无线连接并读取信息存储设备（40）中的数据，控制中心（10）为计算机引擎。

2．根据权利要求1所述的一种基于物联网的气田智能管理系统，其特征在于：所述故障检查设备（30）包括检查装置（301）、处理装置（302）和通讯装置（303），所述检查装置（301）和处理装置（302）分别与通讯装置（303）连接。

3．根据权利要求1所述的一种基于物联网的气田智能管理系统，其特征在于：所述监测设备（20）设置有若干个，且每个监测设备（20）对应有专属的编号，故障检查设备（30）通过蓝牙与监测设备（20）无线连接并读取监测设备（20）的编号，所述通讯装置（303）与控制中心（10）无线连接，所述处理装置（302）通过通讯装置（303）读取信息存储设备（40）中对应编号的数据。

4．根据权利要求1所述的一种基于物联网的气田智能管理系统，其特征在于：所述监测设备（20）还包括录音装置（203）和录像装置（204）。

5．根据权利要求1所述的一种基于物联网的气田智能管理系统，其特征在于：所述监测设备（20）可根据设备的不同安装压力传感器（205）和转速传感器（206）。

6．根据权利要求4所述的一种基于物联网的气田智能管理系统，其特征在于：所述录音装置（203）为录音器，所述录像装置（204）为微型摄像机。

7．根据权利要求2所述的一种基于物联网的气田智能管理系统，其特征在于：所述通讯装置（303）为4G通信装置。

一种基于物联网的气田智能管理系统

技术领域

本实用新型涉及油气田管理技术领域，具体为一种基于物联网的气田智能管理系统。

背景技术

天然气作为一种清洁能源，与传统的煤和石油相比，其可以减少二氧化硫、氮氧化物和粉尘排放，减少酸雨形成，舒缓地球温室效应，从根本上改善环境质量，因此，世界各国都将气田开采作为能源结构调整的重要举措，加大在气田开采的投入，目前全世界目前已发现并开发的气田约26000个，探明储量142万亿立方米。

然而气田开采生产的风险较多，所需设备复杂，出现事故后一般会造成巨大的损失，而现有的气田管理往往依赖人工，信息化智能化较低，现代气田需要进行信息化，连续化的管理，以降低事故风险。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种基于物联网的气田智能管理系统，解决了现有的气田管理消耗人力过大的问题。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种基于物联网的气田智能管理系统，包括控制中心、监测设备、故障检查设备和信息存储设备，所述监测设备包括震动传感器和温度传感器，所述监测设备安装在采气设备、地面管道和钻井设备上并与控制中心无线连接，故障检查设备与控制中心无线连接并读取信息存储设备中的数据，控制中心为计算机引擎。

优选的，所述故障检查设备包括检查装置、处理装置和通讯装置，所述检查装置和处理装置分别与通讯装置连接。

优选的，所述监测设备设置有若干个，且每个监测设备对应有专属的编号，故障检查设备通过蓝牙与监测设备无线连接并读取监测设备的编号，所述通讯装置与控制中心无线连接，所述处理装置通过通讯装置读取信息存储设备中对应编号的数据。

优选的，所述监测设备还包括录音装置和录像装置。

优选的，所述监测设备可根据设备的不同安装压力传感器和转速传感器。

优选的，所述录音装置为录音器，所述录像装置为微型摄像机。

优选的，所述通讯装置为4G通信装置。

有益效果

本实用新型提供了一种基于物联网的气田智能管理系统。具备以下有益效果：

该基于物联网的气田智能管理系统，通过设置了监测设备、控制中心和故障检查设备的设置，对气田各装置的连接部件，工作强度较大的部件等位置可实时监测，通过震动和温度等信息的异常，可推测出可能的故障，并通过故障检查设备进行仔细检查，这样的设计节省了人工监测的强度，提高了监测效率，实现气田作业的信息化和智能化。

附图说明

图1为本实用新型实施原理示意图。

图中：10、控制中心；20、监测设备；201、震动传感器；202、温度传感器；203、录音装置；204、录像装置；205、压力传感器；206、转速传感器；30、故障检查设备；301、检查装置；302、处理装置；303、通讯装置；40、信息存储设备。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1，本实用新型提供一种技术方案：一种基于物联网的气田智能管理系统，包括控制中心10、监测设备20、故障检查设备30和信息存储设备40，监测设备20包括震动传感器201和温度传感器202，监测设备20安装在采气设备、地面管道和钻井设备上并与控制中心10无线连接，故障检查设备30与控制中心10无线连接并读取信息存储设备40中的数据，控制中心10为计算机引擎，故障检查设备30包括检查装置301、处理装置302和通讯装置303，检查装置301和处理装置302分别与通讯装置303连接。控制中心10通过无线连接的方式将监测设备20检测的震动及温度信息通过计算机进行分析，并与信息存储设备40的数据进行对比，检测出异常后，检测人员通过手持的故障检查设备30对该处装置进行仔细检查，并通过检查装置301得出检查的数据，通过处理装置302处理后，经通讯装置303发送至控制中心10，控制中心10将故障信息发送给维修人员。

其中监测设备20设置有若干个，且每个监测设备20对应有专属的编号，故障检查设备30通过蓝牙与监测设备20无线连接并读取监测设备20的编号，通讯装置303与控制中心10无线连接，处理装置302通过通讯装置303读取信息存储设备40中对应编号的数据，监测设备20中的编号同样对应的有检测未知，装备信息，手持的故障检查设备30通过蓝牙与监测设备20无线连接，直接读取上述信息，这样减少了手持故障检查设备30内部信息储存，也方便检修人员随机抽查，方便定位，通讯装置303为4G通信装置，4G通信的应用成本低，较容易普及。

其中监测设备20还包括录音装置203和录像装置204，录音装置203为录音器，录像装置204为微型摄像机，录音装置203和录像装置204可直接提供音视频资料，可直接从控制中心调取画面和声音，方便远程控制。

其中监测设备20可根据设备的不同安装压力传感器205和转速传感器206，针对不同作业内容，可增加不同探测装置，压力传感器205可检测管道内气体压强的范围，判断装置运行是否正常或者管道是否泄露，转速传感器206可检测转动机器的工作情况。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

图 1