一种科研管理用档案分类装置

技术领域

本实用新型涉及档案分类装置技术领域，具体为一种科研管理用档案分类装置。

背景技术

档案一般存储着重要信息，档案分类装置用于对档案进行分类存储，但目前的档案分类装置大多不具有除湿结构，如果档案存放的科室位置容易受潮，容易导致档案也受潮损坏，给档案的管理维护造成难以预估的经济损失，因而目前的档案分类装置不能满足当今需求。由于以上存在的问题，为了提高档案分类装置的实用性和使用性，针对性地推出了一种科研管理用档案分类装置。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种科研管理用档案分类装置，具备除湿效果好的优点，解决了以往档案分类装置不具有除湿结构的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种科研管理用档案分类装置，包括箱体，所述箱体的左侧固定连接有散气板，所述散气板的右侧连通有输气管，所述输气管的右端与箱体的左侧连通，所述散气板的内壁固定连接有加热丝，所述散气板的左侧连通有横管，所述横管的内壁固定连接有支杆，所述支杆远离横管内壁的一端固定连接有风机，所述横管的左端套设有防尘网。

优选的，所述箱体内腔的顶部固定连接有隔板，所述隔板的底部与箱体内腔的底部固定连接，所述隔板的表面开设有通槽，所述隔板的两侧均固定连接有支撑板，所述支撑板的底部和箱体内腔的顶部均固定连接有弹簧，所述弹簧的底部固定连接有夹板，所述夹板的正面分别固定连接有拉杆和标签，所述箱体的右侧贯穿设置有防护网。

优选的，所述箱体底部的两侧均固定连接有支腿，所述支腿的底部固定连接有万向轮。

优选的，所述箱体的正面通过铰链活动连接有箱门，所述箱门的正面分别设置有观测窗和控制面板。

优选的，所述箱体背面底部的左侧固定连接有接线盒，所述箱体背面顶部的右侧固定连接有铭牌。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、本实用新型通过箱体、散气板、输气管、加热丝、横管、支杆、风机和防尘网的进行配合，实现了除湿效果好的目的，避免导致档案受潮损坏，从而避免了档案损坏的难以预估的经济损失，提高了使用者对档案分类装置的体验感，满足当今的需求，提高了档案分类装置的实用性和使用性，解决了以往档案分类装置不具有除湿结构的问题。

2、本实用新型通过设置隔板，用于分隔箱体的内部空间，通过设置通槽，用于流通空气，通过设置支撑板，用于对档案进行支撑，通过设置弹簧和夹板，用于对档案进行固定，通过设置拉杆，方便使用者移动夹板，通过设置标签，用于标注档案的类别，通过设置观测窗，方便使用者观察档案的存储情况，通过设置控制面板，用于输入控制信号和显示工作信息，通过设置接线盒，用于连接和输送电能，通过设置铭牌，用于标注档案分类装置的相关信息。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型结构主视图；

图3为本实用新型结构后视图。

图中：1、箱体；2、散气板；3、输气管；4、加热丝；5、横管；6、支杆；7、风机；8、防尘网；9、隔板；10、通槽；11、支撑板；12、弹簧；13、夹板；14、拉杆；15、标签；16、防护网；17、支腿；18、箱门；19、观测窗；20、控制面板；21、接线盒；22、铭牌。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

本实用新型的箱体1、散气板2、输气管3、加热丝4、横管5、支杆6、风机7、防尘网8、隔板9、通槽10、支撑板11、弹簧12、夹板13、拉杆14、标签15、防护网16、支腿17、箱门18、观测窗19、控制面板20、接线盒21和铭牌22部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件，其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。

请参阅图1-3，一种科研管理用档案分类装置，包括箱体1，箱体1的左侧固定连接有散气板2，散气板2的右侧连通有输气管3，输气管3的右端与箱体1的左侧连通，散气板2的内壁固定连接有加热丝4，散气板2的左侧连通有横管5，横管5的内壁固定连接有支杆6，支杆6远离横管5内壁的一端固定连接有风机7，横管5的左端套设有防尘网8，箱体1内腔的顶部固定连接有隔板9，隔板9的底部与箱体1内腔的底部固定连接，隔板9的表面开设有通槽10，隔板9的两侧均固定连接有支撑板11，支撑板11的底部和箱体1内腔的顶部均固定连接有弹簧12，弹簧12的底部固定连接有夹板13，夹板13的正面分别固定连接有拉杆14和标签15，箱体1的右侧贯穿设置有防护网16，箱体1底部的两侧均固定连接有支腿17，支腿17的底部固定连接有万向轮，箱体1的正面通过铰链活动连接有箱门18，箱门18的正面分别设置有观测窗19和控制面板20，箱体1背面底部的左侧固定连接有接线盒21，箱体1背面顶部的右侧固定连接有铭牌22，通过设置隔板9，用于分隔箱体1的内部空间，通过设置通槽10，用于流通空气，通过设置支撑板11，用于对档案进行支撑，通过设置弹簧12和夹板13，用于对档案进行固定，通过设置拉杆14，方便使用者移动夹板13，通过设置标签15，用于标注档案的类别，通过设置观测窗19，方便使用者观察档案的存储情况，通过设置控制面板20，用于输入控制信号和显示工作信息，通过设置接线盒21，用于连接和输送电能，通过设置铭牌22，用于标注档案分类装置的相关信息，通过箱体1、散气板2、输气管3、加热丝4、横管5、支杆6、风机7和防尘网8的进行配合，实现了除湿效果好的目的，避免导致档案受潮损坏，从而避免给使用者造成难以预估的经济损失，提高了使用者对档案分类装置的体验感，满足当今市场的需求，提高了档案分类装置的实用性和使用性，解决了以往档案分类装置不具有除湿结构的问题。

使用时，使用者通过控制面板20输入控制信号，通过控制面板20控制加热丝4和风机7进行工作，通过加热丝4对空气进行加热，通过风机7带动空气流通，通过空气流通与加热丝4进行对流换热，通过散气板2将热空气输送至输气管3，通过输气管3将热空气输送至箱体1，通过热空气对箱体1的内部进行除湿，通过通槽10和防护网16将热空气输送至箱体1外部。

- 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。