1. 一种新型通风排泄鸡舍，包括墙体（1）、储液箱（3）、集气箱（6）、制冷器（8）和控制面板（24），其特征在于：所述墙体（1）的底端固定有漏粪板（19），且漏粪板（19）的表面开设有等间距的漏粪孔（18），并且漏粪孔（18）连通漏粪板（19）的上下两侧，所述漏粪板（19）的表面安装有分隔栏（25），且分隔栏（25）上方的墙体（1）侧壁上固定有支撑架（14），所述支撑架（14）的底端固定有消毒箱（5），且消毒箱（5）的底端安装有等间距的喷头（15），所述墙体（1）内侧壁的中心位置处安装有温度感应器（11），且温度感应器（11）两侧的墙体（1）侧壁上皆安装有制冷器（8），所述墙体（1）的外侧壁上皆安装有储液箱（3），且储液箱（3）的顶端固定有水泵（4），所述墙体（1）的表面设置有门体（23），且门体（23）两侧的墙体（1）表面皆安装有观察窗（21），所述观察窗（21）下方的墙体（1）表面安装有控制面板（24），所述墙体（1）的两侧壁上皆安装有等间距的引风机（13），所述墙体（1）的顶端固定有屋顶（9），且屋顶（9）的表面皆安装有排风扇（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种新型通风排泄鸡舍，其特征在于：所述控制面板（24）内部单片机的输出端分别与所述水泵（4）、制冷器（8）、排风扇（10）以及引风机（13）的输入端电性连接，并且控制面板（24）内部单片机的输入端与所述温度感应器（11）的输出端电性连接。

3. 根据权利要求1所述的一种新型通风排泄鸡舍，其特征在于：所述水泵（4）的输入端通过管道与储液箱（3）内部相连通，且水泵（4）的输出端通过管道与消毒箱（5）内部相连通。

4. 根据权利要求1所述的一种新型通风排泄鸡舍，其特征在于：所述屋顶（9）表面的两侧皆固定有集气箱（6），且集气箱（6）的输入端与引风机（13）的输出端通过管道相连通，所述集气箱（6）的内部分别设置有活性炭层（7）与杀菌层（12）。

5. 根据权利要求1所述的一种新型通风排泄鸡舍，其特征在于：所述漏粪板（19）下方的墙体（1）侧壁上皆设置有燕尾槽（20），且燕尾槽（20）的内部设置有燕尾滑块（16），所述漏粪板（19）的下方设置有集粪板（17），且集粪板（17）的两端与燕尾滑块（16）的一端固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种新型通风排泄鸡舍，其特征在于：所述门体（23）远离控制面板（24）的一侧固定有报警器（22），所述墙体（1）的内部设置有泡沫保温层（2）。