一种用于羊修蹄的保定架

技术领域

本实用新型涉及羊养殖领域，尤其涉及一种用于羊修蹄用的保定架。

背景技术

随着人民生活水平的不断提高，羊肉越来越受到消费者的喜爱。在羊的养殖过程中，羊蹄会随着时间不断生长延长，而由于目前大都是大规模商品化圈养，山羊的运动量减少，羊自身的运动不足以磨损多余的羊蹄，而多余的羊蹄将给羊的行走及运动带来不便。因此，大部分羊的羊蹄需要人工进行不定时的修剪。

常规修剪羊蹄的方法，普遍采用将羊放倒在地，工作人员用腿夹住羊体，进行修剪羊蹄，这种方法一方面容易对羊造成伤害，有时修剪会割伤羊脚羊腿，有时会引起羊瘤胃憋气，肠扭转等伤病，并且羊挣扎时羊蹄会蹬伤修剪人员，同时该方法也需要多人相互配合完成，费时费力。目前，在给羊的修蹄过程中，缺乏专业的用于羊修蹄用的保定架，这给修蹄工作带来了困难。

为克服现有问题，提高修蹄效率以及减少对羊蹄的损伤，减少羊只应激反应，急需一种专业的且方便操作的用于羊修蹄的保定架。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有生产中存在的问题，提供一种新型的用于羊修蹄的保定架，结构简单，设计合理，便于饲养员操作，提高饲养员的劳动效率。在修蹄过程中，可以避免羊挣扎，减少应激反应，尤其是有利于羊蹄的固定，减少了修蹄过程中对羊蹄的损伤，大大提高了修蹄的效率和成功率。

为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

一种用于羊修蹄用的保定架，包括主框架、底板、笼门、笼锁，所述主框架上固定连接有两条水平设置的横杆，所述横杆上活动套接有导环，所述导环上竖直连接有竖杆，所述竖杆一端固定连接所述导环，另一端固定连接有保定装置；所述主框架上还设置有U型槽，所述U型槽的一端铰接有套环，另一端连接有勾环，所述套环的一端铰接所述U型槽，另一端设有铁钩。

进一步的，所述用于羊修蹄用的保定架的U型槽上包裹有海绵层。

进一步的，所述用于羊修蹄用的保定架的保定装置为V型槽，所述V型槽的角度为135度，所述V型槽的开口方向与所述竖杆平行，所述V型槽的钝角面设有海绵层。

优选的，所述用于羊修蹄用的保定架的保定装置为夹持机构，所述夹持机构由第一夹持片、第二夹持片和复位弹簧构成。

进一步的，所述用于羊修蹄用的保定架的第二夹持片中设有凹槽，当所述夹持机构闭合时，所述第一夹持片的前端嵌入第二夹持片的凹槽中。

进一步的，所述用于羊修蹄用的保定架的第一夹持片、第二夹持片的对应面均设有海绵层。

进一步的，所述用于羊修蹄用的保定架的主框架上还设有四个行走轮。

本实用新型的有益效果：

（一）本实用新型一种用于羊修蹄用保定架，用于辅助饲养员对羊蹄进行修剪。使用本实用新型对羊蹄进行修剪时，在对羊的头部、腿部进行保定固定处，均设置有海绵层，可以最大程度避免羊只受伤，避免羊只应激反应，重视动物福利。

（二）利于本实用新型进行对羊蹄修剪，操作方便，只需一人即可完成对羊的羊蹄修剪，节约人力；在保定架上还设有行走轮，方便移动本装置，使用方便，实用性强。

附图说明

图1是本实用新型一种用于羊修蹄用的保定架的结构示意图；

图2是本实用新型一种用于羊修蹄用的保定架的夹持机构的结构示意图，其中图2-1为夹持机构闭合示意图，图2-2为夹持机构张开示意图。

1-主框架；2-横杆；3-导环；4-竖杆；5-V型槽；6-底板；7-笼门；8-笼锁；9-行走轮；10-U型槽；11-勾环；12-套环；13-第一夹持片；14-第二夹持片；15-凹槽；16-复位弹簧。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的说明。

如图1-2所示，一种用于羊修蹄用的保定架，包括主框架1、底板6、笼门7、笼锁8，所述主框架1上固定连接有两条水平设置的横杆2，所述横杆2上活动套接有导环3，所述导环3上竖直连接有竖杆4，所述竖杆4一端固定连接所述导环3，另一端固定连接有保定装置；所述主框架1上还设置有U型槽10，所述U型槽10的一端铰接有套环12，另一端连接有勾环11，所述套环12的一端铰接所述U型槽10，另一端设有铁钩。在对羊进行修剪羊蹄前，先将羊只牵引至保定架的底板6上站立，羊只头部朝向U型槽10，然后用套环12将羊只头部保定，并将套环12通过末端的铁钩与勾环11勾住，即可实现羊只头部的保定。为了保证羊只颈部的舒适程度，优选的，可以在U型槽10上包裹有海绵层。

进一步的，由于横杆2上活动套接有导环3，工作人员可以根据羊只体型大小，适当移动竖杆4的位置，将竖杆4移动至羊的肘关节或膝关节的位置，工作人员可用一只手将羊的肘关节或膝关节固定在V型槽5内；接着，工作人员用另一只手进行修蹄操作。所述V型槽的角度为135度，其开口方向与竖杆4平行，即V型槽的开口方向与羊只的腿垂直，可以方便工作人员更好的固定羊只腿部，同时为了保证羊只腿部舒适且不受伤，所述V型槽的钝角面设有海绵层。

优选的，所述用于羊修蹄用的保定架的另一种保定装置为夹持机构，所述夹持机构由第一夹持片13、第二夹持片14和复位弹簧16构成，且第二夹持片14中设有凹槽15，当所述夹持机构闭合时，所述第一夹持片13的前端正好嵌入第二夹持片14的凹槽15中，可以实现对羊只的肘关节或膝关节稳定的保定。同时，为了保定羊只腿部舒适，避免羊只腿部受伤，在第一夹持片13、第二夹持片14的对应面均设有海绵层。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

- 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。