本发明提供一种物联网数据的处理方法和系统，所述方法包括以下步骤：物联网网关设备接收物联网环境中至少一个边缘设备产生的数据流量，并将数据流量划分为正常数据和关键数据；判断接收到的数据流量是否为关键数据；如果接收到的数据流量为关键数据，则物联网网关设备指定一个边缘设备的计算资源来处理所述关键数据；否则，判断所述接收到的数据是否为正常数据；如果是，则物联网网关设备指定一个云服务器来处理所述正常数据，否则，保存所述数据流量并返回将数据流量划分为正常数据和关键数据步骤。本发明通过在边缘级处理关键数据，避免了数据在传输过程中的丢失、也确保延迟最小化并且响应时间更快且更有效。

1．一种物联网数据的处理方法，其特征在于，包括以下步骤：

物联网网关设备接收物联网环境中至少一个边缘设备产生的数据流量，并将数据流量划分为正常数据和关键数据；

判断接收到的数据流量是否为关键数据；

如果接收到的数据流量为关键数据，则物联网网关设备指定一个边缘设备的计算资源来处理所述关键数据；

否则，判断所述接收到的数据是否为正常数据；如果是，则物联网网关设备指定一个云服务器来处理所述正常数据，否则，保存所述数据流量并返回将数据流量划分为正常数据和关键数据步骤。

2．根据权利要求1所述的一种物联网数据的处理方法，其特征在于，所述将数据流量划分为正常数据和关键数据，包括以下步骤：

将接收到的数据流量与时间关键性属性相关的训练数据进行比较，确定接收到的数据流量的时间临界级别，根据所述时间临界级别将所述数据流量划分为第一正常数据和第一关键数据；

将所述第一正常数据与机密性属性相关的训练数据进行比较，确定接收到的数据流量的机密级别，根据所述机密级别将所述第一正常数据划分为第二正常数据和第二关键数据；

将所述第二正常数据划分为正常数据，将所述第一关键数据和所述第二关键数据合并为关键数据。

3．根据权利要求2所述的一种物联网数据的处理方法，其特征在于，所述时间关键性属性是基于一个或多个领域知识、特定于应用程序的特性、服务质量属性和现有网络资源能力中的一种或若干种；所述与时间临界属性相关的训练数据包括与应用程序属性相关的数据、与顺序数据流量相关的数据和共同识别特征的数据包数据中的一种或若干种。

4．根据权利要求2所述的一种物联网数据的处理方法，其特征在于，所述机密性属性是基于一种或多种应用程序类型、部署考虑因素、法律限制、财务数据保护需求、数据隐私需求、监管政策中的一种或若干种；所述与机密性属性相关的训练数据包括与序列数据流相关的数据或具有某种共同识别特征的分组数据。

5．根据权利要求1所述的一种物联网数据的处理方法，其特征在于，所述物联网网关设备指定一个边缘设备的计算资源来处理所述关键数据，包括以下步骤：

将本地布置的边缘设备的计算资源指定到物联网网关设备；

创建一个容器实例，所述容器实例用于使用容器协调器分析和处理关键数据；

所述容器协调器从物联网网关设备接收关于接收到的数据流量的输入；

根据与接收到的关键数据相关的负载因子，伸缩至少一个容器实例来处理所述关键数据。

6．根据权利要求1所述的一种物联网数据的处理方法，其特征在于，所述物联网网关设备指定一个云服务器来处理所述正常数据，包括以下步骤：

物联网网关设备指定一个云服务器的计算资源，用于分析和处理与正常数据相关的任务；

物联网网关设备随后自动将接收数据流量的正常数据部分转移到指定的云服务器；

所述云服务器处理所述正常数据。

7．一种物联网数据的处理系统，其特征在于，包括：

边缘设备，用于将产生的数据流量发送至物联网网关设备中，对关键数据进行处理；

物联网网关设备，用于将数据流量划分为正常数据和关键数据，判断接收到的数据流量是否为关键数据，如果是，则指定一个边缘设备的计算资源来处理所述关键数据；否则判断所述接收到的数据是否为正常数据；如果是，则物联网网关设备指定一个云服务器接收并处理所述正常数据，否则保存所述数据流量并对所述数据流量进行重新划分。

8．根据权利要求1所述的一种物联网数据的处理系统，其特征在于，所述物联网网关设备用于将接收到的数据流量与时间关键性属性相关的训练数据进行比较，确定接收到的数据流量的时间临界级别，根据所述时间临界级别将所述数据流量划分为第一正常数据和第一关键数据；将所述第一正常数据与机密性属性相关的训练数据进行比较，确定接收到的数据流量的机密级别，根据所述机密级别将所述第一正常数据划分为第二正常数据和第二关键数据；将所述第二正常数据划分为正常数据，将所述第一关键数据和所述第二关键数据合并为关键数据。

9．根据权利要求1所述的一种物联网数据的处理系统，其特征在于，所述边缘设备用于创建一个容器实例，所述容器实例用于使用容器协调器分析和处理关键数据，所述容器协调器从物联网网关设备接收关于接收到的数据流量的输入；根据与接收到的关键数据相关的负载因子，伸缩至少一个容器实例来处理所述关键数据。

物联网数据的处理方法和系统

技术领域

本发明涉及生物特征识别领域，特别是指一种物联网数据的处理方法和系统。

背景技术

近年来嵌入式和软件技术的进步，以及通信技术与互联网技术的融合，导致了物联网在当今生活的各个方面的扩散。在物联网环境中，各种物理设备和虚拟设备相互连接，进行数据交换。物联网设备可能与不同的数据类型、不同的信息格式、不同的设备库、不同的指令等相关联。

大数据、云计算等技术的发展进一步促进了物联网的应用。物联网网关是位于物联网环境边缘的设备与远程云之间的桥梁。物联网网关将物联网环境边缘的传感器、远程设备、可穿戴设备和移动设备等生成的数据传输到远程云，进行数据的进一步处理和分析。

由于边缘资源和计算能力有限，物联网网关采集的数据都无法处理，需要推送到云端。然而，将生成的数据推送到远程云的一个主要缺点是：无法在云端有效地处理和分析数据。由于网络存在固有的延迟，关键任务不能推送到远程云，从而使关键任务的处理在远程云中无效。另外，将数据传输到远程云也存在安全问题。

发明内容

针对现有技术中存在的上述不足之处，本发明要解决的技术问题是提供一种物联网数据的处理方法和系统。

本发明为实现上述目的所采用的技术方案是：一种物联网数据的处理方法，包括以下步骤：

物联网网关设备接收物联网环境中至少一个边缘设备产生的数据流量，并将数据流量划分为正常数据和关键数据；

判断接收到的数据流量是否为关键数据；

如果接收到的数据流量为关键数据，则物联网网关设备指定一个边缘设备的计算资源来处理所述关键数据；

否则，判断所述接收到的数据是否为正常数据；如果是，则物联网网关设备指定一个云服务器来处理所述正常数据，否则，保存所述数据流量并返回将数据流量划分为正常数据和关键数据步骤。

所述将数据流量划分为正常数据和关键数据，包括以下步骤：

将接收到的数据流量与时间关键性属性相关的训练数据进行比较，确定接收到的数据流量的时间临界级别，根据所述时间临界级别将所述数据流量划分为第一正常数据和第一关键数据；

将所述第一正常数据与机密性属性相关的训练数据进行比较，确定接收到的数据流量的机密级别，根据所述机密级别将所述第一正常数据划分为第二正常数据和第二关键数据；

将所述第二正常数据划分为正常数据，将所述第一关键数据和所述第二关键数据合并为关键数据。

所述时间关键性属性是基于一个或多个领域知识、特定于应用程序的特性、服务质量属性和现有网络资源能力中的一种或若干种；所述与时间临界属性相关的训练数据包括与应用程序属性相关的数据、与顺序数据流量相关的数据和共同识别特征的数据包数据中的一种或若干种。

所述机密性属性是基于一种或多种应用程序类型、部署考虑因素、法律限制、财务数据保护需求、数据隐私需求、监管政策中的一种或若干种；所述与机密性属性相关的训练数据包括与序列数据流相关的数据或具有某种共同识别特征的分组数据。

所述物联网网关设备指定一个边缘设备的计算资源来处理所述关键数据，包括以下步骤：

将本地布置的边缘设备的计算资源指定到物联网网关设备；

创建一个容器实例，所述容器实例用于使用容器协调器分析和处理关键数据；

所述容器协调器从物联网网关设备接收关于接收到的数据流量的输入；

根据与接收到的关键数据相关的负载因子，伸缩至少一个容器实例来处理所述关键数据。

所述物联网网关设备指定一个云服务器来处理所述正常数据，包括以下步骤：

物联网网关设备指定一个云服务器的计算资源，用于分析和处理与正常数据相关的任务；

物联网网关设备随后自动将接收数据流量的正常数据部分转移到指定的云服务器；

所述云服务器处理所述正常数据。

一种物联网数据的处理系统，包括：

边缘设备，用于将产生的数据流量发送至物联网网关设备中，对关键数据进行处理；

物联网网关设备，用于将数据流量划分为正常数据和关键数据，判断接收到的数据流量是否为关键数据，如果是，则指定一个边缘设备的计算资源来处理所述关键数据；否则判断所述接收到的数据是否为正常数据；如果是，则物联网网关设备指定一个云服务器接收并处理所述正常数据，否则保存所述数据流量并对所述数据流量进行重新划分。

所述物联网网关设备用于将接收到的数据流量与时间关键性属性相关的训练数据进行比较，确定接收到的数据流量的时间临界级别，根据所述时间临界级别将所述数据流量划分为第一正常数据和第一关键数据；将所述第一正常数据与机密性属性相关的训练数据进行比较，确定接收到的数据流量的机密级别，根据所述机密级别将所述第一正常数据划分为第二正常数据和第二关键数据；将所述第二正常数据划分为正常数据，将所述第一关键数据和所述第二关键数据合并为关键数据。

所述边缘设备用于创建一个容器实例，所述容器实例用于使用容器协调器分析和处理关键数据，所述容器协调器从物联网网关设备接收关于接收到的数据流量的输入；根据与接收到的关键数据相关的负载因子，伸缩至少一个容器实例来处理所述关键数据。

本发明具有以下优点及有益效果：

1. 本发明通过在边缘级处理关键数据，避免了数据在传输过程中的丢失、也确保延迟最小化并且响应时间更快且更有效。

2. 本发明通过将接收的数据分类为正常数据和关键数据有助于在基于分类选择用于处理、分析和处理接收的数据业务的网络位置。该方法有助于在物联网环境中的边缘级处理关键数据，从而确保不损害与关键数据相关联的安全性。

附图说明

图1为物联网环境的系统框图；

图2为本发明的物联网环境中进行边缘数据处理方法的流程图；

图3为本发明的将数据流量划分为正常数据和关键数据的流程图；

图4为本发明的处理关键数据的流程图；

图5为本发明的处理正常数据的流程图。

具体实施方式

下面结合附图及实施例对本发明做进一步的详细说明。

图1为物联网环境的系统框图，该系统包括多个边缘设备102，边缘设备102通过局域网连接到物联网网关设备104。物联网网关设备104收集边缘设备102生成的数据，通过广域网将数据传输到互联网上的云服务器106，对数据进行分析和处理。物联网网关设备104作为边缘设备102和云服务器106之间的桥梁，促进了执行各种操作和任务的通信和数据交换。

物联网环境可以表示各种环境，如工业环境、零售环境、医疗保健环境等。根据环境的不同，将边缘设备102和物联网网关设备104配置为执行特定的功能。

边缘设备102包括传感器、可穿戴设备、路由器、交换机、远程现场设备、移动设备和交换机等。

物联网网关设备104还执行其他一些关键功能，如边缘设备连接、协议转换、数据过滤、数据处理和设备管理。此外，物联网网关设备104还包括处理器、电源、数字存储器、物理通信端口和网络接口。

局域网包括有线、无线或两者。如：蓝牙、ZigBee、WiFi、射频识别(RFID)、近场通信等

广域网包括WLAN、WiFi、GPS、以太网、Modbus等。

图2展示了物联网环境中进行边缘数据处理的方法流程图。结合图1，物联网网关设备104连接物联网环境的边缘设备102。将聚合的数据传输到云服务106之后，可以运行一个或多个算法或指令来分析或处理数据。对聚合数据的分析有助于对边缘设备102的各种资产执行监视、维护、控制、诊断和预测，因此，分析有助于降低维护成本、避免设备故障和改进业务操作。

为了处理物联网环境中的边缘数据，在步骤202处，物联网网关设备接收由边缘设备产生的数据流量。数据流量可以被物联网网关设备以接近实时的方式接收，也可以在指定的时间间隔内周期性接收。根据应用程序类型或物联网环境的类型，由边缘设备生成的数据与某些特征相关联，这些特征可以定义数据的结构、长度、类型和复杂性。因此，接收到的数据流量可能对应于结构化数据类型、非结构化数据类型、半结构化数据类型或所有类型的组合。接收到的数据流量也可以对应于时间序列数据或时间戳数据类型。

为了响应接收到的数据流量，在步骤204，物联网网关设备将接收到的数据流量分为正常数据和关键数据。将数据分类为正常数据和关键数据，可以根据与接收数据流量相关的时间临界级别和机密级别执行。通过将接收到的数据流量与物联网网关设备上的训练数据进行比较，计算出接收到的数据流量的时间临界级和保密级。对训练数据进行动态更新，提高了整体数据集的准确性，同时增强了时间临界级和机密级的计算。图3将一步解释。需要注意的是，在每次接收数据流量后都要执行步骤204所述的划分操作。

分类完成后，物联网网关设备自动在物联网环境100中指定一个网络位置，根据分类结果对接收到的数据进行分析和处理。因此，在步骤206中，确定接收到的数据流量是否属于关键数据。如果接收到的数据流量被划分为关键数据，那么在步骤208，物联网网关设备自动指定一个边缘计算资源来处理关键数据。

指定的边缘计算资源在本地定位到物联网网关设备。边缘计算资源可以对应于为处理关键数据而编排的容器。容器是操作系统虚拟化的一种方法，它允许应用程序或处理任务及其依赖项在资源隔离的流程中运行。因此，容器允许将应用程序或处理任务的代码、配置、依赖项打包成易于使用的构建块，从而交付环境一致性、操作效率和版本控制。此外，容器确保应用程序快速、可靠地部署，并对资源提供更细粒度的控制。这将结合图4进一步详细解释。

如果接收到的数据流量与关键数据不对应，则在步骤210中确定接收到的数据流量是否属于正常数据。如果接收到的数据被分类为正常数据，那么在步骤212，物联网网关设备自动指定一个远程云计算资源来处理正常数据。远程云计算资源可能对应于云服务器中的某个位置、虚拟机或远程站点中的某个处理器。图5进一步详细说明了这一点。如果接收到的数据也不是正常数据，保存接收到的数据流量，返回步骤204进行重新划分（机器学习）。比如：早上八点物联网网关设备接收到数据流量，人类在这个时间点的处理习惯是打开窗帘，晚上八点在接收到数据流量时处理习惯是关闭窗帘，这时通过机器学习或人工智能方法对接收到数据流量进行判断并做出反应，如果接收到的数据，在人类还没积累成长时间的习惯时机器自己不会对其反应，只会将数据进行保存。

图3展示了将接收到的数据流量分类为正常数据和关键数据的方法流程图。

最初，在步骤302中，物联网环境中的边缘设备生成的数据流量由物联网网关设备接收。在接收到数据流量后，执行步骤304，确定接收到的数据流量的时间临界级别，将所述数据流量划分为第一关键数据和第一正常数据。通过将接收到的数据流量与时间关键性属性相关的训练数据进行比较，确定接收到的数据流量的时间临界级别。在一个具体实施例中，时间关键性属性可以基于一个或多个域知识、特定于应用程序的特性、服务质量属性和现有网络资源能力。例如，训练数据可能包括与应用程序属性相关的数据，如可用网络资源、应用程序类型、服务级别性能、租户首选项（供应商首选项）、应用程序适用性/不适用性、部署注意事项、法律限制等。此外，时间关键性属性相关联的训练数据可包括与顺序数据流量相关的数据，以及可具有一些共同识别特征的数据包数据，这些特征可用于识别从一个或多个边缘设备生成的输入数据包中的时间关键数据。

与时间关键性属性相关的训练数据可能包括用户的特征，发出查询的所有以前用户的历史行为，会话中迄今为止观察到的查询中的单词，与主题相关的情境特征和会话中的行为以及发出查询的时间。例如，来自制造领域的与设备正常运行时间相关的数据对应于时间关键数据。以同样的方式，指定时间的健康相关查询、搜索查询或及其生成的传感器数据可能对应于时间关键数据。训练数据也可以基于特定领域的输入或本地化的输入。在一个实施例中，与特定于客户的购买相关的零售领域中的大量数据需要存储和分析以进行客户购买行为分析，这些数据被视为正常的数据流量。

在确定接收数据流量的时间临界级别之后，执行步骤306中，确定接收数据流量的保密级别，将所述第一正常数据划分为第二正常数据和第二关键数据。接收到的数据流量的保密级别是通过将接收到的数据流量与机密性属性相关联的训练数据进行比较来确定的。在一个实施例中，机密性属性基于应用程序类型、部署考虑因素、法律限制、财务数据保护要求、数据隐私要求、监管政策等中的一个或多个。与机密性属性相关联的训练数据可以包括与顺序数据流相关的数据，以及具有一些共同识别特征的数据包数据，这些特征可用于识别从一个或多个边缘设备生成的数据中的传入数据包的保密级别。例如，来自设备的医疗领域数据与个人健康记录相关，并且根据监管要求，不应将其传输到企业网络之外，因此可以将其视为关键数据。

在具体实施过程中，可以创建模型库，所述模型库用于划分第一关键数据和第一正常数据、第二关键数据和第二正常数据。如果接收到的数据流量在模型库里面有相对应的模型，则分为关键数据，如果没有则为正常数据。所述模型的是根据人类的习惯而建立起来的，如果库里没有模型则只会保存当前数据数据，但是如果想添加新的模型则需要根据人类的习惯重新生成新模型。比如：早上晚上八点接收到数据机器会自己进行相应的动作处理，但是如果在其他时间也接收到数据但是此时库里没有模型，但是人类想对该时间段接收到的数据做出反应，这时就需要人为的干预建立这个模型，经过长时间的积累，在模型建立完成之后，则会由机器自己去执行。分类可以通过将接收到的数据流量存储在物联网网关设备上以批处理的方式进行，也可以通过在从一个或多个边缘设备接收数据时以近乎实时的方式进行。

可以使用机器学习算法的一个或多个算法和人工智能算法来计算用于将接收到的数据流量分类为正常数据或关键数据的时间临界级别和保密级别。机器学习算法和人工智能算法可以对应于监督学习算法、半监督学习算法或非监督学习算法。机器学习算法的例子，可以用来执行分类包括：回归分析、逻辑回归、线性回归、深入学习算法和集成算法。机器学习和人工智能算法对一组数据执行填充训练数据。

一旦确定接收数据流量的时间临界级别和保密级别，执行步骤308，物联网网关设备将接收的数据流量归类为正常数据流量和关键数据流量之一，具体为：将所述第二正常数据划分为正常数据，将所述第一关键数据和所述第二关键数据合并为关键数据。

图4展示了指定用于处理与关键数据相关的处理任务的边缘计算资源。一旦接收到的数据流量根据或更多的时间临界级别和与接收到的数据流量相关的保密级别被分类为关键数据和正常数据，物联网网关设备自动指定一个网络位置进行处理、分析和访问，对关键数据流量和正常数据流量进行数据处理。因此，在步骤402中，物联网网关设备自动指定一个边缘计算资源，用于分析和处理接收数据流量的“关键数据”部分。如图2所示，在物联网环境中，边缘计算资源定位于边缘级的物联网网关设备本地。一旦物联网网关设备指定边缘计算资源作为分析和处理关键数据的网络位置，在步骤404，物联网网关设备将自动创建一个容器实例，用于使用容器协调器分析和处理关键数据。此后，在步骤406中，容器编排器接收来自物联网网关设备关于接收的数据流量的输入。输入可能对应于物联网网关设备接收数据流量中存在的关键数据和正常数据量。输入也可能对应于一个或多个与接收数据流量中的关键数据和正常数据相关的体积、速度、变化。可根据从物联网网关设备接收的关键数据和正常数据的输入来计算负载系数。负载系数表示有效处理和处理关键数据可能需要的大量边缘计算资源。因此，根据接收到的关于关键数据的输入，在步骤408中，一个或多个容器实例由容器编排器自动向上或向下缩放。一个或多个容器实例的向上或向下缩放范围是根据为关键数据计算的负载系数确定的。

图5展示了自动指定用于分析和处理与正常数据相关的任务的远程云计算资源。首先，在步骤502中，根据接收数据流量的时间临界级别和机密性级别，将接收到的数据流量分为正常数据和关键数据。对接收到的数据流量进行分类后，在步骤504确定接收到的数据是否属于关键数据。如果数据被划分为关键数据，那么在步骤506，物联网网关设备自动指定一个边缘计算资源来分析和处理关键数据。若未将数据分类为关键数据，则在步骤508中确定接收数据是否为正常数据分类。如果将数据分类为正常数据，则在步骤510中，物联网网关设备自动指定远程云计算资源，用于分析和处理与正常数据相关的任务。一旦远程云计算资源被指定，在步骤512，物联网网关设备随后自动将接收数据流量的正常数据部分转移到指定的远程云计算资源。远程云计算资源可以在web服务器、云服务器、企业服务器或公共服务器中的一个或多个服务器中实例化。因此，接收到的数据流量中的“正常数据”部分没有被处理或存储在边缘计算资源中，而是被转移到远程云计算资源中。

图1

图2

图3

图4

图5