两用膨肺式加压雾化器

技术领域

本实用新型涉及医疗技术领域，尤其涉及一种两用膨肺式加压雾化器。

背景技术

雾化器是将试液雾化，采用雾化吸入器将药液雾化成微小颗粒，药物通过呼吸吸入的方式进入呼吸道和肺部沉积，从而达到无痛、迅速有效治疗的目的。广泛用于治疗各种上下呼吸系统疾病，如感冒、发热、咳嗽、哮喘、咽喉肿痛、咽炎、鼻炎、支气管炎、尘肺等气管、支气管、肺泡、胸腔内所发生的疾病。现今市场上的此类雾化器，基本可以满足人们或者病人患者的使用需求，但是依然存在一定的问题，具体问题有以下几点：

- 现有的此类雾化器在使用时由于其没有压力，很难将雾化吸入支气管深处，特别是对幼儿进行雾化治疗时，由于幼儿缺乏配合及主动呼吸意识，使得其在使用时雾化治疗效果低下；

- 现有的此类雾化器在使用时由于其不便摆放，使得其在使用时操作不便；

- 现有的此类雾化器在使用时由于其连接管密封效果差，使得在使用时由于体位变化经常产生药液泄漏，实用性欠佳。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供两用膨肺式加压雾化器，以解决上述背景技术中提出装置雾化治疗效率低下、不便摆放以及密封效果差的技术问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：两用膨肺式加压雾化器，包括模肺、套壳、连接块、气囊和套杆，所述气囊的底端固定有连接块，且连接块的下方设置有模肺，并且模肺的顶端通过套壳与连接块的底端相铰接，所述连接块上方的气囊表面固定有卡接结构，且卡接结构上方的气囊安装有固定板，所述固定板一侧的顶端固定有增压泵，且气囊通过软管与增压泵相连通，所述气囊的顶端安装有连接板，且连接板的内部固定有推送结构，所述连接板的顶端安装有套杆，且套杆一侧的外壁上设置有转换头，所述转换头的内部设置有拆装结构，且拆装结构的一端延伸至转换头的外部，所述转换头的底端铰接有连接管，连接管底部设有进液管，药液通过进液管进入连接管。

优选的，所述卡接结构的内部依次设置有外壳、固定螺柱、固定块、内板、槽体以及挂钩，所述外壳的两端皆铰接有固定螺柱，所述外壳的内部通过固定块固定有内板。

优选的，所述内板两侧的内部皆设置有槽体，且槽体的内部皆设置有挂钩，并且挂钩的顶端皆与气囊的外侧壁固定连接。

优选的，所述推送结构的内部依次设置有块体、推杆、转块以及凹槽，所述块体的内部设置有推杆，且推杆的一端延伸至块体的外部并固定有转块，所述推杆一侧的连接板内壁上设置有凹槽，且凹槽与推杆相互配合。

优选的，所述拆装结构的内部依次设置有接头、密封头、内槽、卡接扣以及卡接槽，所述接头的表面设置有密封头，且密封头外侧的转换头内部设置有内槽。

优选的，所述接头的外侧设置有等间距的卡接扣，且卡接扣外侧的转换头表面皆设置有卡接槽，并且卡接槽与卡接扣相互配合。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该两用膨肺式加压雾化器不仅实现了该雾化器压力控制的功能，实现了该雾化器便于放置的功能，而且避免了该雾化器使用时发生泄漏事件：

- 通过设置有增压泵、转块、推杆以及凹槽，气囊一侧的增压泵会对气囊的内部进行增压，使用者可通过转动块体一侧的转块，通过控制推杆与凹槽之间的间距，进而控制给压力度，实现了该雾化器压力控制的功能，从而提高了该雾化器使用时的雾化治疗效率；

- 通过设置有气囊、内板、挂钩以及槽体，将气囊放置于内板的内部，此时，其两侧的挂钩会与内板两侧的槽体相卡接，致使气囊稳定与外壳的内部，实现了该雾化器便于放置的功能，从而提高了该雾化器使用时的便捷程度；

（3）通过设置有接头、转换头、卡接扣以及密封头，将接头的一端放置于转换头的内部，直至卡接扣与卡接槽相卡接，此时，密封头会与内槽相互配合，避免了该雾化器使用时发生泄漏事件，从而提高了该雾化器使用时的实用性；在使用过程中，接头可以连接气囊面罩直接加压给液；也可以连接气管插管加压给液。

附图说明

图1为本实用新型的主视结构示意图；

图2为本实用新型的推送结构剖面放大结构示意图；

图3为本实用新型的卡接结构剖面放大结构示意图；

图4为本实用新型的转换头内拆装结构剖面放大结构示意图。

图中：1、模肺；2、套壳；3、连接块；4、卡接结构；401、内板；402、固定块；403、外壳；404、槽体；405、固定螺柱；406、挂钩；5、气囊；6、推送结构；601、块体；602、转块；603、推杆；604、凹槽；7、连接板；8、套杆；9、转换头；10、连接管；11、增压泵；12、固定板；13、拆装结构；1301、密封头；1302、内槽；1303、接头；1304、卡接扣；1305、卡接槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：两用膨肺式加压雾化器，包括模肺1、套壳2、连接块3、气囊5和套杆8，气囊5的底端固定有连接块3，且连接块3的下方设置有模肺1，并且模肺1的顶端通过套壳2与连接块3的底端相铰接，连接块3上方的气囊5表面固定有卡接结构4；

卡接结构4的内部依次设置有外壳403、固定螺柱405、固定块402、内板401、槽体404以及挂钩406，外壳403的两端皆铰接有固定螺柱405，外壳403的内部通过固定块402固定有内板401，内板401两侧的内部皆设置有槽体404，且槽体404的内部皆设置有挂钩406，并且挂钩406的顶端皆与气囊5的外侧壁固定连接；

使用该结构时，首先，将气囊5放置于内板401的内部，此时，其两侧的挂钩406会与内板401两侧的槽体404相卡接，致使气囊5稳定与外壳403的内部，从而实现该雾化器便于放置的功能；

且卡接结构4上方的气囊5安装有固定板12，固定板12一侧的顶端固定有增压泵11，且气囊5通过软管与增压泵11相连通，气囊5的顶端安装有连接板7，且连接板7的内部固定有推送结构6；

推送结构6的内部依次设置有块体601、推杆603、转块602以及凹槽604，块体601的内部设置有推杆603，且推杆603的一端延伸至块体601的外部并固定有转块602，推杆603一侧的连接板7内壁上设置有凹槽604，且凹槽604与推杆603相互配合；

使用该结构时，该雾化器外接电源，此时，气囊5一侧的增压泵11会对气囊5的内部进行增压，使用者可通过转动块体601一侧的转块602，通过控制推杆603与凹槽604之间的间距，进而控制给压力度，从而实现该雾化器压力控制的功能；

连接板7的顶端安装有套杆8，且套杆8一侧的外壁上设置有转换头9，转换头9的内部设置有拆装结构13；

拆装结构13的内部依次设置有接头1303、密封头1301、内槽1302、卡接扣1304以及卡接槽1305，接头1303的表面设置有密封头1301，且密封头1301外侧的转换头9内部设置有内槽1302，接头1303的外侧设置有等间距的卡接扣1304，且卡接扣1304外侧的转换头9表面皆设置有卡接槽1305，并且卡接槽1305与卡接扣1304相互配合；

使用该结构时，首先，将接头1303的一端放置于转换头9的内部，直至卡接扣1304与卡接槽1305相卡接，此时，密封头1301会与内槽1302相互配合，从而避免该雾化器使用时发生泄漏事件；在使用过程中，接头1303可以连接气囊面罩直接加压给液；也可以连接气管插管加压给液。

且拆装结构13的一端延伸至转换头9的外部，转换头9的底端铰接有连接管10，且连接管10底部设有进液管，药液通过进液管进入连接管，药液由外部泵体施加压力。

工作原理：使用时，该雾化器外接电源，首先将接头1303的一端放置于转换头9的内部，直至卡接扣1304与卡接槽1305相卡接，此时，密封头1301会与内槽1302相互配合，从而避免该雾化器使用时发生泄漏事件，之后将气囊5放置于内板401的内部，此时，其两侧的挂钩406会与内板401两侧的槽体404相卡接，致使气囊5稳定与外壳403的内部，从而实现该雾化器便于放置的功能，最后气囊5一侧的增压泵11会对气囊5的内部进行增压，使用者可通过转动块体601一侧的转块602，通过控制推杆603与凹槽604之间的间距，进而控制给压力度，从而实现该雾化器压力控制的功能，最终完成该雾化器的工作。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。