1. 一种方便患者更换卧位预防压疮的床单，包括床单（1）、帆布（2）、提手（4）和卡接结构（5），其特征在于：所述床单（1）的两侧均设置有帆布（2），所述帆布（2）的内部均安装有提手（4），提手（4）的两端均设置有固定片（3），所述床单（1）的一侧固定有卡接结构（5），所述床单（1）外侧的顶端设置有头枕套（9），所述床单（1）外侧的两端均设置有侧枕套（10），所述床单（1）外侧的底端设置有尾枕套（11）。

2. 根据权利要求1所述的一种方便患者更换卧位预防压疮的床单，其特征在于：所述床单（1）的内部设置有高分子聚合物水泥基防水涂料层（6），高分子聚合物水泥基防水涂料层（6）的一侧设置有棉加氨纶层（7），棉加氨纶层（7）的一侧设置有亚麻纤维层（8）。

3. 根据权利要求1所述的一种方便患者更换卧位预防压疮的床单，其特征在于：所述提手（4）在帆布（2）上呈弧形设置，且提手（4）上设置有保护套。

4. 根据权利要求1所述的一种方便患者更换卧位预防压疮的床单，其特征在于：所述卡接结构（5）的内部依次设置有卡接壳（501）、第一绳带（502）、卡接块（503）、第二绳带（504）、卡接头（505）、弹簧（506），第一绳带（502）的一端设置有卡接块（503），卡接块（503）一侧的两端均铰接有卡接头（505），第一绳带（502）的一侧设置有第二绳带（504），第二绳带（504）的一侧设置有卡接壳（501）。

5. 根据权利要求1所述的一种方便患者更换卧位预防压疮的床单，其特征在于：所述卡接头（505）底端的一侧均设置有弹簧（506），且弹簧（506）固定于卡接块（503）一侧呈倾斜设置。

6. 根据权利要求4所述的一种方便患者更换卧位预防压疮的床单，其特征在于：所述第一绳带（502）的长度小于第二绳带（504）的长度。