一种可双重固定的创可贴

技术领域

本实用新型涉及医药用品技术领域，具体为一种可双重固定的创可贴。

背景技术

创可贴，是人们生活中最常用的一种外科用药，又名“止血膏药”，具有止血，护创作用，对创可贴贴在伤口处时要有一定的固定作用，现今市场上的此类创可贴种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的问题，具体问题有以下几点：

- 现有的创可贴的固定效果比较差，在使用的过程中有很容易脱落，降低伤口的止血和保护作用；

- 现有的创可贴的透气性比较差，在使用的过程中因为不透气，导致伤口容易发炎溃烂；

- 现有的创可贴防水性能差，在遇水后就失效，只能进行更换新的进行使用，有时会因为进水导致伤口的感染。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种可双重固定的创可贴，以解决上述背景技术中提出的传统的创可贴的固定效果比较差、透气性比较差和防水性能差的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种可双重固定的创可贴，包括伤口接触部、包装纸、基带和吸水棉，所述包装纸的内部设置有基带，且基带的底部设置有防水层，所述基带顶部的两侧设置有粘性层，且粘性层的顶部设置有保护纸，所述基带的中间位置处设置有粘连部，且粘连部的顶部设置有伤口接触部，所述伤口接触部的两侧和两端均设置有有孔PE膜，且有孔PE膜的底部设置有吸水棉。

优选的，所述伤口接触部从上到下依次设置有涂药层、基层和抗菌层，抗菌层设置于粘连部顶部的中间位置处，抗菌层的顶部设置有基层，基层的顶部设置有涂药层。

优选的，所述基层为竹纤维层，抗菌层为麻赛尔纤维层或棉纤维层，涂药层为止血消炎药。

优选的，所述粘连部从上到下依次设置有涂胶层、无纺布、油纸层、PTEF服装膜和天然棉质层，天然棉质层设置于基带的顶部，天然棉质层的顶部设置有PTEF服装膜，PTEF服装膜的顶部设置有油纸层，油纸层的顶部设置有无纺布，无纺布的顶部设置有涂胶层。

优选的，所述包装纸一侧的两端分别设置有齿条，齿条上等间距设置有方形小孔。

优选的，所述基带的两侧设置有开口，基带的尺寸大于粘连部的尺寸。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该可双重固定的创可贴结构合理，具有以下优点：

- 通过设置有粘连部和基带，将伤口接触部对准伤口，将附着在创口贴顶部一侧的保护纸撕下，将一侧的粘连部缓慢固定于伤口附近的皮肤组织处，将另一半的保护纸撕下，将另一侧的粘连部固定于山口附近的组织处对创口贴进行固定，最后将基带顶部的保护纸撕下对保护纸进行交叉式的固定，达到双重固定提高稳定性的目的；

- 通过设置有有孔PE膜，通过有孔PE膜和吸水棉对伤口附近的化脓积水进行吸附，抗菌层中的竹纤维具有良好的透气性和瞬间吸水性，同时又具有除螨、防臭和抗紫外线功能，基层中的麻赛尔纤维层和棉纤维层具有抑菌防霉、吸湿快干、透气排湿功能，达到保护伤口的目的；

- 通过设置有防水层，当贴在伤口附近的创口贴碰到水时，基带表面的防水层有一定的防水作用，可以使水不会渗透到创口贴伤口接触部的附近，防止伤口遇水出现双重感染，达到保护伤口的目的。

附图说明

图1为本实用新型可双重固定的创可贴的侧视剖面结构示意图；

图2为本实用新型可双重固定的创可贴的伤口接触部和基带俯视结构示意图；

图3为本实用新型可双重固定的创可贴的有孔PE膜侧视结构示意图；

图4为本实用新型可双重固定的创可贴的伤口接触部侧视结构示意图；

图5为本实用新型可双重固定的创可贴的粘连部侧视结构示意图。

图中：1、伤口接触部；101、基层；102、抗菌层；103、涂药层；2、保护纸；3、粘连部；301、涂胶层；302、无纺布；303、PTEF服装膜；304、天然棉质层；305、油纸层；4、粘性层；5、包装纸；6、基带；7、防水层；8、齿条；9、有孔PE膜；10、吸水棉。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种可双重固定的创可贴，包括伤口接触部1、包装纸5、基带6和吸水棉10，包装纸5的内部设置有基带6，包装纸5一侧的两端分别设置有齿条8，齿条8上等间距设置有方形小孔，便于将包装纸5撕开取出创口贴，基带6的两侧设置有开口，基带6的尺寸大于粘连部3的尺寸，便于将创口贴进行双重固定；

基带6的底部设置有防水层7，基带6顶部的两侧设置有粘性层4，且粘性层4的顶部设置有保护纸2，基带6的中间位置处设置有粘连部3，粘连部3从上到下依次设置有涂胶层301、无纺布302、油纸层305、PTEF服装膜303和天然棉质层304，天然棉质层304设置于基带6的顶部，天然棉质层304的顶部设置有PTEF服装膜303，PTEF服装膜303的顶部设置有油纸层305，油纸层305的顶部设置有无纺布302，无纺布302的顶部设置有涂胶层301；

使用时，通过涂胶层301固定于皮肤上，无纺布302、油纸层305、PTEF服装膜303和天然棉质层304，天然棉质层304对伤口有一定的吸水性头透气性，保证伤口的正常愈合；

粘连部3的顶部设置有伤口接触部1，伤口接触部1从上到下依次设置有涂药层103、基层101和抗菌层102，抗菌层102设置于粘连部3顶部的中间位置处，抗菌层102的顶部设置有基层101，基层101的顶部设置有涂药层103，基层101为竹纤维层，抗菌层102为麻赛尔纤维层或棉纤维层，涂药层103为止血消炎药；

使用时，抗菌层102中的竹纤维具有良好的透气性和瞬间吸水性，同时又具有除螨、防臭和抗紫外线功能，基层101中的麻赛尔纤维层和棉纤维层具有抑菌防霉、吸湿快干、透气排湿功能，达到保护伤口的目的，涂药层103上的止血消炎药能对伤口进行止血消炎；

伤口接触部1的两侧和两端均设置有有孔PE膜9，且有孔PE膜9的底部设置有吸水棉10。

工作原理：使用时，使用者沿着齿条8将包装纸5撕开，齿条8上设置有小孔，便于使用者沿着齿条8将包装纸5撕开，达到省力的目的，将创口贴从包装纸5中取出，将伤口接触部1对准伤口，将附着在创口贴顶部一侧的保护纸2撕下，将一侧的粘连部3缓慢固定于伤口附近的皮肤组织处，将另一半的保护纸2撕下，将另一侧的粘连部3固定于山口附近的组织处对创口贴进行固定，最后将基带6顶部的保护纸2撕下对保护纸2进行交叉式的固定，达到双重固定提高稳定性的目的，通过有孔PE膜9和吸水棉10对伤口附近的化脓积水进行吸附，抗菌层102中的竹纤维具有良好的透气性和瞬间吸水性，同时又具有除螨、防臭和抗紫外线功能，基层101中的麻赛尔纤维层和棉纤维层具有抑菌防霉、吸湿快干、透气排湿功能，达到保护伤口的目的，当贴在伤口附近的创口贴碰到水时，基带6表面的防水层7有一定的防水作用，可以使水不会渗透到创口贴伤口接触部1的附近，防止伤口遇水出现双重感染，达到保护伤口的目的。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。