一种多管并排的便捷式延长管

技术领域

本实用新型涉及医疗器材技术领域，具体为一种多管并排的便捷式延长管。

背景技术

延长管是常用的医疗设备，其主要用于与输液管或输血管连接进行输送作业，以便于对患者进行输液或输血作业，在患者抢救过程中起着至关重要的作用，传统的延长管需建立多种输送通道，易出现混淆的现象，因此需使用到相应多管并排的便捷式延长管。

现今使用的延长管依然存在一定的不足之处，具体问题有：第一，现有的延长管不便于对药液中大颗粒物质进行过滤，确保药液的质量，提高其输液效果；其次，延长管不便于对液压接口进行防护，导致其易受到外部灰尘等物质的侵蚀，造成感染的现象；第三，现有的此类延长管不便于调节药液的输送速率，难以根据具体输液需求进行调节，十分不便。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种多管并排的便捷式延长管，以解决上述背景技术中提出延长管不便于对药液中大颗粒物质进行过滤、不便于对液压接口进行防护以及不便于调节药液输送速率的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种多管并排的便捷式延长管，包括肝素帽、进液管道、滤除结构、旋柄和流通槽，所述肝素帽顶端的中心位置处设有等间距的进液管道，且进液管道内部的一端皆设有滤除结构，所述肝素帽一侧的外壁上连通有流通槽，且流通槽表面的中心位置处设有连动杆，连动杆的一端延伸至流通槽的内部，并且连动杆远离流通槽的一端安装有旋柄，所述流通槽远离肝素帽一侧的外壁上固定有液压接口，并且液压接口的外侧设有防护结构。

优选的，所述滤除结构的内部依次设有环形承载框、环形连动框、定位槽、滤网以及扣柱，所述进液管道内部的一端设有环形连动框，且环形连动框的内侧固定有滤网，并且环形连动框下方的进液管道内壁上设有环形承载框。

优选的，所述环形承载框顶部的两侧皆设有定位槽，且定位槽内部的中心位置处设有扣柱，扣柱的顶端延伸至定位槽的外部并与环形连动框的底端固定连接。

优选的，所述防护结构的内部依次设有锥形紧固块、螺旋盖以及锥形紧固槽，所述液压接口的两外侧壁上皆设有锥形紧固槽，且液压接口的外侧螺纹连接有螺旋盖。

优选的，所述锥形紧固槽位置处的螺旋盖两内侧壁上皆固定有锥形紧固块，且锥形紧固块的一端延伸至锥形紧固槽的内部。

优选的，所述流通槽内部的中心位置处设有限速球体，且限速球体内部的中心位置处设有溢流通孔，并且限速球体与流通槽的接触位置处皆固定有密封垫圈。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该多管并排的便捷式延长管不仅提高了延长管使用时的输液效果，降低了延长管使用时被感染的现象，而且提高了延长管使用时的便捷性；

- 通过设置有环形承载框、环形连动框、定位槽、滤网以及扣柱，通过定位槽将扣柱牢牢扣住，使环形连动框紧密贴合于环形承载框的顶部，以便于滤网将药液中的大颗粒物质进行滤除，确保药液的质量，从而提高了延长管使用时的输液效果；

- 通过设置有锥形紧固块、螺旋盖以及锥形紧固槽，通过旋转螺旋盖至液压接口的外侧，使锥形紧固块扣入至锥形紧固槽的内部，以便于对液压接口进行防护，避免其受到外界灰尘等物质的侵蚀，从而降低了延长管使用时被感染的现象；

- 通过设置有旋柄、连动杆、限速球体、密封垫圈以及溢流通孔，通过密封垫圈将限速球体定位于流通槽的内部，再通过旋转连动杆，使其由旋柄带动限速球体旋转，并使溢流通孔的角度发生改变，流通槽的开合大小则会发生变化，以便于调节延长管的输液速率，从而提高了延长管使用时的便捷性。

附图说明

图1为本实用新型延长管的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型延长管的流通槽剖视放大结构示意图；

图3为本实用新型延长管的滤除结构剖视放大结构示意图；

图4为本实用新型延长管的防护结构剖视放大结构示意图。

图中：1、肝素帽；2、进液管道；3、滤除结构；301、环形承载框；302、环形连动框；303、定位槽；304、滤网；305、扣柱；4、液压接口；5、防护结构；501、锥形紧固块；502、螺旋盖；503、锥形紧固槽；6、旋柄；7、连动杆；8、流通槽；9、限速球体；10、密封垫圈；11、溢流通孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种多管并排的便捷式延长管，包括肝素帽1、进液管道2、滤除结构3、旋柄6和流通槽8，肝素帽1顶端的中心位置处设有等间距的进液管道2，且进液管道2内部的一端皆设有滤除结构3，滤除结构3的内部依次设有环形承载框301、环形连动框302、定位槽303、滤网304以及扣柱305，进液管道2内部的一端设有环形连动框302，且环形连动框302的内侧固定有滤网304，并且环形连动框302下方的进液管道2内壁上设有环形承载框301，环形承载框301顶部的两侧皆设有定位槽303，且定位槽303内部的中心位置处设有扣柱305，扣柱305的顶端延伸至定位槽303的外部并与环形连动框302的底端固定连接；

通过定位槽303将扣柱305牢牢扣住，使环形连动框302紧密贴合于环形承载框301的顶部，以便于滤网304将药液中的大颗粒物质进行滤除，确保药液的质量，提高其输液效果；

肝素帽1一侧的外壁上连通有流通槽8，流通槽8内部的中心位置处设有限速球体9，且限速球体9内部的中心位置处设有溢流通孔11，并且限速球体9与流通槽8的接触位置处皆固定有密封垫圈10，以便于调节药业的输送速率；

流通槽8表面的中心位置处设有连动杆7，连动杆7的一端延伸至流通槽8的内部，并且连动杆7远离流通槽8的一端安装有旋柄6，流通槽8远离肝素帽1一侧的外壁上固定有液压接口4，并且液压接口4的外侧设有防护结构5，防护结构5的内部依次设有锥形紧固块501、螺旋盖502以及锥形紧固槽503，液压接口4的两外侧壁上皆设有锥形紧固槽503，且液压接口4的外侧螺纹连接有螺旋盖502，锥形紧固槽503位置处的螺旋盖502两内侧壁上皆固定有锥形紧固块501，且锥形紧固块501的一端延伸至锥形紧固槽503的内部；

通过旋转螺旋盖502至液压接口4的外侧，使锥形紧固块501扣入至锥形紧固槽503的内部，以便于对液压接口4进行防护，避免其受到外界灰尘等物质的侵蚀，降低被感染的现象。

工作原理：当延长管使用时，首先将药液注入至进液管道2的内部，并将输液接口与液压接口4相连接，通过定位槽303将扣柱305牢牢扣住，使环形连动框302紧密贴合于环形承载框301的顶部，以便于滤网304将药液中的大颗粒物质进行滤除，确保药液的质量，提高其输液效果，之后进液管道2内部的药液会溢流至肝素帽1的内部，并经流通槽8流入至液压接口4的内部，随后流入输液接口的内部，通过密封垫圈10将限速球体9定位于流通槽8的内部，再通过旋转连动杆7，使其由旋柄6带动限速球体9旋转，并使溢流通孔11的角度发生改变，流通槽8的开合大小则会发生变化，以便于调节延长管的输液速率，最后通过旋转螺旋盖502至液压接口4的外侧，使锥形紧固块501扣入至锥形紧固槽503的内部，以便于对液压接口4进行防护，避免其受到外界灰尘等物质的侵蚀，降低被感染的现象，从而完成延长管的使用。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。