一种适用于儿童的情感式雾化器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器具技术领域，具体为一种适用于儿童的情感式雾化器。

背景技术

[0002] 雾化器是雾化治疗中常用的医疗用品，其作用是将药液以气雾状喷出，由呼吸道吸入达到治疗的目的。近年来，儿童呼吸道感染性疾病的发病率也在不断的增加，儿童患病率迅速提高，而儿童大都对吞咽固体药丸存在排斥，因此借助雾化器对儿童进行治疗成为一种很好的方式，现今市场上的雾化器种类繁多，基本可以满足成人的使用需求，但是对于儿童雾化治疗依然存在一定的问题，具体问题有以下几点：

第一、传统的雾化器大部分的设计都是按照成人的尺寸及要求，这种设计对儿童来说则缺少情感化和特殊化，幼儿好动，在进行雾化治疗时，不配合治疗，增加了操作难度，治疗效果不佳。

[0003] 第二、传统的雾化器没有底座，每次注入药物后必须拿在手上，而加上底座后每次注射完药物之后可以立在桌上，以防药液倒出及污染；

第三、传统的雾化器药杯的安装稳定性差，在使用的过程中药杯中的药物会泄露出来，会造成一定的污染。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种适用于儿童的情感式雾化器，以解决上述背景技术中提出的传统的雾化器的设计对儿童来说则缺少情感化和特殊化、没有底座和药杯的安装稳定性差的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种适用于儿童的情感式雾化器，包括固定结构、底座、限位机构和机体，所述底座的底部通过角钢固定有支脚，所述底座的顶部通过角钢固定有安装槽，且安装槽的顶部设置有限位机构，所述限位机构的顶部设置有机体，所述机体内部底端的两侧分别设置有主机芯片和蓄电池，所述主机芯片的顶部设置有扬声器，所述扬声器的顶部设置有固定结构，所述固定结构的底部连接有导管，且导管的另一端连接有高频发生器，所述高频发生器的另一端通过导管连接有面罩，且面罩一端的中间位置处设置有口含器，所述面罩的底部设置有安装座，所述机体一侧的顶端设置有耳畔，且耳畔的一侧设置有耳带，所述机体另一侧的顶端设置有控制面板，且控制面板的内部设置有单片机。

[0006] 优选的，所述安装座的内部设置有滑块，机体的顶端设置有滑轨，安装座和机体构成滑动结构。

[0007] 优选的，所述固定结构从上到下依次设置有限位卡、槽体、限位弹簧、稳定弹簧和固定座，槽体设置于机体内部的顶端，槽体的底部设置有固定座，固定座的顶部铰接有稳定弹簧，稳定弹簧导管的顶部穿过稳定弹簧的内部，稳定弹簧设置于药杯的底部，槽体两侧的顶端分别铰接有限位卡，限位卡一端的底部铰接有限位弹簧，限位弹簧的另一端铰接于槽体一侧的顶端。

[0008] 优选的，所述限位卡呈“Z”字型结构，限位卡关于槽体的垂直平分线对称分布。

[0009] 优选的，所述限位机构从左到右依次设置有定位销、定位弹簧、定位孔、缓冲块和缓冲弹簧，缓冲弹簧铰接于安装槽顶部的两侧，缓冲弹簧的顶部铰接有缓冲块，定位销设置于安装槽一侧的顶端，定位销的一侧设置有定位弹簧，定位孔设置于机体一侧的底部。

[0010] 优选的，所述定位销的一端设置有凸块，定位销和定位孔构成卡合结构。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该适用于儿童的情感式雾化器结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有面罩和安装座，将面罩的底部设置有滑块，使面罩可拆卸安装于机体的顶部，对于不同人的使用安装不同的面罩，在雾化的同时扬声器可播放儿歌，消抵雾化过程中的杂音，通过歌曲及动物吸引儿童的注意，让儿童对雾化器产生好感，达到提高治疗效果的目的；

（2）通过设置有底座和限位机构，通过机体两侧底部的限位块和安装槽两侧的预留槽相互配合将机体放于安装槽的内部，通过机体的底部将缓冲块下压，使得缓冲弹簧进行压缩，当定位销的顶端与机体两侧底部的定位孔相互配合时，缓冲块和缓冲弹簧能加强机体在安装槽中的稳定性，达到以防药液倒出的目的；

（3）通过设置有固定结构，将药杯的顶部对准稳定弹簧，通过槽体的顶端缓慢压入，当药杯的底部低于限位卡的底端时，限位卡的底端通过限位弹簧弹起，通过稳定弹簧的压缩，从而将药杯稳定的固定于槽体的内部，达到提高药杯的安装稳定性的目的。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型情感式雾化器的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型情感式雾化器的安装座俯视结构示意图；

图3为本实用新型情感式雾化器的固定结构正视结构示意图；

图4为本实用新型情感式雾化器的图1中A处放大结构示意图；

图5为本实用新型情感式雾化器的系统框图。

[0013] 图中：1、面罩；2、安装座；3、固定结构；301、限位弹簧；302、稳定弹簧；303、固定座；304、槽体；305、限位卡；4、耳畔；5、耳带；6、药杯；7、扬声器；8、主机芯片；9、底座；10、支脚；11、安装槽；12、限位机构；1201、缓冲块；1202、缓冲弹簧；1203、定位销；1204、定位弹簧；1205、定位孔；13、蓄电池；14、机体；15、高频发生器；16、控制面板；17、单片机；18、导管；19、口含器；20、滑块。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种适用于儿童的情感式雾化器，包括固定结构3、底座9、限位机构12和机体14，底座9的底部通过角钢固定有支脚10，底座9的顶部通过角钢固定有安装槽11，且安装槽11的顶部设置有限位机构12，限位机构12从左到右依次设置有定位销1203、定位弹簧1204、定位孔1205、缓冲块1201和缓冲弹簧1202，缓冲弹簧1202铰接于安装槽11顶部的两侧，缓冲弹簧1202的顶部铰接有缓冲块1201，定位销1203设置于安装槽11一侧的顶端，定位销1203的一侧设置有定位弹簧1204，定位孔1205设置于机体14一侧的底部，定位销1203的一端设置有凸块，定位销1203和定位孔1205构成卡合结构；

使用时，通过机体14两侧底部的限位块和安装槽11两侧的预留槽相互配合将机体14放于安装槽11的内部，通过机体14的底部将缓冲块1201下压，使得缓冲弹簧1202进行压缩，当定位销1203的顶端与机体14两侧底部的定位孔1205相互配合时，缓冲块1201和缓冲弹簧1202能加强机体14在安装槽11中的稳定性，达到以防药液倒出的目的；

限位机构12的顶部设置有机体14，机体14内部底端的两侧分别设置有主机芯片8和蓄电池13，主机芯片8的顶部设置有扬声器7，该扬声器7的型号可为MK-116，扬声器7的顶部设置有固定结构3，固定结构3从上到下依次设置有限位卡305、槽体304、限位弹簧301、稳定弹簧302和固定座303，槽体304设置于机体14内部的顶端，槽体304的底部设置有固定座303，固定座303的顶部铰接有稳定弹簧302，稳定弹簧302导管18的顶部穿过稳定弹簧302的内部，稳定弹簧302设置于药杯6的底部，槽体304两侧的顶端分别铰接有限位卡305，限位卡305一端的底部铰接有限位弹簧301，限位弹簧301的另一端铰接于槽体304一侧的顶端，限位卡305呈“Z”字型结构，限位卡305关于槽体304的垂直平分线对称分布；

使用时，将药杯6的顶部对准稳定弹簧302，通过槽体304的顶端缓慢压入，当药杯6的底部低于限位卡305的底端时，限位卡305的底端通过限位弹簧301弹起，通过稳定弹簧302的压缩，从而将药杯6稳定的固定于槽体304的内部，达到提高药杯6的安装稳定性的目的；

固定结构3的底部连接有导管18，且导管18的另一端连接有高频发生器15，该高频发生器15的型号可为C28P，高频发生器15的另一端通过导管18连接有面罩1，且面罩1一端的中间位置处设置有口含器19，面罩1的底部设置有安装座2，安装座2的内部设置有滑块20，机体14的顶端设置有滑轨，安装座2和机体14构成滑动结构，便于面罩1的更换；

机体14一侧的顶端设置有耳畔4，且耳畔4的一侧设置有耳带5，机体14另一侧的顶端设置有控制面板16，该控制面板16的型号可为MAM-330，且控制面板16的内部设置有单片机17；

控制面板16的输出端通过导线与单片机17的输入端固定连接，单片机17的输出端通过导线与扬声器7和高频发生器15的输入端固定连接。

[0016]     工作原理：使用时，使用者将药杯6通过固定结构3安装到机体14的内部，将药杯6的顶部对准稳定弹簧302，通过槽体304的顶端缓慢压入，当药杯6的底部低于限位卡305的底端时，限位卡305的底端通过限位弹簧301弹起，通过稳定弹簧302的压缩，从而将药杯6稳定的固定于槽体304的内部，达到提高药杯6的安装稳定性的目的，通过控制面板16控制高频发生器15工作，药杯6中的药物经过高频发生器15雾化经导管18到达面罩1，最终从口含器19排出，达到治疗病情的目的，使用完后将机体14安放于安装槽11的内部，通过机体14两侧底部的限位块和安装槽11两侧的预留槽相互配合将机体14放于安装槽11的内部，通过机体14的底部将缓冲块1201下压，使得缓冲弹簧1202进行压缩，当定位销1203的顶端与机体14两侧底部的定位孔1205相互配合时，缓冲块1201和缓冲弹簧1202能加强机体14在安装槽11中的稳定性，达到以防药液倒出的目的，对于不同的儿童的喜好不同，将面罩1的底部设置有滑块20，使面罩1可拆卸安装于机体14的顶部，对于不同人的使用安装不同的面罩1，在雾化的同时扬声器7可播放儿歌，消抵雾化过程中的杂音，通过歌曲及动物吸引儿童的注意，让儿童对雾化器产生好感，达到提高治疗次效果的目的，同时配备耳带5，可避免长时间手持。

[0017] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。