1. 一种适用于儿童的情感式雾化器，包括固定结构（3）、底座（9）、限位机构（12）和机体（14），其特征在于：所述底座（9）的底部通过角钢固定有支脚（10），所述底座（9）的顶部通过角钢固定有安装槽（11），且安装槽（11）的顶部设置有限位机构（12），所述限位机构（12）的顶部设置有机体（14），所述机体（14）内部底端的两侧分别设置有主机芯片（8）和蓄电池（13），所述主机芯片（8）的顶部设置有扬声器（7），所述扬声器（7）的顶部设置有固定结构（3），所述固定结构（3）的底部连接有导管（18），且导管（18）的另一端连接有高频发生器（15），所述高频发生器（15）的另一端通过导管（18）连接有面罩（1），且面罩（1）一端的中间位置处设置有口含器（19），所述面罩（1）的底部设置有安装座（2），所述机体（14）一侧的顶端设置有耳畔（4），且耳畔（4）的一侧设置有耳带（5），所述机体（14）另一侧的顶端设置有控制面板（16），且控制面板（16）的内部设置有单片机（17）。

2. 根据权利要求1所述的一种适用于儿童的情感式雾化器，其特征在于：所述安装座（2）的内部设置有滑块（20），机体（14）的顶端设置有滑轨，安装座（2）和机体（14）构成滑动结构。

3. 根据权利要求1所述的一种适用于儿童的情感式雾化器，其特征在于：所述固定结构（3）从上到下依次设置有限位卡（305）、槽体（304）、限位弹簧（301）、稳定弹簧（302）和固定座（303），槽体（304）设置于机体（14）内部的顶端，槽体（304）的底部设置有固定座（303），固定座（303）的顶部铰接有稳定弹簧（302），稳定弹簧（302）导管（18）的顶部穿过稳定弹簧（302）的内部，稳定弹簧（302）设置于药杯（6）的底部，槽体（304）两侧的顶端分别铰接有限位卡（305），限位卡（305）一端的底部铰接有限位弹簧（301），限位弹簧（301）的另一端铰接于槽体（304）一侧的顶端。

4. 根据权利要求3所述的一种适用于儿童的情感式雾化器，其特征在于：所述限位卡（305）呈“Z”字型结构，限位卡（305）关于槽体（304）的垂直平分线对称分布。

5. 根据权利要求1所述的一种适用于儿童的情感式雾化器，其特征在于：所述限位机构（12）从左到右依次设置有定位销（1203）、定位弹簧（1204）、定位孔（1205）、缓冲块（1201）和缓冲弹簧（1202），缓冲弹簧（1202）铰接于安装槽（11）顶部的两侧，缓冲弹簧（1202）的顶部铰接有缓冲块（1201），定位销（1203）设置于安装槽（11）一侧的顶端，定位销（1203）的一侧设置有定位弹簧（1204），定位孔（1205）设置于机体（14）一侧的底部。

6. 根据权利要求5所述的一种适用于儿童的情感式雾化器，其特征在于：所述定位销（1203）的一端设置有凸块，定位销（1203）和定位孔（1205）构成卡合结构。